重庆市綦江区水环境质量月报

(2025年1月)

（一）集中式生活饮用水水源地水质

1月，綦江区共监测3个集中式生活饮用水水源，为水库型地表水水源。监测项目为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002） 表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项），表3的特定项目（33项）共62项。监测的3个集中式生活饮用水水源地中：鱼栏咀水库水质为Ⅲ类，东风水库、綦江河三江水厂水源地水质为Ⅱ类，水质均达标。

（二）河流地表水水质

1月，綦江区8个河流地表水断面，水质平均达标率为 100%。监测项目为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1中基本项目（24项）加上电导率、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、钛、铊共35项。水质达标情况详见附表。

附表

2025年1月綦江区河流地表水水质状况报告

| 序号 | 断面名称 | 水质级别 | 达标情况 | 超标指标及 超标倍数 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫龙（羊渡河） | Ⅲ | 达标 | - | 綦江区生态环境监测站 |
| 2 | 丁山（东溪） | Ⅲ | 达标 | - | 綦江区生态环境监测站 |
| 3 | 郭扶（清溪河） | Ⅰ | 达标 | - | 綦江区生态环境监测站 |
| 4 | 扶欢（扶欢河） | Ⅲ | 达标 | - | 永川区生态环境监测分中心 |
| 5 | 寨溪大桥（蒲河） | Ⅱ | 达标 | - | 采测分离 |
| 6 | 温塘（蒲河） | Ⅱ | 达标 | - | 永川区生态环境监测分中心 |
| 7 | 石门坎（綦江河） | Ⅰ | 达标 | - | 采测分离 |
| 8 | 北渡（綦江河） | Ⅱ | 达标 | - | 采测分离 |