铁新线集输管道涉金钗湖水库建设迁改工程

环境影响报告书

（公示本）

建设单位：重庆市綦江区水利水电工程建设服务站

编制单位：中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司

二〇二五年十一月

# 目  录

目  录	1

概  述	3

1 总  则	7

1.1 编制目的	7

1.2 编制依据	7

1.3 选线环境可行性	11

1.4 评价思路及评价重点	32

1.5 环境影响识别和评价因子筛选	32

1.6 环境功能区划	36

1.7 评价标准	37

1.8 评价等级	39

1.9 评价范围	42

1.10 环境保护目标	42

2 工程概况	45

2.1现有工程概况	45

2.2拟建项目基本情况	46

2.3线路工程概况	50

2.4 配套工程及公用工程	62

2.5 施工组织	63

2.6占地及土石方平衡	64

3工程分析	66

3.1施工期环境影响因素分析	66

3.2运营期环境影响因素分析	74

4 区域环境概况	75

4.1自然环境概况	75

4.2环境质量现状	79

4.3 生态环境现状	84

5施工期环境影响分析	110

5.1环境空气影响分析	110

5.2地表水环境影响分析	111

5.3地下水环境影响分析	113

5.4声环境影响分析	115

5.5固体废物影响分析	116

5.6生态环境影响分析	116

6运营期环境影响分析	126

6.1环境空气影响分析	126

6.2地表水环境影响分析	126

6.3地下水环境影响分析	126

6.4声环境影响分析	127

6.5固体废物影响分析	127

6.6生态环境影响分析	127

7环境风险评价	129

7.1环境风险评价等级	129

7.2环境风险识别	130

7.3 环境风险分析	133

7.4环境风险防范措施	143

7.5应急预案	144

7.6 分析结论	145

8 生态环境保护、污染防治措施及其可行性论证	146

8.1施工期环境保护措施	146

8.2运营期环境保护措施	157

8.3其他保护措施	157

8.4环保措施及投资估算	158

9环境管理与监测计划	160

9.1 环境保护机构	160

9.2 HSE管理体系	160

9.3本项目HSE管理体系	160

9.4 HSE 管理要求	160

9.5 监测计划	162

9.6 竣工环保验收	162

9.7 总量控制	163

10 环境经济损益分析	164

10.1社会经济效益分析	164

10.2环境效益分析	164

11 结论及建议	166

11.1项目概况	166

11.2环境质量现状评价结论	166

11.3环境影响及环保措施	167

11.4产业政策及规划符合性	169

11.5选线环境可行性	169

11.6公众参与	170

11.7综合结论	170

# 概  述

一、项目背景

重庆气矿江北采输气作业区铁新线是一条承担民生供气任务的重要输气管道，起于重庆市江津广兴镇铁浅1井，止于綦江区新盛镇新盛站，管线于2001年1月17日建成投产，全长16km，设计输气量***m3/d，设计压力为4.0MPa，实际输气量为***m3/d，输送压力为0.4MPa，输送介质为净化气。目前，铁新线气源改由新盛站供给，通过铁浅1井下游的城镇管网向用户供气。金钗湖水库位于长江右岸一品河支流龙岗河上游，推荐新建工程坝址位于綦江区文龙街道。该工程为区域重点水源工程，规划至2030年供水人口2.6万人（含城镇2万、农村0.6万），至2035年与梅子桥水库联合供水，服务总人口将达4.4万人（城镇3.88万、农村0.52万）。水库蓄水后将淹没铁新线部分管段，根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》第三十条规定：“在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，禁止取土、使用机械工具进行挖掘施工、挖塘、修渠以及修建其他建筑物、构筑物等相关要求”，因此，水库建成后，铁新线涉占压段管道将长期淹没于水下，导致管道巡检、隐患排查、应急抢修等日常管理工作无法开展，构成重大安全隐患。

为消除金钗湖水库占压隐患、保障管线安全运行及民生用气稳定供应，同时推进金钗湖水库合法合规建设，重庆市綦江区水利水电工程建设服务站拟实施铁新线集输管道涉金钗湖水库建设迁改工程。

二、工程研究过程

2024年12月，重庆市綦江区水利水电工程建设服务站委托四川华果石油天然气工程设计有限公司完成了工程初步设计，建设内容主要包括对铁新线A001~A022段实施迁改，改建管道长度为1451.9m，采用D89×5 L245N PSL2无缝钢管，设计压力4.0MPa、输量设计规模为***m3/d，输送介质为净化气。该工程通过优化路由，避开水库淹没区，同时为后续区域供气能力提升预留空间。

2025年1月，重庆市綦江区水利水电工程建设服务站对项目进行了备案，迁改长度1507m。

2025年1月，重庆市綦江区规划和自然资源局出具用地预审与选址意见书，同意项目改建管道长度约1451.9m。

2025年7月，四川华果石油天然气工程设计有限公司根据施工图审查会议纪要，对施工图进行了修改，迁改管线长度调整为1451.9m。本次环评按该修改方案进行评价。

三、项目建设内容

迁改管线长度为1451.9m，采用D89×5 L245N PSL2无缝钢管，设计压力4.0MPa、设计输量规模为***m3/d，输送介质为净化气。项目总投资***万元，环保投资***万元，约占总投资的***%。

四、环境影响评价过程

依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关规定，本项目属于“五十二、交通运输业、管道运输业 147原油、成品油、天然气管线（不含城市天然气管线；不含城镇燃气管线；不含企业厂区内管道）”，应进行环境影响评价，项目临时占地涉及永久基本农田，属于涉及环境敏感区的天然气管线项目，环境影响评价类别为编制环境影响报告书。

2025年8月，受重庆市綦江区水利水电工程建设服务站委托，中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司（以下简称“我公司”）承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司根据拟建项目特点确定了环评工作思路。对区域进行了详查，查明评价范围内饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物保护单位等各类环境敏感区分布情况。2025年9月，根据调查、收集到的有关文件、资料，在环境现状调查结果的基础上，对建设项目对各环境要素的环境影响和环境风险进行了分析、预测及评价，根据各环境要素的分析、预测结果，评价工程建设对各环境要素的影响，编制了环境影响报告书，论证工程建设的环境可行性。

评价过程中，建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》相关规定，开展了本项目的公众参与相关工作，本次评价将其结论纳入环评报告。

五、评价内容和评价时段

（1）评价内容

根据本工程的项目特点，结合项目区的环境状况，评价的主要内容包括总则、工程概况、工程分析、区域环境概况、施工期环境影响分析、运营期环境影响分析、环境风险评价、生态环境保护及污染防治措施技术经济论证、环境管理及监测计划、环境经济损益分析、结论与建议。

（2）评价时段

本工程环境影响评价时段包括施工期和运营期。

六、建设项目特点

根据《产业结构调整指导目录（2024年）》，本工程属于第一类“鼓励类”第七条“石油类、天然气”第2项“油气管网建设：原油、天然气、液化天然气、成品油的储存和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设、技术装备开发与应用”，符合国家有关产业政策。

拟建项目为天然气管道改建工程，管线较短，穿越道路5次、沟渠1次，不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态敏感区，涉及永久基本农田、天然林。根据现场踏勘，管道沿线主要为林地、耕地，占地及施工活动范围内未见珍稀保护植物和名木古树，植被以人工栽培植被为主。

项目对环境的影响主要集中在施工期间，主要为管道的开挖、敷设、回填对沿线的水环境、环境空气、声环境、土地利用类型、植被等短期内会造成一定的影响。运营期影响主要体现为环境风险影响。

七、关注的主要环境问题

（1）工程施工过程对生态环境、声环境、地表水环境、地下水环境、环境空气的影响程度及环境保护措施的可行性。

（2）工程运营过程的环境风险水平、风险防范措施的可行性。

（3）临时占地对永久基本农田、天然林的影响。

八、结论

重庆市綦江区水利水电工程建设服务站铁新线集输管道涉金钗湖水库建设迁改工程符合国家产业政策及相关规划，选线满足相关法律法规要求。虽然工程的实施将对环境造成一定的影响，但在采取严格的生态环境保护措施及污染防治措施后，对环境的不利影响可得到有效控制和缓解，不会改变区域环境功能，环境影响有限，因此，从环境保护的角度看，该项目建设是可行的。

# 1 总  则

## 1.1 编制目的

（1）通过对项目所在区域生态环境、环境质量现状调查，结合区域发展规划、工程建设内容，从环境保护角度为工程建设的环境可行性提供依据。

（2）通过工程建设对环境的影响预测分析，结合项目附近区域的环境保护目标，明确工程建设对工程区域自然生态环境及环境质量的影响程度和范围；提出生态环境不利影响减缓措施和恢复措施、污染防治方案，并将之反馈于工程建设之中，将工程建设带来的负面影响减小到最低程度，最大限度发挥工程建设的经济效益、社会效益和环境效益，使经济发展与环境保护协调统一。

（3）通过本项目的环境影响评价，使所编制的环境影响报告书能成为本工程环境保护设计和环境管理的依据，并作为环境主管部门管理本项目的科学依据。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1 环境保护法律和法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月修订）；

- 《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月修订）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月）；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月修订）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月）；

- 《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月）；

- 《中华人民共和国农业法》（2012年12月28日修订）；

- 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（2010年10月）；

- 《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修订）；

- 《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；

- 《中华人民共和国森林法》（2019年12月28日修正）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日修正）；

- 《饮用水水源保护区污染防治管理规定（2010年修订）》。

### 1.2.2 规章和规范性文件

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日实施）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）；

- 《关于发布<环境影响评价公众参与办法>配套文件的公告》（生态环境部公告2018年第48号）；

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》；

- 《天然气基础设施建设与运营管理办法》（国家发改委第8号令）；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

- 《土地复垦条例》（2011年2月）；

- 《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

- 《全国生态功能区划（修编版）》（2015年11月23日）；

- 《中华人民共和国基本农田保护条例》（2011年修订）；

- 《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016年2月）；

- 《中华人民共和国野生植物保护条例》（2017年10月）；

- 《陆生野生动物重要栖息地名录（第一批）》（国家林业和草原局公告，2023年第23号）；

- 《国家重点保护野生动物名录》（2021年2月1日）；

- 《国家重点保护野生植物名录》（2021年9月7日）；

- 《国家危险废物名录》（2025年版）；

- 《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年7月2日修订）；

- 《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》；

- 《“十四五”现代能源体系规划》（发改能源〔2022〕210号，2022年1月29日）；

- 《永久基本农田保护红线管理办法》（自2025年10月1日起施行）；

- 《国家林业局关于严格保护天然林的通知》林资发〔2015〕181号；

- 《关于印发重庆市天然林保护修复制度实施方案的通知》渝府办发〔2020〕103号。

### 1.2.3 地方行政规章及规范性文件

- 《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》（渝环规〔2024〕2号）；

- 《重庆市人民政府办公厅关于公布水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（渝府办发〔2015〕197号）；

- 《重庆市水污染防治条例》（2020年7月30日重庆市第五届人民代表大会常务委员会第二十次会议通过）；

- 《重庆市生态功能区划（修编）》（渝府〔2008〕133号）；

- 《重庆市噪声污染防治办法》（重庆市人民政府令第363号，2024年2月1日起施行）；

- 《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号）；

- 《重庆市人民政府关于批转重庆市地表水环境功能类别局部调整方案的通知》（渝府〔2016〕43号）；

- 《重庆市人民政府办公厅关于调整万州区等31个区县（自治县）集中式饮用水源保护区的通知》（渝府办〔2013〕40号）；

- 《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号）；

- 《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》（渝环〔2022〕43号）；

- 《重庆市空气质量持续改善行动实施方案》（渝府发〔2024〕15 号）；

- 《重庆市噪声污染防治实施方案（2023—2027年）》（渝环〔2024〕24号）；

- 《重庆市“十四五”土壤生态环境保护规划（2021—2025年）》（渝环〔2022〕108号）；

- 《重庆市重点保护野生植物名录》（重庆市林业局 重庆市农业农村委员会公告，渝林规范〔2023〕2号）；

- 《重庆市重点保护野生动物名录》（重庆市林业局 重庆市农业农村委员会公告，渝林规范〔2023〕2号）；

- 《重庆市綦江区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》（綦江府发〔2024〕15号）；

- 《重庆市能源发展“十四五”规划（2021—2025年）》（渝府办发〔2022〕48号）；

- 《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（渝府发〔2021〕6号）；

- 《重庆市綦江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（綦江府发〔2021〕5号）；

- 《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025）》（渝府发〔2022〕11号）；

- 《重庆市綦江区生态环境保护“十四五”规划（2021-2025）》（綦府发〔2021〕28号）；

- 《重庆市土地管理条例》（自2025年1月1日起施行）。

### 1.2.4 技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。

### 1.2.5 建设项目的有关资料

（1）项目施工设计图（四川华果石油天然气工程设计有限公司）；

（2）委托书；

（3）环境质量现状监测报告；

（4）建设单位提供的其他工程资料。

## 1.3 选线环境可行性

### 1.3.1与产业政策、规划符合性分析

（1）与产业政策符合性分析

本项目为天然气管道改建项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年）》，本工程属于第一类“鼓励类”第七条“石油类、天然气”第2项“油气管网建设：原油、天然气、液化天然气、成品油的储存和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设、技术装备开发与应用”，符合国家有关产业政策。

（2）与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析

2022年8月25日四川省和重庆市联合发布《关于印发四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）的通知》，本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析见下表。

表1.3-1 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析

| 序号 | 指南要求 | 对比 分析 | 分析 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第五条禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（203 5 年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。 | 本项目不涉及 | 不违背 |
| 2 | 第六条禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（ 2020—2035 年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。 | 本项目 不涉及 | 不违背 |
| 3 | 第七条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。 | 本项目 不涉及 | 不违背 |
| 4 | 第八条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目 不涉及 | 不违背 |
| 5 | 第九条禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目， 禁止改建增加排污量的建设项目。 | 本项目 不涉及 | 不违背 |
| 6 | 第十条饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内， 除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。 | 本项目 不涉及 | 不违背 |
| 7 | 第十一条饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外， 禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。 | 本项目 不涉及 | 不违背 |
| 8 | 第十二条禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。 | 本项目 不涉及 | 不违背 |
| 9 | 第十三条禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。 | 本项目 不涉及 | 不违背 |
| 10 | 第十四条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 | 本项目 不涉及 | 不违背 |
| 11 | 第十五条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目 不涉及 | 不违背 |
| 12 | 第十六条禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。 | 本项目 不涉及 | 不违背 |
| 13 | 第十七条禁止在长江支流、大渡河、峨江、赤水河、汜江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 本项目 不涉及 | 不违背 |
| 14 | 第十八条禁止在长江支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 本项目 不涉及 | 不违背 |
| 15 | 第十九条禁止在长江支流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目 不涉及 | 不违背 |
| 16 | 第二十条禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 | 本项目 不涉及 | 不违背 |
| 17 | 第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 本项目 不涉及 | 不违背 |
| 18 | 第二十二条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。 | 本项目 不涉及 | 不违背 |
| 19 | 第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资； 限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 | 本项目 不涉及 | 不违背 |
| 20 | 第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。 | 本项目 不涉及 | 不违背 |
| 21 | 第二十五条禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外） ： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。 | 本项目 不涉及 | 不违背 |
| 22 | 第二十六条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。 | 本项目 不涉及 | 不违背 |

通过上表可以看出，本项目不属于《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》中列入负面清单的建设工程。

（3）与《“十四五”现代能源体系规划》（发改能源〔2022〕210号）符合性分析

根据《“十四五”现代能源体系规划》（发改能源〔2022〕210号）中明确提出：“加快天然气长输管道及区域天然气管网建设，推进管网互联互通…”

本项目属于天然气管道改建项目，符合《“十四五”现代能源体系规划》（发改能源〔2022〕210号）要求。

（4）与《重庆市能源发展“十四五”规划（2021—2025年）》（渝府办发〔2022〕48号）符合性分析

根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市能源发展“十四五”规划（2021—2025年）的通知》（渝府办发〔2022〕48号）中提出：“完善天然气输气管网……城镇燃气配网为触角的主城都市区产供储销体系……形成国家干网、市级管网、储气调峰设施、城镇燃气配网互联互通，多方来气、气气竞争、就近利用，上中下游高效衔接的格局。”

本项目属于天然气管道改建项目，符合《重庆市能源发展“十四五”规划（2021—2025年）》（渝府办发〔2022〕48号）要求。

（5）与《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（渝府发〔2021〕6号）符合性分析

根据《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中第十二章 推动基础设施高质量发展 第三节 完善能源保障体系提出：“推进国家输气干线和市域管网互联互通，配套建设天然气（页岩气）区块与输气干线的联接工程，完善市域管网规划布局，形成以跨区管网为骨干、区域支线为辐射的蛛网式管网格局……油气储运设施。建设川气东送二线、渝西天然气管网、渝东北天然气管道、铜锣峡、黄草峡储气库和巴南一品油库，建成中航油西南战略储运基地(长寿)，搬迁伏牛溪油化品仓储基地，规划研究沙坪场等储气库”。

本项目属于天然气管道改建项目，符合《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（渝府发〔2021〕6号）相关规划要求。

（6）与《重庆市綦江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（綦江府发〔2021〕5号）符合性分析

根据《重庆市綦江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中第六章 构建现代化基础设施体系 第三节 完善能源保障体系提出：“推进天然气综合开发利用，完善输配管网，实现内联外通和城乡供应全覆盖。加强储气设施建设，布局一批CNG和LNG储备充装站”。

本项目属于天然气管道改建项目，符合《重庆市綦江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（綦江府发〔2021〕5号）相关规划要求。

（7）《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025）》（渝府发〔2022〕11号）符合性分析

根据《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025）》中第三章 以碳达峰碳中和为总抓手引领绿色转型，推动高质量发展 第一节 构建清洁低碳能源体系提出：“加快发展清洁能源和新能源……持续推动涪陵区、南川区、綦江区、梁平区页岩气全产业链集群式发展，将重庆建成全国页岩气勘探开发、综合利用、装备制造和生态环境保护综合示范区。鼓励发展天然气分布式能源系统，加快液化天然气（LNG）推广应用。增加市外清洁能源输入。”

本项目为天然气管道改建项目，仅是管道的局部迁改，不涉及工艺站场、阀室、储气库等附属设施的建设，运营期无废气产生，符合《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025）》（渝府发〔2022〕11号）相关规划要求。

（8）《重庆市綦江区生态环境保护“十四五”规划（2021-2025）》（綦府发〔2021〕28号）符合性分析

根据《重庆市綦江区生态环境保护“十四五”规划（2021-2025）》中第三章 积极应对气候变化，推动经济高质量发展 第三节 构建绿色低碳循环发展经济体系中：“构建清洁能源体系。加快发展清洁能源和新能源，严控煤炭消费总量，构建以页岩气、煤电、抽水蓄能发电等为重点的现代化能源产业体系。推进页岩气勘探开发及下游产业发展，建设页岩气集输管网和外输干线，确保页岩气就地接入、应产尽产”。

本项目为天然气管道改建项目，仅是管道的局部迁改，不涉及工艺站场、阀室、储气库等附属设施的建设，运营期无废气产生，符合《重庆市綦江区生态环境保护“十四五”规划（2021-2025）》（綦府发〔2021〕28号）相关规划要求。

（9）与重庆市国土空间规划中“三区三线”划定成果符合性分析

- “三区三线”是根据城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的空间，分别对应划定的城镇开发边界、永久基本农田保护红线、生态保护红线三条控制线。

- 根据重庆市“国土空间用途管制智检服务”查询结果（见附件3）可知，本次管线施工临时占地涉及永久基本农田，不涉及生态保护红线、城镇开发边界。项目管道敷设以埋地方式通过，仅施工期临时占用永久基本农田，不修建永久性建（构）筑物且经复垦能恢复原种植条件。设计阶段在穿越基本农田段已尽量减小了施工作业带占地面积，随着施工结束后的复耕复垦，能确保基本农田“面积不减少、质量不降低”。项目与《基本农田保护条例》和《永久基本农田保护红线管理办法》等符合性分析详见本节“（11）与永久基本农田相关要求的符合性分析”。

综上，项目符合区域“三区三线”划定要求。

（10）与“三线一单”符合性分析

与《重庆市綦江区人民政府关于印发〈重庆市綦江区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）〉的通知》（綦江府发〔2024〕15号）的符合性分析

本项目位于重庆市綦江区境内，本项目涉及的区域仅包括1个环境管控单元为綦江区重点管控单元—綦江河北渡（环境管控单元编号ZH50011020009），本项目与生态环境准入清单对照见表1.3-2。

表1.3-2 本项目所处环境管控单元统计表

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 环境管控单元类型 | 本项目涉及内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZH50011020009 | 綦江区重点管控单元—綦江河北渡 | 重点管控单元 9 | 天然气管道（地埋） |

根据分析，项目属于天然气管道改建项目，不属于工业项目，项目建设可促进綦江地区天然气开发，确保气田应产尽产，应销尽销，使零散气颗粒归仓，有利于减少温室气体排放及资源浪费，与“三线一单”生态环境分区管控方案不冲突，符合性见表1.3-3。

表1.3-3 项目与重庆市、綦江区管控单元生态环境准入清单对照表

| 环境管控单元编码 |  |  |  | 环境管控单元名称 | 环境管控单元类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH50011020009 |  |  |  | 綦江区重点管控单元—綦江河北渡其余区域 | 重点管控单元 9 |  |
| 管控要求层级 | 管控类型 |  | 管控要求 |  | 建设项目相关情况 | 符合性分析结论 |
| 市级总体管控要求 | 重点管控单元 | 空间布局约束 | 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。 |  | 本项目属于天然气管道改建项目，符合区域、流域、产业空间布局。 | 符合 |
|  |  |  | 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 |  | 本项目属于天然气管道改建项目，不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，不属于重化工、纸浆制造、印染等项目 | 符合 |
|  |  |  | 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 |  | 本项目属于天然气管道改建项目，不涉及左列类项目 | 符合 |
|  |  |  | 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。 |  | 本项目属于天然气管道改建项目，不涉及高耗能、高排放、低水平项目 | 符合 |
|  |  |  | 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。 |  | 本项目属于天然气管道改建项目，不涉及左列类项目 | 符合 |
|  |  |  | 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。 |  | 本项目属于天然气管道改建项目，不属于工业类项目，仅施工期临时占地 | 符合 |
|  |  |  | 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。 |  | 本项目属于天然气管道改建项目，在环境承载能力范围内 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求 |  | 本项目属于天然气管道改建项目，不涉及左列类项目 | 符合 |
|  |  |  | 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。 |  | 本项目属于天然气管道改建项目，2024年綦江区PM2.5不达标，綦江区按市级相关要求落实相关措施后区域环境空气质量可改善。本项目施工期仅有施工废气，运营期排放的放空废气产生量极少，不会对区域大气环境质量造成恶化。 | 符合 |
|  |  |  | 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。 |  | 本项目属于天然气管道改建项目，正常工况不涉及挥发性有机物排放 | 符合 |
|  |  |  | 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 |  | 本项目属于天然气管道改建项目，不涉及工业废水排放 | 符合 |
|  |  |  | 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。 |  | 本项目属于天然气管道改建项目，不涉及污水处理设施建设 | 符合 |
|  |  |  | 第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。 |  | 本项目属于天然气管道改建项目，不涉及重点行业重金属污染物排放 | 符合 |
|  |  |  | 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。 |  | 本项目属于天然气管道改建项目，项目施工期固体废物产生少，依托当地现有设施收集后交环卫部门处理。运营期清管废渣等依托新盛站收球筒装置收集后交当地市政环卫部门处置 | 符合 |
|  |  |  | 十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。 |  | 本项目施工期产生少量施工人员生活垃圾，依托当地现有设施收集后交环卫部门处理。 | 符合 |
|  |  | 资源利用效率 | 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。 |  | 本项目已纳入区域风险评估及应急预案管理范围内，管理单位定期更新风评及应急预案 | 符合 |
|  |  |  | 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。 |  | 本项目不属于化工行业，不在工业园区内 | 符合 |
|  |  |  | 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。 |  | 本项目属于天然气管道改建项目，项目正常工况下不涉及碳排放 | 符合 |
|  |  |  | 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。 |  | 本项目属于天然气管道改建项目，不涉及左列重点用能设备 | 符合 |
|  |  |  | 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。 |  | 本项目属于天然气管道改建项目，不属于“两高”项目 | 符合 |
|  |  |  | 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。 |  | 本项目属于天然气管道改建项目，不涉及废水排放 | 符合 |
|  |  |  | 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。 |  | 本项目属于天然气管道改建项目，不涉及左列要求 | 符合 |
| 綦江区总体管控要求 | 空间布局约束 |  | 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第五条、第六条、第七条。 |  | 本项目满足市级重点管控总体要求 | 符合 |
|  |  |  | 禁止在合规园区綦江工业园区各组团外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录（2021 年版）》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业规划布局的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 |  | 本项目不属于工业项目，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目及“两高”项目 | 符合 |
|  |  |  | 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。加快布局分散的企业向园区集中，鼓励现有 工业项目搬入綦江工业园区和中小企业集聚区、化工项目按要求进入綦江工业园区扶欢组团。除在安全或者产业布局等方面有 特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区，新建化工项目按要求进入綦江工业园区扶欢组团。 |  | 本项目属于天然气管道改建项目，不属于工业项目，不属于高耗能、高排放、低水平项目 | 符合 |
|  |  |  | 持续推进历史遗留及关闭矿山生态修复工程，对还未采取生态保护和恢复措施的，严格按照规定和标准开展生态恢复与治理。 |  | 本项目属于天然气管道改建项目，施工结束后进行生态恢复 | 符合 |
|  |  |  | 以赶水、打通、安稳、石壕四镇为重点区域，加强采煤沉陷区生态环境修复治理，加快接续替代产业培育，开展矿井水治理， 实施煤炭渣场及矸石山治理和生态恢复，严格落实生态恢复要求。 |  | 本项目属于天然气管道改建项目，不属于采煤项目 | 符合 |
|  |  |  | 加快大中型和骨干矿山企业的建设和发展，促进小型矿山企业的重组改造。新建矿山按照绿色矿山建设标准进行规划、设计、 建设和运营管理，生产矿山加快升级改造、逐步达标，因地制宜建设“工厂式”矿山、“花园式”矿山，促进矿区矿容矿貌大 改观、大提升。 |  | 本项目属于天然气管道改建项目，不属于矿山开采项目 | 符合 |
|  |  |  | 页岩气开发布井时，应尽量避开地下暗河。 |  | 本项目属于天然气管道改建项目，不属于页岩气开发布井项目 | 符合 |
|  |  |  | 严格排放重金属（铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑）相关的重点行业企业准入 |  | 不涉及重金属排放 | 符合 |
|  |  |  | 紧邻居住、医疗等环境敏感用地的工业地块严格限制排放恶臭异味物质、《有毒有害大气污染物名录》所列大气环境污染物以 及《危险化学品目录》所列剧毒物质的项目建设。 |  | 本项目属于天然气管道改建项目，不涉及左列类大气污染物排放 | 符合 |
|  |  |  | 严格执行钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 |  | 不涉及左列行业 | 符合 |
|  | 污染物排放控制 |  | 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十三条、第十五条。 |  | 本项目满足市级重点管控总体要求 | 符合 |
|  |  |  | 在重点行业（工业涂装、化工、电子、包装印刷、家具制造、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低（无）挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。 |  | 本项目正常工况不涉及挥发性有机物排放 | 符合 |
|  |  |  | 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂转关口污水处理厂、共同片区、松同片区等污水处理厂全部按 照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标及以上排放设备标准设计、施工、验收，建制石角干坝、 东溪竹林堂、三角吉安、打通大罗、郭扶高庙、三角乐兴等乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于《城镇污水处理厂污染物 排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城 区，尊重现实合理保留截留制区域，提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。 |  | 本项目不涉及生活污水处理设施建设、改造等 | 符合 |
|  |  |  | 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。推动磷石膏、冶炼废渣、煤矸石、粉煤灰、尾矿等大宗工业固体 废物资源化利用，逐步减少一般工业固体废物堆存量；产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、 运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。 |  | 项目施工期坚持减量化、资源化和无害化的原则，合理合法合规处置，清管废渣产生少，依托新盛站收球筒装置收集后交当地市政环卫部门处置 | 符合 |
|  |  |  | 全面推进水泥熟料行业超低排放改造，有序推进现有火电、热电行业超低排放改造，新建燃煤机组实施超低排放；火电、水泥 工业企业以及燃煤锅炉使用单位应当按照规定配套建设脱硫、脱硝、除尘等污染防治设施，采用先进的大气污染物协同控制技 术和装备。全面实施分散燃气锅炉低氮排放改造；重点推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排，加强细颗粒物和臭氧协同控制。 |  | 本项目不属于左列行业，运营期不涉及所列的大气污染物排放 | 符合 |
|  |  |  | 矿产资源开采过程中，应当在矿山开采现场以及堆场配套建设、使用控制扬尘和粉尘等污染治理设施，确保达标排放，并按规 定进行生态修复 |  | 本项目不涉及矿山资源开采 | 符合 |
|  |  |  | 加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁”“公转水”，大力发展铁水、公铁、公水等多式联运，大宗物料优先采用铁路、管道 或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输；提高燃油车船能效标准，健全交通运输装备能效标识制度，加快淘汰高耗能 高排放老旧车船。全面实施汽车国六排放标准和非道路移动柴油机械国四排放标准。深入实施清洁柴油机行动，鼓励重型柴油 货车更新替代。 |  | 本项目不涉及大宗货物和中长途货物运输等 | 符合 |
|  |  |  | 第十八条 加强农业面源污染治理。引导、鼓励农村“化肥农药减量化生产”行动，推进农药化肥减量增效、秸秆综合利用， 强化农膜和农药包装废弃物回收处理。并加强畜禽养殖废弃物污染治理和综合利用，完善畜禽养殖场污染治理配套设施设备， 推广、指导畜禽养殖废弃物综合利用，推进畜禽粪污资源化利用，强化污水、垃圾等集中处置设施环境管理。 |  | 本项目不属于农药、化肥、畜牧养殖类 | 符合 |
|  | 环境风险防控 |  | 执行重点管控单元市级总体要求第十六条。 |  | 本项目满足市级重点管控总体要求 | 符合 |
|  |  |  | 綦江工业园区扶欢组团严格构建不低于“单元—企业—片区级—流域”四级事故废水风险防范体系和“政府—园区—企业”的 三级环境风险应急体系。 |  | 本项目不属于綦江工业园区扶欢组团 | 符合 |
|  |  |  | 磷石膏渣场实现雨污分流、渗滤液有效收集处理，地下水定期监测；加强磷石膏综合利用。 |  | 本项目不涉及磷石膏渣场 | 符合 |
|  |  |  | 制定页岩气开采地表水、地下水环境监测方案，采用先进环保的钻采工艺。 |  | 本项目不涉及页岩气开采 | 符合 |
|  |  |  | 定期开展环境安全排查整治专项行动，落实企业突发环境事件风险评估制度，严格监管重大突发环境事件风险企业。建立环境 风险隐患排查档案，实行销号制度。 |  | 本项目已纳入区域风险评估及应急预案管理范围内，管理单位定期更新风评及应急预案 | 符合 |
|  | 资源利用效率 |  | 执行重点管控单元市级总体要求第二十一条、第二十二条 |  | 本项目满足市级重点管控总体要求 | 符合 |
|  |  |  | 实施能源领域碳达峰碳中和行动，发展壮大清洁能源产业，坚持因地制宜、分布式与集中式并举，充分利用水能、光伏、风能等可再生能源资源，加速对化石能源的替代；因地制宜开发水能资源，推进水电绿色化智能化发展，加快蟠龙抽水蓄能电站等项目建设，推动能源清洁低碳安全高效开发利用，促进重点用能领域能效提升。 |  | 项目正常工况下不涉及碳排放 | 符合 |
|  |  |  | 鼓励高耗能行业生产企业实施技术升级改造，全区工业重点行业建成产能全部达到能效基准水平；鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，钢铁、火电、水泥、电解铝、平板玻璃等主要产品单位能耗应当优于国家能耗限额标准；水泥熟料能效不低于《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》中基准水平117千克标准煤/吨；燃煤发电机组不低于《煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平（2022年版）》（发改运行〔2022〕559号）中基准水平。加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。 |  | 本项目不属于高耗能行业及工业重点行业，不涉及钢铁、火电、水泥、电解铝、平板玻璃等主要产品及工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备使用 | 符合 |
|  |  |  | 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，鼓励实施先进的节能降碳以及废水循环利用技术，深挖水泥熟料、火电机组等余热余压利用，提升能源资源利用效率；建材等行业重点工业产品能效达到国际先进水平。 |  | 本项目属于天然气管道改建项目，不属于“两高”项目 | 符合 |
|  |  |  | 在高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；现有使用高污染燃料的设施应当限期淘汰或者改用天然气、页岩气、电力、风能等其他清洁能源。加强页岩气勘探开发利用，鼓励页岩气制氢产业发展，推进扶欢循环经济产业园建设，推动延伸页岩气下游精深加工链条。 |  | 本项目属于天然气管道改建项目，项目建设有利于加强页岩气勘探开发利用 | 符合 |
|  |  |  | 控制煤炭消费总量，电解铝、火电、水泥等重点用煤行业实施煤炭清洁利用，有序推进“煤改电”“煤改气”工程。持续优化现役煤电机组运行管理，推进旗能电铝自备煤电机组等现役煤电机组三改联动，推动具备条件的机组开展热电联产改造，鼓励松藻电力开展锅炉和汽轮机冷端余热深度利用改造、煤电机组能量梯级利用改造 |  | 本项目属于天然气管道改建项目，不属于重点用煤行业 | 符合 |
| 单元管控要求 | 綦江区重点管控单元—綦江河北渡（ZH50011020009重点管控单元 9） | 空间布局约束 | 1.现有园区外的工业企业（除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外）不得实施单纯增加产能的技改（扩建）项目；新建有污染物排放的工业项目原则上进入工业园区或工业聚集区；引导现有工业用地上零星工业企业向园区搬迁。 |  | 本项目属于天然气管道改建项目，不属于工业类项目 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 1.以设施建设和运行保障为重点，强化城市污水治理，优先实施入河口排水管和沿河截污系统整治，分步实现清污分流、雨污分流，实施城市污水处理设施建设与改造，完善污水收集管网，推进雨污合流改造。结合新城开发和城市道路建设同步新建污水管网。强化老旧城区和城乡结合部污水截流和收集，针对建成区污水收集系统不完善的区域进行改造，完善污水管网体系。 |  | 本项目属于天然气管道改建项目，不涉及污水收集处理设施新建、修复改造 | 符合 |
|  |  |  | 2.制定实施相配套的车辆提前淘汰鼓励政策，按照国家要求淘汰国三及以下排放标准的汽车，鼓励引导国四柴油货车提前淘汰更新。按照有关规定停止办理国三及以下排放标准汽车转入手续。 |  | 本项目不涉及车辆排放 | 符合 |
|  |  | 环境风险管控 | / |  | / | 符合 |
|  |  | 资源开发效率要求 | 1.全面推进城镇绿色规划、绿色建设、绿色运行管理，推动低碳城市、韧性城市、海绵城市、“无废城市”建设；提高建筑节能标准，大力发展水能、风能，推广可再生能源等在城镇供热中的试点应用。 |  | 不涉及 | 符合 |

（11）与永久基本农田相关要求的符合性分析

本项目施工过程中将临时占用部分永久基本农田，临时用地到期后，应按照相关规定和复垦方案及时复垦恢复原种植条件，做好复土复耕。本项目与永久基本农田的保护要求及相关规定的符合性分析如下：

表1.3-4  本项目与永久基本农田要求的符合性分析

| 文件名称 | 保护要求 | 本项目的执行情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《基本农田保护条例》（2011.1.8修订） | 第十五条 基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。 | 本项目无永久占地。 | 符合 |
|  | 第十七条 禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。 | 本项目属于天然气管道改建项目，不属于保护条例中禁止建设的项目 | 符合 |
| 《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年7月2日中华人民共和国国务院令第743号第三次修订） | 建设项目施工、地质勘查需要临时使用土地的，应当尽量不占或者少占耕地。临时用地由县级以上人民政府自然资源主管部门批准，期限一般不超过二年；建设周期较长的能源、交通、水利等基础设施建设使用的临时用地，期限不超过四年；法律、行政法规另有规定的除外。土地使用者应当自临时用地期满之日起一年内完成土地复垦，使其达到可供利用状态，其中占用耕地的应当恢复种植条件。 | 项目为天然气管线工程，选线无法避让耕地（永久基本农田），且为临时用地，项目施工结束后对土地进行复垦，恢复至原有耕地水平。 | 符合 |
| 《永久基本农田保护红线管理办法》（自2025年10月1日起施行） | 第四条 永久基本农田划定落实到具体地块，并向社会公告。永久基本农田划定后，任何单位和个人不得擅自调整、占用或者改变用途。禁止在生态保护红线、城镇开发边界调整过程中，擅自调整永久基本农田保护红线。 | 项目不涉及永久占地，不涉及农用地转为建设用地。 | 符合 |
| 《重庆市土地管理条例》（自2025年1月1日起施行） | 织密耕地保护“制度网”。一是建立健全耕地保护责任目标考核制度。市区两级政府应当将耕地保护责任目标落实情况纳入对本级人民政府有关部门负责人、下级人民政府及其负责人的考核评价内容。二是严格落实耕地用途管制制度。按照国家规定加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序。三是加强对永久基本农田的保护。明确划定永久基本农田的程序，禁止擅自调整永久基本农田。四是切实推动土地复垦。明确依法承担复垦义务的情形、主体和流程，并要求复垦后耕地数量不减少、质量不降低。 | 项目为天然气管线工程，选线无法避让耕地（永久基本农田），且为临时用地，项目施工结束后对土地进行复垦，恢复至原有耕地水平。 | 符合 |

本项目为天然气管道改建项目，全线位于农村区域，周边土地多为耕地（永久基本农田），无法完全避让永久基本农田，项目占地均为临时占地，不涉及永久占地，不涉及农用地转为建设用地，项目已通过优化临时材料堆场尽量少占耕地（永久基本农田）。施工过程中将临时占地范围内的耕作层土壤剥离后用于复垦，减少对耕作层的破坏。项目施工结束后立即对土地进行复垦，恢复耕地种植条件，保证恢复至原有耕地水平，项目不属于破坏基本农田的活动。项目施工周期较短，临时占地范围内不修建永久性建筑物。

项目土地复垦方案、临时用地审批手续正在办理过程中。本次环评提出要求，建设单位需在开工前取得临时用地审批手续，并按照临时使用土地合同、土地复垦方案进行施工和复垦，确保耕地面积不减少、质量不降低。

因此，项目建设与《中华人民共和国土地管理法》《基本农田保护条例》《永久基本农田保护红线管理办法》（自2025年10月1日起施行）以及《重庆市土地管理条例》（自2025年1月1日起施行）中相关要求不冲突。

（12）项目穿越天然林的符合性分析

本项目约622.35m管线经过天然林，临时占地所涉面积约0.38hm2。项目穿越天然林政策符合性分析见下表。

表1.3-5  项目穿越天然林符合性分析

| 文件名称 | 保护要求 | 本项目的执行情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《中华人民共和国森林法》 | 第三十二条：国家实行天然林全面保护制度，严格限制天然林采伐，加强天然林管护能力建设，保护和修复天然林资源，逐步提高天然林生态功能。具体办法由国务院规定。 第三十八条 需要临时使用林地的，应当经县级以上人民政府林业主管部门批准；临时使用林地的期限一般不超过二年，并不得在临时使用的林地上修建永久性建筑物。临时使用林地期满后一年内，用地单位或者个人应当恢复植被和林业生产条件。 | 本项目管道选线无法避免临时占用天然林项目施工期短，临时占地范围内不修建永久性建筑物，项目管线临时占地不会超过两年，施工结束后及时恢复植被和林业生产条件，建设单位正在办理临时占用林地准予行政许可文件。 | 符合 |
| 《国家林业局关于严格保护天然林的通知》林资发〔2015〕181号 | 一、严格控制低产低效天然林改造 各地要严格遵循天然林形成规律，坚持“保护优先、自然修复为主”的原则，加大封山育林力度，尽量减少人工干扰。对低产低效天然林实施改造，要以提升天然林生态功能为目的，严格确定改造对象，从严控制规模和范围，科学设计改造方式和强度，严格执行相关技术规程和政策要求。国家一级公益林要严格保护，原则上不可实施任何方式的改造。 | 本项目不涉及国家一级公益林。 | 符合 |
|  | 二、严格控制天然林树木采挖移植 各地要切实贯彻落实《国家林业局关于切实加强和严格规范树木采挖移植管理的通知》（林资发〔2013〕186号）等文件精神，严格控制天然林树木采挖移植，依法禁止采挖原生地天然濒危、珍稀树木，国家一级保护野生植物，古树名木，以及名胜古迹、革命纪念地、国家公益林、自然保护区、省级以上森林公园、国家级林木种质资源库、国家重点林木良种基地、生态脆弱地区和生态区位重要地区的树木。 | 本项目不涉及采挖左列的如原生地天然濒危、珍稀树木，国家一级保护野生植物，古树名木，以及名胜古迹、革命纪念地、国家公益林、自然保护区、省级以上森林公园，国家级林木种质资源库、国家重点林木良种基地、生态脆弱地区和生态区位重要地区的树木，项目施工期短，临时占地范围内不修建永久性建筑物，项目管线临时占用天然林时间短，施工结束后应及时恢复植被和林业生产条件。项目正在办理临时占用林地准予行政许可文件。 | 符合 |
| 《关于印发重庆市天然林保护修复制度实施方案的通知》渝府办发〔2020〕103号 | 二）严管天然林地占用。严格控制天然林地转为其他用途，除国防建设、国家重大工程项目建设特殊需要外，禁止占用保护重点区域的天然林地。在保障森林正常生长、不破坏植被、不影响生物多样性保护前提下，可在天然林地内适度发展生态旅游、生态康养、林下经济等产业。 | 本项目属于天然气管道改建项目，项目施工期短，临时占地范围内不修建永久性建筑物，项目管线临时占用天然林时间短，施工结束后应及时恢复植被和林业生产条件。项目正在办理临时占用林地准予行政许可文件。 | 符合 |

根据上表分析结果，本项目穿越天然林符合相关政策法规要求。

（13）与水源保护区相关政策的符合性分析

①《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）第六十四条规定：“在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口”。第六十六条规定：“禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目……”

②《饮用水水源保护区污染防治管理规定（2010年修订）》第十一条规定：“饮用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：一、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。二、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。三、运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。四、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。”同时，第十二条：“……二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；原有排污口依法拆除或者关闭；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。……”

③《重庆市水污染防治条例》规定如下：

“第五十二条 在饮用水水源准保护区内禁止下列行为：（一）设置排污口；（二）新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目；（三）堆放、存贮可能造成水体污染的物品；（四）违反法律法规规定的其他行为。

第五十三条 在饮用水水源二级保护区内，除遵守准保护区管理规定外，还应当禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；（二）设置从事危险化学品、煤炭、矿砂、水泥等装卸作业的货运码头、建筑物、构筑物；（三）设置水上经营性餐饮、娱乐设施；（四）从事采砂、对水体有污染的水产养殖、放养畜禽等活动；（五）新增使用农药、化肥的农业种植和经济林。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。

本项目为天然气管道改建项目，迁改段位于薄刀岭水库新盛水厂水源地上游，距离饮用水水源保护区陆域保护范围最近距离约68m、水域保护范围最近距离约100m、取水口最近距离约553m，建设内容不涉及薄刀岭水库及其水源保护区，符合《中华人民共和国水污染防治法》要求；本项目不破坏水环境生态平衡，不破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被，不倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其它废弃物，不涉及运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆，不使用农药、化肥，不涉及炸药、毒品捕杀鱼类。运营期不对水源保护区排放污染物，不涉及装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头，符合《饮用水水源保护区污染防治管理规定（2010年修订）》要求；本项目不对水体排污，不堆放、存贮可能造成水体污染的物品，不涉及码头、采砂、养殖、种植，不涉及餐饮、娱乐设施或旅游活动，不使用农药、化肥，不从事旅游等活动，符合《重庆市水污染防治条例》的要求。

综上，本项目符合水源保护区的相关保护政策要求。

### 1.3.2环境可行性分析

本项目改建管道位于重庆市綦江区文龙街道，长度为1451.9m，根据现场踏勘和资料查阅，选线不穿越生态保护红线、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、文物保护单位、饮用水水源保护区、重点保护野生动物栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地等生态环境敏感区。

本项目改建管道线路走向符合中华人民共和国国家标准《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）中有关规定，选线已考虑现有公路的依托可能性，从而方便运输、施工和生产维护管理，最大化减轻对施工区域植被的破坏；项目已尽量选择了有利地形，并已尽量避开施工难度较大和不良工程地质段，方便施工、减小线路保护工程量，确保管道长期可靠安全运行，减少对当地土地利用的破坏；穿跨越点位置的选择已服从当地规划和线路沿线环境现状，且尽量避开了城镇核心区、乡镇规划区、居民集中区线路等，确保了管道运行的安全。

项目管线已取得规划选址意见（用字第市政500110202500001号），项目路由无法完全避绕天然林、永久基本农田，施工期将临时占用林地0.5548hm2（天然林0.38hm2，林地手续见附件5）、永久基本农田0.36hm2，正在办理临时占地占用永久基本农田手续；管线不穿越饮用水源保护区，距薄刀岭水库及其饮用水源保护区陆域范围最近距离为68m，本次环评结合相关结论和保护措施要求，对水源保护区相邻区域的施工提出了严格的环保措施，将最大程度地减少管道施工对薄刀岭水库及其饮用水源保护区的环境影响。

总的来说，本项目管线不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态保护红线、文物保护单位等环境敏感区，不经过水源保护区，已避开了集镇等集中式敏感点。工程施工所占临时区域以耕地、林地为主，无国家珍稀野生动植物分布，管道的建设通过采取有效的控制和植被恢复措施，能够满足环境功能区和生态保护的要求，运营期管道工程无产排污，对外环境影响较小。管线路径选线与沿线规划具有较好的相容性和符合性，对环境影响可接受。综合分析，项目推荐管线路由从环保角度分析是可行的。

## 1.4 评价思路及评价重点

### 1.4.1 评价思路

本项目铁新线A001~A022段实施迁改，改建管道长度约1451.9m，采用D89×5 L245N PSL2无缝钢管，设计压力4.0MPa、输量设计规模为***m3/d，输送介质为净化气。

### 1.4.2 评价重点

（1）本次评价工作的重点是工程分析，选线合理性；

（2）施工期重点分析生态环境影响，运营期重点分析事故状态甲烷泄漏下对周围环境的影响及造成的后果，并根据影响分析及预测结果提出相应的污染防治措施；

（3）重点分析临时占地对永久基本农田、天然林的影响。

## 1.5 环境影响识别和评价因子筛选

### 1.5.1 环境影响要素识别

本项目主要为输气管道工程，对环境的影响主要体现在施工期和运营期。环境影响因子识别详见表1.5-1。

（1）施工期

生态：施工过程中对生态环境的影响主要是以下几个方面：施工征占地改变土地利用类型；施工活动对沿线植被、动物以及生态系统的影响；施工过程中挖填活动造成水土流失等。

废水：施工期产生的污废水主要有管道试压产生的试压废水；施工人员在施工过程中产生的生活污水。

废气：施工期废气主要为管沟开挖、车辆运输、管沟回填时产生的施工扬尘；管道铺设过程使用工程机械和运输车辆产生的施工机具尾气；管道焊接过程产生的焊接烟尘；碰口前置换出的天然气点火放空时产生的废气。

噪声：施工期噪声源主要来自施工作业机械，如挖掘机、电焊机、运输车辆等设备噪声。

固废：施工期产生的固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾；废包装材料、废焊条，铁屑、粉尘，废金属等施工废料。

（2）运营期

本项目为天然气管道改建项目，运营期正常工况下不排放污染物，非正常工况下将产生一定量的清管废渣、清管废水、放空废气等。存在的风险主要为管道破损天然气泄漏。项目运营期对生态环境的影响主要表现为管道中线两侧5m范围内不能再种植深根系植物对农业、植被的影响。

表1.5-1 环境影响因子识别结果统计表

| 时段 | 环境影响因素 |  | 主要影响因子 | 统计结果 | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 植被 | 动物 | 景观 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 管道试压排水 | 悬浮物 | — |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS | — |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 | 施工扬尘 | 粉尘 | — | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 焊接废气 | 焊接烟尘 | — | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工机械和车辆尾气 | NO2、CO、烃类 | — | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 点火放空废气 | CO2 | — | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪声 | 施工机械和车辆噪声 | 噪声 | — |  |  |  | √ |  |  |  |  |
|  | 生态环境 | 管道敷设、施工场地等临时工程 | 临时占地破坏土壤，影响农业生产、动植物生境 | — |  |  |  |  | √ | √ | √ |  |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | — |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  |  | 施工废料 | 废包装材料、焊条、金属等 | — |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
| 运 营 期 | 废气 | 清管、事故放空 | 主要为CO2、H2O，少量NO2 | — | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水 | 清管废水 | COD、悬浮物 | — |  | √ |  |  |  |  |  |  |
|  | 固废 | 清管废渣 | 铁屑、粉尘 | — |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 风险 | 管线天然气泄漏 | CH4 | — | √ |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.5.2 评价因子筛选

根据本项目施工作业和生产过程的环境影响特点，结合当地环境功能和各类环境因子的重要性和可能受影响的程度，在环境影响识别的基础上，各环境影响评价因子的筛选确定如下。

表1.5-2  环境影响评价因子

| 评价内容 | 环境质量现状评价因子 | 环境影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 常规因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 | CO、NOx、颗粒物等 |
| 地表水 | pH、SS、COD、BOD5、氨氮、TP、石油类等 | 定性分析施工废水处置的可行性 |
| 地下水 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、总大肠菌群、菌落总数、钡、石油类、氯化物、COD、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO3-、HCO3-、Cl-、SO42- | / |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 生态环境 | 土地利用、水土流失、永久基本农田、景观、物种、生境、生态系统 | 物种、生境、生物群落、生态系统、自然景观等，详见表1.5-3 |
| 固体废物 | / | 施工废料、生活垃圾、清管废渣等 |
| 土壤 | / | / |
| 环境风险 | / | 主要是甲烷泄漏，其次是甲烷遇火燃烧或爆炸引发的次生污染 |

表1.5-3 生态影响评价因子筛选表

| 影响时段 | 受影响对象 | 评价因子 | 工程内容及影响方式 | 影响性质 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 物种 | 分布范围、种群数量、种群结构、行为等 | 直接影响：工程施工导致个体直接死亡；施工活动噪声等对野生动物行为产生干扰 | 短期、可逆影响 | 弱 |
|  | 生境 | 生境面积、质量、连通性等 | 直接影响：临时导致生境直接破坏或丧失 | 短期、可逆影响 | 弱 |
|  | 生物群落 | 物种组成 群落结构 | 间接影响：不会造成物种的减少，施工活动短期造成施工区附近动物群落结构变化 | 短期、可逆影响 | 弱 |
|  | 生态系统 | 植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等 | 直接影响：工程施工导致个体直接死亡，生产力、生物量降低。 | 短期、可逆影响 | 弱 |
|  | 生物多样性 | 物种丰富度、均匀度、优势度 | 直接影响：短期造成占地区和线路附近物种丰富度、均匀度、优势度下降 | 短期、可逆影响 | 弱 |
|  | 自然景观 | 景观多样性、完整性 | 直接影响：受施工占地的影响，评价区内景观结构特征将发生一定的变化；对景观多样性无影响，项目建设占用部分森林、灌草丛等景观斑块，小幅度降低其完整性 | 短期、可逆影响 | 弱 |
| 运营期 | 物种 | 分布范围、种群数量、种群结构、行为等 | 直接影响：运营期放空噪声等对野生动物行为产生干扰 | 长期、可逆影响 | 弱 |
|  | 生镜 | 生镜面积、质量、连通性等 | 直接影响：管线中心线两侧5m范围内不能恢复森林植被，森林生境面积减少 | 长期、不可逆影响 | 弱 |
|  | 生态系统 | 植被覆盖度、生产力、生物量、生态系统功能等 | 间接影响：运营期临时占地区植被恢复；生物量有所恢复，生态系统功能进一步恢复 | 长期、可逆影响 | 无 |
|  | 生物多样性 | 物种丰富度、均匀度、优势度 | 间接影响：物种丰富度、均匀度、优势度相对施工期有所恢复 | 长期、可逆影响 | 弱 |
|  | 自然景观 | 景观多样性、完整性 | 形成廊道景观；相对施工期对其完整性基本无影响 | 长期、不可逆影响 | 弱 |

## 1.6 环境功能区划

### 1.6.1 环境空气

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本项目所在地为农村地区，属于环境空气功能区中的二类区。

### 1.6.2 地表水环境

本项目不穿越大中小型河流。项目周边的地表水主要为綦江区文龙街道薄刀岭水库新盛水厂水源地，水体水域功能参照Ⅲ类执行。

### 1.6.3 地下水环境

本项目所在区域地下水质量分类为Ⅲ类，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水标准。

### 1.6.4 声环境

根据《重庆市綦江区人民政府办公室关于印发重庆市綦江区声环境功能区划分调整方案的通知》（綦江府办发〔2023〕36号），项目所在位置未进行声环境功能区划定，本项目位于綦江区文龙街道的农村地区，根据声环境质量标准（GB 3096—2008），本项目评价区声功能区属2类区。

### 1.6.5 生态环境

本项目位于綦江区文龙街道。根据《重庆市生态功能区划（修编）》，项目区属于“Ⅳ渝中-西丘陵-低山生态区，IV2渝西南常绿阔叶林生态亚区，IV2-2江津-綦江低山丘陵水文调蓄生态功能区”。

## 1.7 评价标准

### 1.7.1 环境质量标准

（1）环境空气

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准限值见表1.7-2。

表1.7-2  环境空气质量标准                       单位：μg/m3

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时平均 | 500 | 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012） |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 年均值 | 60 |  |
| NO2 | 1小时平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 年均值 | 40 |  |
| PM10 | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 年均值 | 70 |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 75 |  |
|  | 年均值 | 35 |  |
| CO（mg/m3） | 1小时平均 | 10 |  |
|  | 24小时平均 | 4 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |

（2）地表水环境

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体标准限值详见表1.7-3。

表1.7-3  地表水环境质量标准                         单位：mg/L

| 指标 | pH（无量纲） | COD | BOD5 | 氨氮 | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6~9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.2（湖库0.05） | 0.05 |

（3）地下水环境

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，标准值见表1.7-4。

表1.7-4  地下水质量标准限值                        单位：mg/L

| 项目 | pH | 锰 | 氨氮 | 硝酸盐 | 总硬度 | 氰化物 | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度限值 | 6.5~8.5 | 0.10 | 0.5 | 20 | 450 | 0.05 | 100 | 3.0 |
| 项目 | 镉 | 铁 | 铅 | 硫酸盐 | 石油类 | 氟化物 | 挥发性酚类 | 溶解性总固体 |
| 浓度限值 | 0.005 | 0.3 | 0.01 | 250 | 0.05 | 1.0 | 0.002 | 1000 |
| 项目 | 砷 | 钡 | 汞 | COD | 铬(六价) | 氯化物 | 亚硝酸盐 | 高锰酸盐指数 |
| 浓度限值 | 0.01 | 0.7 | 0.001 | 20 | 0.05 | 250 | 1.0 | 3.0 |
| 项目 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | Cl- | CO32- | SO42- | HCO3- |
| 浓度限值 | / | 200 | / | / | 250 | / | 250 | / |
| 备注 | 石油类、COD执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准；pH无量纲 |  |  |  |  |  |  |  |

（4）声环境

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体标准限值见表1.7-5。

表1.7-5                 声环境标准限值               单位：dB

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

### 1.7.2 污染物排放标准

（1）废气

施工期废气排放执行重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中“其他区域”标准，详见下表1.7-6。

表1.7-6 大气污染综合排放标准

| 污染物 | 适用区域 | 大气污染物最高允许排放浓度，mg/m³ | 无组织排放监控点浓度限值，mg/m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx | 其他区域 | 240 | 0.12 |
| 颗粒物 |  | 120 | 1 |

（2）废水

本项目不设施工营地，施工人员租住于当地农户，施工期生活污水主要依托当地现有生活污水处理系统，运营期无污废水排放。

（3）噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，详见表1.7-7。

表1.7-7 建筑施工场界环境噪声排放标准                单位：dB

| 时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 标准限值 | 70 | 55 |

本项目运营期无噪声排放。

（4）固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

## 1.8 评价等级

### 1.8.1 环境空气

本项目施工期环境空气影响为施工机械、施工车辆的尾气，扬尘，少量焊接烟尘以及点火放空废气，运营期正常工况下无工艺废气。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中关于“评价工作等级的确定”的相关规定，确定本次大气环境评价等级为三级。

### 1.8.2 地表水环境

根据导则中关于评价项目分级判据的规定及工程分析，项目施工期污废水均得到妥善处理，不外排。依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境影响评价等级定为三级B。

### 1.8.3 地下水环境

本项目根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的等级划分标准，在进行工程分析和水文地质勘查的基础上，按照项目的分类和地下水敏感性，并结合建设项目场地的水文地质条件、污染物数量、污染物类别等指标特征，对本项目地下水环境影响评价等级进行了划分。

（1）建设项目行业分类

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于F：石油 天然气（41、石油、天然气、成品油管线（不含城市天然气管线））。因此，本项目按照Ⅲ类建设项目进行评价。

（2）地下水环境影响评价工作等级

通过现场的调查结果和收集的相关资料表明，项目建设场地不在任何地下水集中式饮用水源保护区内，周边零星分布有分散式饮用水水源（水井）。通过查询地下水环境影响评价工作等级分级表（表1.8-1）可知，本项目所在地区地下水环境敏感程度属于“较敏感”程度。

表1.8-1  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感程度分级表 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 （） | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地，特殊地下水水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表1.8-2 建设项目评价工作等级分级表

| 敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三（√） |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上所述，本项目环境影响评价工作等级应划分为“三级”评价。

### 1.8.4 声环境

本项目沿线所处的声环境功能区以2类区为主，项目为天然气管道改建工程，运营期无噪声，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中声环境影响评价工作等级划分的基本原则，本次声环境影响评价级别定为二级。

### 1.8.5 生态环境

本项目迁改管道长度为1451.9m，无永久占地，不会造成区域土地利用类型发生明显改变。根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）对生态环境评价等级的划分规定，本项目不涉及法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域等。判定情况详见下表。

表1.8-3  本项目生态影响评价工作等级判定表

| 序号 |  | 导则评价等级判定原则 | 本项目概况 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.2 | a) | 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级； | 不涉及 | / |
|  | b) | 涉及自然公园时，评价等级为二级； | 不涉及 | / |
|  | c) | 涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级； | 不涉及 | / |
|  | d) | 根据 HJ 2.3 判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 项目不属于水文要素影响型 | / |
|  | e) | 根据HJ 610、HJ 964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 本项目涉及天然林 | 二级 |
|  | f) | 当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定 | 临时占地面积0.94hm2＜20km2 | / |
|  | g) | 除本条 a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级； | / | / |
|  | h) | 当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。 | 二级 | 二级评价 |

综上分析，本项目生态评价等级为二级。

### 1.8.6 土壤

本项目属天然气管线工程，行业类别中的“交通运输仓储邮政业”，项目类别中的“其他”，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ649-2018），本项目为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。

### 1.8.7 环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目最大在线量与临界量的比值Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，确定环境风险评价等级为“简单分析”（判定过程详见7.1章节）。

## 1.9 评价范围

根据环境影响评价技术导则及上述评价工作等级分析和项目施工期、运营期对环境影响的特点及沿线自然环境特征，结合以往类似工程环评工作及监测数据的实践经验，确定本项目的环境影响评价范围。

表1.9-1     本项目环境影响评价范围

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 项目大气环境评价等级为三级，不设置评价范围 |
| 地表水 | 项目地表水环境评价等级为三级B，不设置评价范围 |
| 地下水 | 线路中心线向两侧外延200m |
| 声环境 | 线路中心线向两侧外延200m |
| 生态环境 | 线路中心线向两侧外延300m |
| 环境风险 | 环境风险评价等级为“简单分析”，不设置评价范围 |

## 1.10 环境保护目标

### 1.10.1 大气环境保护目标

本项目大气评价为三级评价，根据导则要求无需设置评价范围，因此本次评价不进行大气环境保护目标的统计。

### 1.10.2 地表水环境保护目标

项目不穿越大中小型河流。项目周边的200m范围内分布有綦江区文龙街道薄刀岭水库新盛水厂水源地、金钗湖水库、堰塘泉点、无名沟渠。项目主要地表水环境保护目标详见表1.10-1。

表1.10-1  地表水保护目标基本情况表

| 保护目标 | 基本情况 | 与项目的位置关系 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 薄刀岭水库新盛水厂水源地 | 一级保护区 水域：整个水库正常水位线以下的全部水域面积； 陆域：库岸边缘纵深30米至正常水位线以上的全部陆域 | 改建段位于饮用水源保护区上游，距离饮用水水源保护区陆域保护范围最近距离约68m，水域保护范围最近距离约100m，取水口最近距离约553m，建设内容不涉及薄刀岭水库及其水源保护区 | Ⅲ类水域功能要求，生活供水 |
| 金钗湖水库 | 位于文龙街道，拟建为以城乡供水为主、兼顾防洪功能的小（1）型综合水利工程 | 改建段位于拟建的金钗湖水库下游，改建段起点距水库最近，约50m | 拟以城乡供水为主、兼顾防洪功能 |
| 堰塘泉点 | 该处以地下泉点涌出，供水量满足周围多家居民，遂修建成小型堰塘 | 迁改段位于泉点下游，最近距离168m | 未划定水域功能，生活用水 |
| 无名沟渠 | 季节性沟渠，常年干涸，水流主要为汛期自然汇水及上游金钗湖水库放水 | 管线穿越段，26m | 未划定水域功能，季节性冲沟 |

### 1.10.3 地下水环境保护目标

经调查，本项目不涉及集中式饮用水源保护区等地下水环境敏感区，附近居民利用自打水井供水。因此，本项目所涉及的地下水环境保护目标主要为可能受到建设影响且具有饮用水开发利用价值的含水层和评价区内分散的地下水饮用水源取水井。

表1.10-2    地下水保护目标统计表

| 编号 | 地理位置 | X | Y | 调查点类型 | 含水层岩性 | 井口数量 | 井深/m | 水位埋深/m | 与本项目相对位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 老房子 | *** | *** | 水井 | 砂质泥岩 | 1 | 12-16 | 2 | 现役管线南侧375m处/拟建管线南侧470m处 |
| D2 | ***村 | *** | *** | 水井 | 砂质泥岩 | 1 | 50 | 2 | 现役管线北侧215m处/拟建管线南侧60m处 |
| D3 | 菜园生田 | *** | *** | 水井 | 砂质泥岩 | 1 | 10 | 2 | 拟建管线北侧370m处 |

### 1.10.4 声环境保护目标

本项目声环境评价范围一致为管道沿线两侧各200m范围，保护目标详见表1.10-3。

表1.10-3 保护目标统计表

| 编号 | 保护目标名称 | 空间相对位置关系/m |  |  | 距管线最近距离/m | 方位 | 执行标准/功能区类别 | 声环境保护目标情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |
|  | 1#居民点 | *** | *** | / | 34 | N | 2类声环境功能区 | 1F～2F，8户，约24人 |
|  | 2#居民点 | *** | *** | / | 28 | N |  | 1F～2F，3户，约9人 |
|  | 3#居民点 | *** | *** | / | 145 | N |  | 1F～2F，3户，约9人 |
|  | 4#居民点 | *** | *** | / | 95 | SE |  | 2F，1户，约3人 |
|  | 5#居民点 | *** | *** | / | 60 | S |  | 1F～2F，2户，约6人 |
|  | 6#居民点 | *** | *** | / | 25 | S |  | 1F～2F，4户，约12人 |
|  | 7#居民点 | *** | *** | / | 128 | S |  | 1F～2F，3户，9人 |
|  | 8#居民点 | *** | *** | / | 106 | S |  | 1F～2F，2户，约6人 |
|  | 9#居民点 | *** | *** | / | 195 | S |  | 1F～2F，1户，约3人 |
|  | 10#***村村委会 | *** | *** | / | 147 | S |  | / |

### 1.10.5 生态环境保护目标

本项目位于重庆市綦江区文龙街道，管道沿线以耕地为主，评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、自然公园及生态保护红线。本次评价的主要生态环境保护目标为管道沿线两侧区域内的永久基本农田、天然林、野生动植物等。

表1.10-4  生态环境保护目标基本情况表

| 保护目标 | 与项目的位置关系 | 保护措施及要求 |
| --- | --- | --- |
| 天然林 | 本项目无永久占地。部分段管线穿越天然林，穿越长度约622.35m，临时占地所涉面积约0.38hm2，评价范围所涉面积约为51.28hm2。 | 执行天然林相关保护要求 |
| 永久基本农田 | 本项目无永久占地。项目经过永久基本农田约614.76m，临时占地所涉面积约0.36hm2，评价范围所涉面积约为24.46hm2。 | 对临时占地及时恢复，制定基本农田保护方案，按管理部门要求进行保护，确保数量不减，质量不降低 |
| 动植物 | 项目周边 | 加强施工人员管理，严禁捕杀动物，破坏植被 |

# 2 工程概况

## 2.1现有工程概况

重庆气矿江北采输气作业区铁新线起于重庆市江津广兴镇铁浅1井，止于綦江区新盛镇新盛站，管线于2001年1月17日建成投产，全长16km，管线规格为D89×5mm，设计压力为4.0MPa，设计输气量***m3/d，实际输气量为***m3/d，输送压力为0.4MPa，输送介质为净化气。目前，铁新线气源改由新盛站供给，通过铁浅1井下游的城镇管网向用户供气。

（1）新盛站基本情况

新盛站现有过滤分离、计量、调压、收球等工艺，站内3人值守。

（2）铁浅1井基本情况

铁浅1井内现有过滤分离、计量、调压等工艺，接受新盛站来气后经下游的城镇管网供用户使用，站内无人值守。站场现状参见图2.3-1。

| *** | *** |
| --- | --- |
| 铁浅1井 | 新盛站 |
| *** | / |
| 新盛站 放空系统 | / |

图2.1-1  铁新线两端站场现状图

### 2.1.1 现有项目环保手续

铁新线建成于2001年，属于《中华人民共和国环境影响评价法》实施（2003年9月1日）前建成的项目，建设时无相关环保手续要求。

### 2.1.2 “以新带老”措施分析

本项目原有管线所涉及的站场不改变原有工艺流程，不新增相关设施，不涉及以新带老工程。

### 2.1.3 站场现有污染物排放情况

新盛站主要污染物有①过滤分离装置产生的少量过滤废渣（约0.02t/a），主要成分为粉尘，由作业区定期收集后交有资质和能力的单位处置；②清管废渣（来源于上游九宫庙站）；③值守人员的生活污水（接入当地市政管网）。

铁浅1井主要污染物有过滤分离装置产生的少量过滤废渣（约0.01t/a），主要成分为粉尘，由作业区定期收集后交有资质和能力的单位处置。

### 2.1.4 改线段现有污染物排放情况

本项目仅针对拟占压管段进行局部改线，不涉及站场、阀室等附属设施，原有管道全线采用密闭方式输送净化天然气，正常工况下无废水、废气、噪声、固体废物产生。

### 2.1.5 改线段目前存在的问题

铁新线***段位于拟建金钗湖水库用地范围内，水库建成蓄水后将淹没铁新线部分管段，导致管道巡检、隐患排查、应急抢修等日常管理工作无法开展，进而构成重大安全隐患。因此，为消除金钗湖水库占压隐患、保障管线安全运行及民生用气稳定供应，同时推进金钗湖水库合法合规建设，重庆市綦江区水利水电工程建设服务站对水库用地范围内的涉占管道进行改线。

## 2.2拟建项目基本情况

### 2.2.1 工程概况

项目名称：铁新线集输管道涉金钗湖水库建设迁改工程

建设单位：重庆市綦江区水利水电工程建设服务站

建设性质：改建

建设地点：重庆市綦江区文龙街道***

建设内容及规模：本项目对铁新线A001~A022段实施迁改，改建管道长度为1451.9m，采用D89×5 L245N PSL2无缝钢管，设计压力4.0MPa、输量设计规模为***m3/d，输送介质为净化气。

项目总投资：***万元。

本项目改建工程详见下图。

***

图2.2-1  铁新线原管道整体走向图

***

图2.2-2  铁新线迁改管道位置图

### 2.2.2  气质要求

本项目气质组分高位发热量、总硫、硫化氢和二氧化碳含量指标满足《天然气》（GB17820-2018）中的I类标准要求，质量达到一类气质标准。

### 2.2.3 拟建项目组成及建设规模

本项目改建管道长度为1451.9m，管线采用外防腐层加强制电流阴极保护的联合保护措施，配套各穿越工程、管线标志、警示带和阴极保护测试桩等附属设施。拟建项目组成一览表详见表2.2-1。

表2.2-1  拟建项目组成表

| 项目 性质 | 项目组成 |  | 项目内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 改建管道 |  | 输气管道起于綦江区文龙街道***村金钗井东侧，止于文龙街道***村云雾蹬西侧，管道改建总长度约1451.9m，管道规格为D89×5 L245N PSL2无缝钢管，设计输气量为***4m3/d，设计压力为4.0Mpa | 新建 |
|  | 穿越工程 |  | 沿线穿越碎石道路1次、水泥道路4次、沟渠1次，均采用开挖方式 | 新建 |
| 辅助 工程 | 防腐工程 |  | 管道外腐蚀控制采取外防腐层加强制电流阴极保护的方案。管道外防腐采用三层PE加强级防腐层，弯头外防腐采用三层辐射交联聚乙烯热收缩套连续搭接包覆等 | 新建 |
|  | 水工保护 |  | 堡坎、截水墙、挡土墙、条石防护、固定墩等 | 新建 |
|  | 线路标识 |  | 标志桩29个、测试桩2套、警示牌12个、警示带等，其中每50m设置一个标志桩，并保证可视范围内至少有两个标志桩，有转角处转角桩和里程桩可合并设置。管道敷设时距管顶0.5m处需埋设警示带，管道上方连续设置警示带，警示带长度与改建管道长度一致。 | 新建 |
| 公用 工程 | 供水 |  | 施工期施工人员生活用水依托沿租用房屋供水设施，试压用水依托新盛站内供水设施 | 依托 |
|  | 供电 |  | 依托周边已建供电设施引入 | 依托 |
| 临时 工程 | 施工营地 |  | 不设置施工营地，施工人员就近依托沿线居民房、旅馆解决食宿 | 依托 |
|  | 临时堆 管场 |  | 共设置临时堆管场1处，总占地面积为300m2。 | 新建 |
|  | 施工 作业带 |  | 施工作业带宽度8m（穿越天然林、永久基本农田段为6m），总占地面积0.91hm2 | 新建 |
| 环保 工程 | 废气 | 施工扬尘 | 工程管沟开挖主要采用机械开挖为主，人工开挖为辅的方式，避免大风天气作业，根据天气以及施工场地起尘情况进行洒水抑尘。 | / |
|  |  | 施工机具尾气 | 施工期较短，产生的废气量较小，项目施工现场位于开阔地带，自然扩散。 | / |
|  |  | 焊接烟尘 | 焊接工程量小，焊接烟尘产生量较小，自然扩散。 | / |
|  |  | 放散废气 | 依托管线一端新盛站内设置的放空燃烧系统，经放空立管排入大气。 | 依托 |
|  | 废水 | 试压废水 | 试压废水沉淀后回用于设备、车辆冲洗和场地洒水降尘。 | / |
|  |  | 施工人员生活污水 | 施工期施工人员生活污水处理依托沿线居民的生活污水处理设施收集，用作农肥，不外排。 | 依托 |
|  | 噪声 |  | 合理安排施工时间，夜间不施工；运输车辆经过沿线有敏感点的路段时减速、禁鸣。 | / |
|  | 固体废物 |  | 废焊条、废包装材料分类收集后回收利用；施工人员的生活垃圾依托当地现有设施收集后交环卫部门处理；运营期过滤废渣。 | / |
|  | 生态 |  | 管道施工结束后，尽快对管道施工过程中的临时占地进行恢复，在不影响管线安全等要求的情况下尽量恢复临时占地原貌。 | / |
|  | 环境风险 |  | 设置标志桩和警示牌，并按照相关规范要求制定环境风险防范措施，定期安排人员巡线检查。 | / |

表2.2-2  主要工程量表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改线管道长度 | m | 1451.9 |  |
| (1) | 管道组装焊接 |  |  |  |
|  | D630×8.8 直缝埋弧焊钢管 L360M | m | 1451.9 |  |
| (2) | 热煨弯管（L245N PSL2级无缝钢管） |  |  |  |
|  | D89×5 R=5D 6°~75° | 只 | 69 |  |
| (3) | 钢筋混凝土套管 |  |  |  |
|  | RCPⅢ400×2000 | m | 60 | 开挖穿越道路 |
|  | RCPⅢ400×2000 | m | 26 | 开挖穿越沟渠 |
| 2 | 线路穿越 |  |  |  |
| (1) | 乡村道路穿越 |  |  |  |
|  | 碎石路面 | m/处 | 6/1 | 开挖加钢筋混凝土套管 |
|  | 水泥路面 | m/处 | 20/4 | 开挖加钢筋混凝土套管 |
| (2) | 沟渠穿越 |  |  |  |
|  | 季节性沟渠，常年干涸 | m/处 | 26/1 | 开挖加钢筋混凝土套管ⅢDN400保护和C25混凝土现浇稳管 |
| 3 | 土石方工程 |  |  |  |
| (1) | 挖方 | m3 | 5808 |  |
| (2) | 填方 | m3 | 5808 |  |
| 4 | 附属工程 |  |  |  |
| (1) | 标志桩 | 个 | 29 |  |
| (2) | 警示牌 | 个 | 12 |  |
| (3) | 测试桩 D108×4×2500 | 套 | 2 |  |
| (4) | 警示带 | m | 1451.9 |  |
| 5 | 临时占地 | hm2 | 0.91 |  |
| (1) | 施工作业带 | hm2 | 0.91 | 作业带6~8m |
| (2) | 堆管场 | hm2 | 0.03 | 1处 |

本项目消耗的原材料主要是管材、水泥等，能源消耗主要有水、电，见表2.2-3。

表2.2-3 项目原辅材料及能源消耗表

| 原材料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 型号 | 主要成分、材质 | 消耗量 | 备注 |
| 1 | 集输管材 | D89×5 L245N PSL2 | 无缝钢管 | 1451.9m |  |
| 2 | 混凝土 | / | 水泥、碎石等 | 40kg |  |
| 3 | 氮气 |  | N2 | 485m3 |  |
| 4 | 电焊条 | / | 碳、锰、铜、硅等 | 35kg |  |
| 5 | 氩弧焊丝 | / |  | 24kg |  |
| 6 | 乙炔 | / | C2H2 | 12kg |  |
| 7 | 氧气 | / | O2 | 35kg |  |
| 8 | 氩气 | / | Ar | 22kg |  |
| 能源 |  |  |  |  |  |
|  | 水 | / | HO2 | 79.48m3 | 试压 |

## 2.3线路工程概况

### 2.3.1选线原则

（1）线路走向应符合中华人民共和国国家标准《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）中有关规定；

（2）将安全放于首要位置，尽量避开人口稠密区和人员聚集地；

（3）线路力求顺直、平缓，合理利用地形条件，缩短线路长度，以节省钢材投资和维护费；

（4）线路走向应减少与天然或人工障碍物的交叉，尽量避免发生大型的穿跨越；

（5）线路选择与沿线规划等有关部门结合，调查其现状和规划，满足管道与沿线已有构筑物之间的距离要求，遵守相关部门的法规。

### 2.3.2管线路由及比选

本工程改建管道位于重庆市綦江区文龙街道，所在地区现状为二级地区。经现场踏勘并结合綦江区水利局提供的金钗水库用地红线图，改建管道起于金钗水库东侧，止于金钗水库西侧。初步确定两个迁改路由方案。

- （1）方案一：迁改管道起于金钗水库东侧林地内，随后向北沿林地敷设约350m后，转向西侧沿林地和耕地敷设595m，最后向南侧沿耕地敷设506.9m，与原管道碰口。本方案全长约1451.9m，其中开挖穿越乡村碎石路1次，穿越长度6m；开挖穿越乡村水泥道路4次，穿越长度20m，均采用钢筋混凝土套管DN400保护；开挖穿越沟渠1次，穿越长度26m，穿越采用开挖+钢筋混凝土套管DN400保护，再采用混凝土现浇稳管。

- （2）方案二：迁改管道起于金钗水库东侧林地内，随后向南沿林地敷设1015m，转向西侧沿耕地敷设80m，再向西北方向沿林地和耕地敷设1641.9m后，与原管道碰口。本方案全长约2736.9m，其中开挖穿越乡村沥青道路1次，穿越长度10m，开挖穿越乡村水泥道路4次，穿越长度20m，均采用钢筋混凝土套管DN400保护。

***

图2.3-1 方案走向比选示意图

***

图2.3-2 方案一线路走向示意图

***

图2.3-3 方案一线路走向高程图

***

图2.3-4 方案二线路走向示意图

***

图2.3-5 方案二线路走向高程图

方案一和方案二比选情况详见表2.3-1。

表2.3-1  方案一和方案二环保比选表

| 序号 | 项目 | 方案一 | 方案二 |  | 比较结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程比选 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管线长度（m） | 1451.9 | 2736.9 |  | 方案一优 |
| 2 | 沟渠（m/处） | 26/1 | / |  | 方案二优 |
|  | 乡村沥青路（m/处） | / | 10/1 |  |  |
|  | 乡村水泥路（m/处） | 20/4 | 20/4 |  |  |
|  | 乡村碎石路（m/处） | 6/1 | / |  |  |
| 3 | 水工保护-砌石保护(m3) | 600 | 1040 |  | 方案一优 |
| 4 | 临时用地（m2） | 9134 | 22920 |  | 方案一优 |
| 5 | 工程投资估算（万元） | *** | *** |  | 方案一优 |
| 工程比选结果 |  |  |  |  | 方案一优 |
| 6 | 环境空气、水环境和声环境 | 不穿越大中小型河流和水源保护区，穿越沟渠1次，评价范围内涉及地表水饮用水源保护区1处-薄刀岭水库新盛水厂水源地；管道不经过集中式居住区和人口密集区，环境空气和声环境保护目标约28户81人 | 不穿越大中小型河流、沟渠和水源保护区；管道不经过集中式居住区和人口密集区，环境空气和声环境保护目标约33户99人 |  | 方案二优 |
| 7 | 生态环境 | 部分管线经过永久基本农田（约614.76m）、天然林（约622.35m），不穿越生态保护红线和公益林 | 部分管线经过永久基本农田（约1022.80m）、天然林（约1002.32m），不穿越生态保护红线和公益林 |  | 方案一优 |
| 8 | 环境风险 | 线路短，风险较小 | 线路长，风险较大 |  | 方案一优 |
| 环保比选结果 |  |  |  |  | 方案一优 |
| 综合比选 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合工程和环保要素 | 路线较短，临时占地、环境空气和声环境保护目标、涉及的永久基本农田和天然林穿越长度都较方案二少，水土经过区域地形整体较平缓，施工难度和运营期风险、后期维护管理难度较小，水土保持措施工程量也更小，投资更低 |  | 路线较长，临时占地、环境空气和声环境保护目标、涉及的永久基本农田和天然林穿越长度都较方案一多，经过区域地形整体起伏较大，施工难度和运营期风险、后期维护管理难度较大，水土保持措施工程量也更大，投资更高 |  |
| 2 | 综合比选结果 | 方案一优 |  |  |  |

两个方案综合比较来看，两个方案都不涉及自然保护区、风景名胜区等自然保护地，不穿越生态保护红线和水源保护区，方案一比方案二敷设长度短，临时占地、环境空气和声环境保护目标、涉及的永久基本农田和天然林穿越长度都较方案二少，经过区域的地形也整体更平缓，施工难度和运营期风险、后期维护管理难度较小，水土保持措施工程量也更小，投资更低。综上所述，从环保角度和综合比选的角度推荐方案一。

### 2.3.3穿越工程

本项目穿越道路5次，沟渠1次，不穿越大中小型河流，详见表2.3-2。

表2.3-2  项目穿越道路情况

| 序号 | 穿越位置 | 道路类型 | 路面概况 | 穿越方式 | 穿越长度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A006~A007 | 乡村道路 | 碎石路面 | 开挖加钢筋混凝土套管ⅢDN400保护 | 6 |
| 2 | A008~A009 | 沟渠 | 季节性沟渠，常年干涸 | 开挖加钢筋混凝土套管ⅢDN400保护和C25混凝土现浇稳管 | 26 |
| 3 | A010~A011 | 乡村道路 | 水泥路面 | 开挖加钢筋混凝土套管ⅢDN400保护 | 5 |
| 4 | A012~A013 | 乡村道路 | 水泥路面 | 开挖加钢筋混凝土套管ⅢDN400保护 | 5 |
| 5 | A018~A019 | 乡村道路 | 水泥路面 | 开挖加钢筋混凝土套管ⅢDN400保护 | 5 |
| 6 | A020~A021 | 乡村道路 | 水泥路面 | 开挖加钢筋混凝土套管ⅢDN400保护 | 5 |

| *** | *** |
| --- | --- |
| A006~A007 | A010~A011 |
| *** | *** |
| A012~A013 | A018~A019 |
| *** | / |
| A020~A021 | / |

### 2.3.4 线路用管

根据设计资料，本项目迁改管道设计压力、设计输量、管径与现役管线一致，采用D89×5 L245N PSL2无缝钢管，设计输气量为***m3/d，设计压力为4.0Mpa。

### 2.3.5 管道敷设

本工程线路地区等级为二级。为确保管道安全，减少人为和外力因素造成破坏的可能性，管道应有足够的埋设深度，一般地段管道管顶距地面埋深不低于1.0m，岩石地段埋深不低于0.5m，穿越车行道套管顶距地面埋深不低于1.2m。设置碰口及后期运行视频监控并上传至重庆气矿江北采输气作业区调控中心；本项目为还建的迁改方式，竣工后移交重庆气矿江北采输气作业区进行管理。

（1）管沟开挖

管沟开挖应编制计划，向施工人员做好技术交底，并做好安全教育工作。在管沟开挖前，应进行移桩。转角桩按转角的角平分线方向移动，其余轴线桩应平移至管道组装焊接一侧，施工作业带边界线内1m处。对于移桩困难的地段可采用增加引导桩、参照物标记等方法来确定原位置。

管沟开挖前，要认真核对图纸，加强施工前的调查，确定各段开挖深度和地下构筑物情况，尤其是埋地物体的位置，以便及时采取保护措施，并对所有有地下构筑物处都用红旗作出明显标识。有其他地下障碍物时，障碍物两侧5m范围内，应采用人工开挖。对于重要设施，开挖前应征得其管理方的同意，并应在其监督下开挖管沟。深度在5m以内（不加支撑）的一般地段，管沟最陡边坡的坡度和管沟沟底加宽裕量应分别符合表2.5-3和表2.5-4的规定。

管沟开挖时，应将挖出的土石方堆放在作业带一侧，距沟边不小于1m。在耕作区开挖管沟时，表层耕作土应靠作业带边界线堆放，下层土应靠近管沟堆放；对于地势平坦、土质松软且能连续施工的地段，应尽量采用机械开挖；管沟开挖应与管道组对、焊接、下沟、回填紧密结合，开挖回填后应及时进行水工保护施工；岩石、砾石区的管沟深度应管底超挖0.2m，并用细土或砂浆深挖部分垫平后方可下管，以保护管道防腐层，管沟沟壁不得有欲坠的石头，沟底不应有石块。

拟建管道穿越乡村道路，拟采用大开挖方式进行穿越。穿越时管沟宜加大管道埋深，宜使管沟成稳定的沟槽，回填管沟前，应清除沟内杂质和积水，回填土不得含有杂物，并分层夯实，防止公路路面凹陷；在穿越现有道路施工时，应注意进行交通管制，保证施工安全。

表2.3-3  深度在5m内的管沟最陡边坡坡度（不加支撑）

| 土壤类别 | 最陡边坡坡度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 坡顶无载荷 | 坡顶有静载荷 | 坡顶有动载荷 |
| 中密的砂土 | 1:1.00 | 1:1.25 | 1:1.50 |
| 中密的碎石类土（填充物为砂土） | 1:0.75 | 1:1.00 | 1:1.25 |
| 硬塑的轻亚粘土 | 1:0.67 | 1:0.75 | 1:1.00 |
| 中密的碎石类土（填充物为粘性土） | 1:0.50 | 1:0.67 | 1:0.75 |
| 硬塑的亚粘土、粘土 | 1:0.33 | 1:0.50 | 1:0.67 |
| 老黄土 | 1:0.10 | 1:0.25 | 1:0.33 |
| 软土（经井点降水） | 1:1.00 | / | / |
| 硬质岩 | 1:0 | 1:0 | 1:0 |
| 注1：静载指堆土和材料等，动载指机械挖土或汽车运输作业等。静载或动载应距挖方边缘0.8m以外，堆土或材料高度不宜超过1.5m。 |  |  |  |

表2.3-4    沟底加宽裕量(m)

| 条件因素 |  | 沟上焊接 |  |  |  | 沟下手工电弧焊接 |  |  | 沟下半自动焊接处管沟 | 沟下焊接弯头、弯管及碰口处管沟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土质管沟 |  | 岩石爆破管沟 | 弯头、冷弯管处管沟 | 土质管沟 |  | 岩石爆破管沟 |  |  |
|  |  | 沟中 有水 | 沟中无水 |  |  | 沟中有水 | 沟中无水 |  |  |  |
| K 值 | 沟深3m以内 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.0 |
|  | 沟深3~5m | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 2.0 |
| 注1：当采用机械开挖管沟时，计算的沟底宽度小于挖斗宽度，则沟底宽度按挖斗宽度计算； 注2：沟下焊接弯头、弯管、连头以及半自动焊焊接处的管沟加宽范围为工作点两边各1m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）施工作业带

本项目采用D89×5 L245N PSL2无缝钢管，根据项目设计资料，一般地段作业带宽度设置为8m，对局部穿越永久基本农田、天然林等地区进行优化调整，项目在施工过程中应采取措施加以重点保护，缩减作业带宽度，施工作业带设置为6m。

施工作业带范围内，尽量减少作业带宽度，减少农田的占地及破坏地表植被和原状土，应对农田、树木地段注意保护；对于影响施工作业的石块、杂草、树木、构筑物等应适当清理，沟、坎应予平整，有积水的地势低洼地段应排水填平；对施工作业带内及附近有可能危及施工作业安全的落石、崩岩、滑塌等应进行清除或采取有效防护措施；施工作业带清理、平整应遵循保护耕地、植被及配套设施，减少或防止产生水土流失的原则；施工完毕之后，要注意施工作业带的复耕工作，使土地回到有用状态。

图2.3-6   管道施工作业带布置图

（3）管道焊接及检验

①管道焊接：本工程管道线路采用沟上焊。焊接方式建议宜半自动焊为主。

②焊口检查：管道焊缝在强度试验和严密试验前须作外观检查和无损探伤检查。无损检测应符合国家现行标准《石油天然气钢质管道无损检测》（SY/T4109-2020）的规定。本工程管道所有环向焊缝均采用100%射线检测和超声波检测即“双百检测”。不合格的焊缝应进行质量分析，确定处理措施，同一部位的返修不得超过2次，根焊仅允许返修1次，返修焊口应进行“双百检测”。

（4）清管、试压、干燥、置换

①管道清管：管道在下沟回填后应进行清管、强度和严密性试验，新建管道安装完毕，焊接接头经外观质量检验及无损检验合格后，管道采用清管球临时清管。清管球清扫完成后，应用压缩空气对管道清扫情况进行检验，当目测排气无烟尘时，应在排气口设置白布或涂白漆木靶板检验，5min内靶上无铁锈、尘土等其他杂物为合格；如不合格可采用气体再吹扫至合格。

②管道试压：管道清管完毕后，应先进行强度试验，强度试验合格后进行严密性试验，本项目迁改段按二级地区要求进行试压，强度试压和严密性试验采用压缩空气作为试压介质。强度试验时，升压应缓慢，每小时升压不得超过1MPa。当压力升至强度试验压力的30%和60%时，各稳压30min，检查系统无异常情况后，继续升压至强度试验压力，稳压不小于4h，管道无破裂，目测无变形、无渗漏，无压降为合格；进行严密性试验时，稳压24h，管道无渗漏，压降率不大于1%试验压力值，且不大于0.1MPa为合格。吹扫试压前，应对试压所用管件、仪表等进行检查校验，合格才能使用。压力表精度不应低于0.4级，温度计分度值小于1℃。管道在强度试验过程中，应设立警戒标志，保持通信畅通，不得沿管道巡线，对过往车辆及行人应加以限制。当管道试验压力降到设计压力、进行严密性检查时方可巡线。

表2.3-5 试验压力值、稳压时间及允许压降值

| 名称 | 地区等级（试压时） |  | 强度试验 | 严密性试验 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铁新线 | 二级 | 压力值（MPa） | 5 | 4 | 强度试验以无变形、无泄漏为合格；严密性试验以压降不大于1%试验压力值，且不大于0.1MPa为合格。 |
|  |  | 稳压时间（h） | 4 | 24 |  |
|  | 试压介质 |  | 压缩空气 | 压缩空气 |  |

③管道干燥：干燥前，应先用清管球清扫管道内残余水，之后采用干燥压缩空气进行吹扫。干燥空气吹扫时，在管道末端使用水露点分析仪检测，干燥后排出气体水露点应连续4h比管道输送条件下最低环境温度至少低5℃，变化幅度不大于3℃为合格。

④氮气置换：本工程管道碰口前应采用氮气对管道内天然气进行置换，碰口后投运前应采用氮气对管道内空气进行置换。流程步骤为：先用氮气置换管道内的天然气；再用氮气置换管道内的空气（放空气体测定的含氧量小于2%为合格）；最后用天然气置换管道内的氮气（应连续3次/每隔5min测定燃气浓度值均大于90%时为合格）；置换时管道内气体流速不大于5m/s。

（5）管道碰口

连头处宜设置在地形、地质条件较好的地段。连头处应设人行安全通道；作业面应平整、清洁、无积水，沟底比设计深度加深500mm～800mm；现场切割防腐管时，宜采用机械方法，也可采用火焰或等离子狐方法；吊装时，吊具应固定牢靠，设专人指挥、监护；连头时应采用外对口器，不应强力组对；连头处的管道焊接应严格执行连头焊接工艺规程，应在焊接完成后进行100%超声检测和100%射线检测；裂纹缺陷不应返修，其他缺陷只应返修1次。碰口时，焊接前对原管道进行消磁处理，并且坡口采用丙酮清洗干净，除硫、除污物和粉尘（FeS），保证焊缝根部焊透，不得有未熔合、裂纹等缺陷。

（6）管道PCM检测

管道施工完毕后，利用绝缘层检测仪器PCM对新建管道进行绝缘性能检查，检测仪器显示值小于40dB为合格；对管道的埋深进行检查，达设计要求深度为合格；对管道防腐层的完整性进行地面检漏测量，管段长度小于2km，无漏点为合格；管段长度大于等于2km，漏点小于等于0.5个/km为合格，检查中发现的漏点应全部修补。

（7）废弃管道的处理

管道迁改完成后，需要对原管道进行废除。天然气管道废除采用氮气对原管道内的天然气进行全线置换，之后保持 0.02MPa 氮气压力，采用管道两头分别注浆+封头进行封堵。原管道沿线的地面标识、测试桩等附属设施也应一并拆除回收，不涉及原管道的开挖。

### 2.3.6线路附属工程

（1）水工保护

本工程水工保护措施主要针对管沟回填土保持措施，有浆砌石截水墙、堡坎、挡土墙、条石防护、固定墩等。

（2）线路标识

项目线路标识设置情况详见表2.3-6。

表2.3-6 项目线路标识设置情况一览表

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志桩（个） | 29 |
| 2 | 测试桩（套） | 2 |
| 3 | 警示牌（个） | 12 |
| 4 | 警示带（m） | 1451.9 |

## 2.4 配套工程及公用工程

### 2.4.1防腐与阴极保护

本工程迁建管道采用外防腐层加阴极保护联合保护方式。管道外防腐采用三层PE加强级外防腐层，管道补口采用带配套底漆的热熔胶型聚乙烯热收缩套，管道补伤采用聚乙烯热收缩补伤片，热煨弯管外防腐采用带配套底漆的热熔胶型聚乙烯热收缩套虾米状搭接包覆防腐。迁建管道利用原管道阴极保护系统提供强制电流阴极保护。

（1）管道外防腐

本工程迁改管道采用三层PE加强级外防腐。埋地钢质管道聚乙烯防腐管预制应符合《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T23257-2017的要求。D89防腐层最小厚度2.5mm，管端预留长度（钢管裸露部分）应为：100~150mm，且聚乙烯层端面应形成小于或等于30°的倒角。

①管道环向对接焊缝防腐层补口采用带配套底漆的三层结构辐射交联聚乙烯热收缩套防腐，热收缩套材料应符合《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T23257-2017的相关规定。

②补伤采用聚乙烯热收缩补伤片补伤。补伤后，应进行外观、漏点及粘接力检验。检验要求按照《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T23257-2017规范的规定执行。

③弯头外防腐采用三层辐射交联聚乙烯热收缩套连续搭接包覆，热收缩套材料性能指标及施工应符合《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》GB/T23257-2017的要求。

（2）管道阴极保护

原管道采用强制电流进行阴极保护，本工程迁改段管道沿用原阴极保护，增加电位测试桩2组。

### 2.4.2其他工程

本项目为天然气管道改建项目，改线管道长度共计1451.9m，不涉及站场与阀室等，故本次评价不涉及自动控制、通信、暖通等工程。

本工程周边水、电等设施接入方便，能够满足施工要求，不新建施工供水供电线路。

## 2.5 施工组织

### 2.5.1施工计划

项目预计2025年12月开工建设，2026年1月工程完工投产，建设工期1个月，每日平均施工人数约10人。

### 2.5.2施工营地

本项目不单独设置施工营地，施工队伍的吃住依托当地的旅馆和居民房等。

### 2.5.3临时道路

本项目所在地交通便利，可依托道路条件较好，不新建伴行路和施工便道。

### 2.5.4堆管场

为保证施工能正常运行，做到不间断施工，运管和布管同时进行，管材到现场后开始布管，并在施工作业带附近设置临时堆管场。临时堆管场布置在旱地或空地上，不占用永久基本农田和天然林。根据设计及线路沿线地形实际情况，本项目迁改管道全线共设置临时堆管场1处，面积为300m2，不涉及天然林、永久基本农田。

***

图2.5-1 堆管场拟建位置

## 2.6占地及土石方平衡

### 2.6.1占地

本项目为天然气管道改建工程，项目不涉及永久占地，临时占地主要为施工作业带、堆管场等，占地面积约0.94hm2，其中施工作业带占地0.91hm2，堆管场占地0.03hm2。

表2.6-1 临时占地土地利用现状统计表

| 土地利用分类 |  | 面积（hm2） |
| --- | --- | --- |
| 一级类 | 二级类 |  |
| 01耕地 | 0103旱地 | 0.44 |
| 03林地 | 0301乔木林地 | 0.39 |
|  | 0302竹林地 | 0.01 |
|  | 0305灌木林地 | 0.04 |
| 04草地 | 0404其他草地 | 0.02 |
| 10交通运输用地 | 1006农村道路 | 0.03 |
| 11水域及水利设施用地 | 1104坑塘水面 | 0.01 |
| 合计 |  | 0.94 |

### 2.6.2土石方平衡

本项目共开挖土石方5808m3，回填土石方5808m3，无弃方产生。根据同类输气管线的施工经验，项目开挖过程中产生的土石方沿管线分布，较为分散，且大部分可用于回填，回填平整后多余的土石方也将平摊到项目开挖区域，对地形地貌影响甚微，因此，本项目施工期产生的土石方全部就地回填可行。

# 3工程分析

管道项目对环境的影响可分为施工期和运营期。根据本工程的特点，施工期主要活动是敷设管道，对环境的影响主要表现在对生态的影响；运营期主要活动为天然气输送，对环境的影响主要表现为管道运营过程中存在的环境风险。

## 3.1施工期环境影响因素分析

### 3.1.1施工工艺及产污特点

（一）施工工艺

本项目施工工艺主要包括施工准备、管沟开挖、组装下沟、覆土回填、试压清管等工艺，本项目主要施工工序及主要产污环节见下图。

噪声、扬尘

土石方

管沟开挖

作业线路

清理

布管、焊接、检验

固体废物

碰口操作坑开挖等

噪声、扬尘

土石方

管道入沟、覆土回填

清管、试压、干燥、置换

现场清理、恢复地貌

竣工验收

投入运行

固体废物、废水

噪声、扬尘

图3.1-1  主要施工工序及产污环节示意图

管线铺设主要过程有：管线路由确定后，进行作业线路清理，在完成管沟开挖等基础工程后，将钢管运至各施工现场进行敷设，敷设完成后将管段及必要的弯头等组装后进行焊接，并检查焊缝、进行管道防腐阴保，再按管道施工规范下到管沟内，覆土回填。最后对管道进行清管、试压、干燥、置换，清理作业现场并恢复地貌，管道试运行正常并验收合格后投入运营。

主要施工节点介绍：

（1）作业线路清理

管道施工前，应组织对施工作业带内地上、地下各种建（构）筑物和植（作）物等进行清点造册。施工作业带清理、平整应遵循保护农田、植被及配套设施，减少或防止产生水土流失的原则。本项目一般地带作业带宽度设置为8m，管线局部穿越永久基本农田、天然林等地区，宜采用沟下组焊方式减小施工作业带宽度，施工作业带设置为6m。施工作业带范围内，对于影响施工机具通行或施工作业的石块、杂草、树木、构筑物等应适当清理，沟、坎应予平整，有积水的地势低洼地段应排水填平。山区、丘陵地段对施工作业带内及附近有可能危及施工作业安全的落石、崩岩、滑塌等应进行清除或采取有效防护措施。

（2）管沟开挖

本项目线路采用沟埋敷设，管沟开挖主要采用机械开挖为主，人工开挖为辅。

开挖前应探明管道所经区域地下管线等其他设施情况，开挖施工时，首先在已清理的施工作业带上开挖管沟。本项目线路地区等级为二级，为确保管道安全，减少人为和外力因素造成破坏的可能性，管道应有足够的埋设深度，一般地段管道管顶距地面埋深不低于1.0m，穿越车行道套管顶距地面埋深不低于1.2m，穿越沟渠管道埋深应距水床底面不小于1m或嵌入基岩深度不小于0.5m，林区段管沟开挖严禁采用爆破方式进行，严禁在树林边或树林内吸烟、引弧，对于材料中的易燃物质，应设置于空旷的场地且远离焊接区。

对管沟开挖面的表土进行剥离并集中堆放，管沟敷设完毕后，将表土还原至管沟开挖面。对耕作区开挖时为有效保护耕作层，一般采用分层开挖、分层堆放、分层回填的原则，且将下层土放在靠近管沟一侧，回填时先用下层土回填，再回填耕植土。若在雨季施工，应对开挖的土方进行保护，防止水土流失。每段管沟的开挖应和管道焊接、下沟回填紧密结合。

回填时，如管沟内有积水，应将水排除，并立即回填；如沟内积水无法完全排除，可用沙袋将管线压沉在沟底后回填。管道出土端及弯管两侧，回填时应分层夯实。管沟回填土应高出地面0.3m~0.5m。沿线施工时破坏的田埂、车道等地面设施回填后应按原貌恢复。

图3.1-2  管沟开挖示意图

图3.1-3  国内管沟开挖及布管实景图

（3）穿越施工

本项目穿越道路5次、沟渠1次。道路采用开挖加钢筋混凝土套管方式穿越，开挖加钢筋混凝土套管和混凝土现浇稳管方式穿越。

道路穿越施工时，应设置行车通道指向标志、减速标志和隔离标志等警示标志，并设置专门人员指挥、引导交通；施工完毕后，做好路面恢复。

沟渠穿越时，管道埋深应距水床底面不小于 1m 或嵌入基岩深度不小于0.5m，现浇混凝土往浆至基岩面再用原土回填，恢复原貌，并按设计要求及时完成护岸、护坡砌筑工程。

（4）操作坑开挖

操作坑开挖前应先确认碰口位置，采用人工开挖方式进行挖掘。在挖掘工作开始之前应会同相关工作人员确认管道附近是否有电缆、接地扁钢等隐蔽工程。如地下有隐蔽工程，则应在交叉位置做好标记，挖掘至交叉位置时应尽量轻挖，防止破坏原有隐蔽工程。为保证管道安全，离管道200mm时缓慢清除周围泥土，直至管道露出，露出后往下开挖一定深度使管道露空，管道底部露空高度不小于500mm。碰口时，焊接前对原管道进行消磁处理，并且坡口采用丙酮清洗干净，除硫、除污物和粉尘（FeS），保证焊缝根部焊透，不得有未熔合、裂纹等缺陷。

（5）管道焊接与焊缝检查

①管道焊接

本工程输气管道线路采用沟上焊。焊接方式建议宜半自动焊为主。

②焊缝检查

改线管道焊缝在强度试验和严密试验前须作外观检查和无损探伤检查。无损检测应符合国家现行标准《石油天然气钢质管道无损检测》（SY/T4109-2020）的规定。本工程管道所有环向焊缝均采用100%射线检测和超声波检测即“双百检测”。不合格的焊缝应进行质量分析，确定处理措施，同一部位的返修不得超过2次，根焊仅允许返修1次，返修焊口应进行“双百检测”。

（6）管道入沟及覆土回填

管道入沟：管段下沟前应进行沟底测量，清除沟中的块石、塌入的泥土、积水。管段下沟时必须使用专用吊具，平稳地将管道吊入沟底，严禁损伤管道外防腐层。管段下沟后应与沟底相吻合，管道应紧贴沟底。在不受外力的情况下妥善就位，若有悬空部分必须填实。石方地段的管沟应超挖0.2m，并采用细土垫实超挖部分，以保护管道外防腐层。

覆土回填：管道下沟检查完毕立即回填，回填时应防止管道的防腐层被砸伤。回填土的沟顶部分必须高出原地面0.3m呈梯形或弧形，覆土要与管沟中心线一致，其宽度为管沟上开口宽度，并做好排水、严防地表水在管沟附近汇集。对于回填后可能遭受洪水冲刷或浸泡的管沟，应按设计要求采取分层压实回填、引流或压砂袋等防冲刷和防管道漂浮的措施。

（7）清管、试压、干燥、置换

管道投产前应进行清管、试压和对管道内的空气进行置换。清管排放口和吹扫口不得设置于人口密集区。试压设备和管线50m范围内在升压过程中为试压禁区，试压时应对试压禁区内的人员进行疏散并设专人看守。

①清管：在进行试压前必须采用清管器进行清管，清管应确保将管道内的杂物清除干净。清管扫线应设临时清管器收发设施和放空口，并不应使用站内设施。清管时，宜采用压缩空气推动清管器运行，清管器运行时速度应控制在3km/h～5km/h，工作压力宜为0.05MPa～0.2MPa，如遇阻可提高其工作压力。清管球清扫完成后，应用压缩空气对管道清扫情况进行检验，当目测排气无烟尘时，应在排气口设置白布或涂白漆木靶板检验，5min内靶上无铁锈、尘土等其他杂物为合格；如不合格可采用气体再吹扫至合格。

②试压：管道清管完毕后，应先进行强度试验，强度试验合格后进行严密性试验，本项目迁改段按二级地区要求进行试压，强度试压和严密性试验采用压缩空气作为试压介质。强度试验时，升压应缓慢，每小时升压不得超过1MPa。当压力升至强度试验压力的30%和60%时，各稳压30min，检查系统无异常情况后，继续升压至强度试验压力，稳压不小于4h，管道无破裂，目测无变形、无渗漏，无压降为合格；进行严密性试验时，稳压24h，管道无渗漏，压降率不大于1%试验压力值，且不大于0.1MPa为合格。吹扫试压前，应对试压所用管件、仪表等进行检查校验，合格才能使用。压力表精度不应低于0.4级，温度计分度值小于1℃。管道在强度试验过程中，应设立警戒标志，保持通信畅通，不得沿管道巡线，对过往车辆及行人应加以限制。当管道试验压力降到设计压力、进行严密性检查时方可巡线。

③干燥：采用干空气连续发送泡沫清管器，直到管道末端出口空气的露点达到0℃。应用露点仪检测管道末端出口空气的露点，露点达到0℃后，应使用干空气对管道进行吹扫，进入管道的干空气温度控制在50℃以下。当管道出口处的空气水露点达到设计要求后，继续使用水露点低于﹣40℃的干空气对管道进行低压吹扫，直到管段后半部分被较低水露点的干空气完全置换，当水露点应达到﹣20℃后进行密闭试验。

④置换：本工程采用氮气—天然气（动火前）、氮气—空气（迁改后）、天然气置换氮气（投运前）的置换方式，置换速度控制在5m/s以内。

（8）施工方案的合理性分析

本项目为天然气管道改建工程，改线管道长度共计1451.9m，经过区域根据道路情况、坡度大小及地势地质情况合理安排布管，敷设工艺（埋地）成熟，挖方（含开挖表土）堆存于施工作业带内，管道敷设完成后及时进行回填，表土回填于最上部，用于复耕复种，对环境的影响较小。

通过以上分析可见，本项目的施工工艺合理可行。

### 3.1.2施工期产污分析

（1）废气

施工期产生的废气主要为施工扬尘、施工机具尾气、少量焊接烟尘以及碰口前停气置换放空时产生的废气。

①施工扬尘：管沟开挖、车辆运输、管沟回填时将产生扬尘，影响起尘量的因素包括管沟开挖起尘量、施工渣土堆放场起尘量、进出车辆泥沙量以及起尘高度、空气湿度、风速等。本项目为天然气管道改建，管道长度较短，施工期较短，在加强管理、洒水扬尘等情况下，开挖过程产生的扬尘较少。

②机具尾气：项目在管道铺设过程中会使用工程机械和运输车辆，其工作时排放的尾气主要污染物是CmHn、CO、NOx等。由于本项目为天然气管道改建工程，管道长度较短，施工期较短，产生的废气量较小。且项目施工现场位于开阔地带，有利于废气扩散，且废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻。另外，管道工程完工后用干空气或氮气置换管内空气，干空气和氮气均无毒、无害，不会对环境产生影响。

③焊接烟尘：管道焊接过程中会产生少量焊接烟气，焊接工艺在开阔空间完成，焊接时间短，同时使用优质环保焊条，废气排放量小且间断性排放，对环境空气的影响有限。

④点火放空废气：本工程管道碰口前需将采用氮气置换天然气。项目改线管道置换范围为新盛站和铁浅1井之间，长约16km，天然气放空依托新盛站放空设备进行，放空量约为224.85m3，采用点火放空，燃烧后产物主要为CO2和H2O，对环境影响小。

（2）废水

本项目不设施工营地，施工期产生的废水主要有施工废水、管道试压废水和施工人员生活污水。

①施工废水：主要为施工机械冲洗废水，管线施工废水产生量约2m2/d，该类废水主要污染物为SS（2000mg/L），少量石油类（200mg/L），经隔油沉淀处理后回用作为施工用水或施工作业带洒水扬尘。

②试压废水：本项目管道全线均采用清水试压。本项目试压废水产生量约79.48m3，主要污染物为SS，包括机械杂质和泥沙等。通过沉淀后回用于设备、车辆冲洗和场地洒水降尘。

③生活污水：施工人员生活污水以每人100L/d计，考虑每天施工人员10人，产污系数为0.85，因此，生活污水产生量约0.85m3/d，主要污染物为COD、BOD、NH3-N、动植物油，浓度分别约为300mg/L、180mg/L、30mg/L、20 mg/L，产生量分别为0.255kg/d、0.153kg/d、0.0255kg/d、0.017kg/d。本工程周边社会依托条件较好，不需建设施工营地，施工人员生活依托管线周边的旅馆、居民房等，生活污水依托现有污水处理设施处理，不外排。

（3）噪声

噪声源主要来自施工作业机械，如挖掘机、电焊机、运输车辆等，其强度在84~96dB（A）之间；本项目主要施工机械噪声源强见表3.1-1。

表3.1-1    施工期主要施工机具噪声源强

| 序号 | 机械设备名称 | 噪声源强dB(A) | 序号 | 机械设备名称 | 噪声源强dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 84 | 5 | 空压机 | 88 |
| 2 | 推土机 | 86 | 6 | 切割机 | 96 |
| 3 | 吊管机 | 86 | 7 | 载重汽车 | 88 |
| 4 | 电焊机 | 86 | 8 | 柴油机 | 96 |

（4）固体废物

本项目施工期产生的固体废物主要是生活垃圾和施工废料。

①生活垃圾：施工期每人每天生活垃圾按0.5kg计，每天施工人员约10人，生活垃圾产生量约5kg/d；施工人员的生活垃圾依托当地现有设施收集后交环卫部门处理。

②施工废料：本项目管道运至施工现场前，已进行了相应的防腐处理。因此，施工废料主要包括废包装材料、废焊条，清管所产生的少量铁屑、粉尘，以及施工过程中产生的废金属等。根据类比调查，施工废料的产生量约0.2t/km，则本项目施工过程中产生的施工废料量0.3t。可回收施工废料外售废品回收站回收处置，不可回收施工废料收集后送当地环卫部门统一处置。

（5）生态环境

本工程是以生态环境影响为主的建设项目，施工过程中对生态环境的影响主要是以下几个方面：在工程施工前期准备阶段，施工线路的清理、施工便道的建设等，将对土地利用产生明显的影响；施工活动对沿线植被、动物以及生态系统的影响；施工过程中挖填活动造成水土流失等。这种破坏通常是短暂的，大部分对生态的影响可随着施工结束、迹地恢复和复垦工作的开展而逐步恢复。

### 3.1.3施工期“三废”及噪声排放

施工期主要污染物产、排情况见表3.1-2。

表3.1-2    施工期主要污染物产、排情况一览表

| 污染物 | 污染源 | 排放量 | 排放方式 | 主要污染物 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工扬尘 | 少量 | 间断 | 粉尘 | 环境 |
|  | 焊接废气 | 少量 | 间断 | 焊接烟尘 | 环境 |
|  | 机械尾气 | 少量 | 间断 | CmHn、CO、NOx | 环境 |
|  | 点火放空废气 | 少量 | 间断 | CO2、H2O | 环境 |
| 废水 | 施工废水 | 2m2/d | 间断 | SS、石油类 | 隔油沉淀处理后回用于洒水抑尘 |
|  | 试压废水 | 79.48m3 | 间断 | SS | 经沉淀后回用于设备、车辆冲洗和场地洒水降尘 |
|  | 生活污水 | 0.85m3/d | 间断 | COD：300mg/L； BOD：180mg/L； NH3-N：30mg/L； 动植物油：20 mg/L | 依托当地已建污水处理设施处理 |
| 噪声 | 施工机械、运输车辆等 | 84~96dB | 间断 | 噪声 | 环境 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 5kg/d | 间断 | / | 交环卫部门处理 |
|  | 施工废料 | 0.3t | 间断 | 废包装材料、废焊条等 | 可回收施工废料外售废品回收站回收处置，不可回收施工废料收集后交当地环卫部门统一处置 |
| 生态环境 | 占地、植被破坏、局部水土流失，短期影响，施工结束后逐步恢复 |  |  |  |  |

## 3.2运营期环境影响因素分析

本工程为天然气管道改建工程，不涉及站场、阀室建设，投入运营后与原项目一样，用于运输天然气。根据天然气集输特性，天然气采用密闭、埋地运输，运营过程中无废水、废气、固体废物、噪声产生；同时管道巡检由现有管理机构-重庆气矿江北采输气作业区调配，不新增人员，因此无新增废水、废气、固体废物、噪声产生。

# 4 区域环境概况

## 4.1自然环境概况

### 4.1.1 地理位置

綦江区地处重庆市南部，介于东经106°23′-106°55′、北纬28°27′-29°11′之间。东邻南川区，南接贵州省习水、桐梓两县，西连江津区，北靠巴南区，东西宽48千米，南北长82千米，幅员面积2185.84平方千米。

本项目改建管道位于綦江区文龙街道。项目地理位置见附图1。

### 4.1.2 地形地貌

綦江区地处四川盆地东南边缘，介于华蓥山帚状山脉向南倾没、大娄山脉向北延伸之间，属喀斯特地貌。地貌特点是：南西高、北东低，边缘高、腹地低，以山地为主，地形破碎，地势高差大。最高海拔1973米（黑山镇狮子槽东侧山峰），最低海拔188米（永新镇升平木瓜溪口），平均海拔254.8米。地质构造位于扬子陆块区、上扬子陆块，跨越川中前陆盆地与扬子陆块南部被动边缘褶冲带，涉及华蓥山帚状穹褶束、金佛山穹褶束等构造单元。地貌类型以山地丘陵为主，山地占全区面积73.35%，分为中山（海拔＞1000米，分布于东南部和西部边缘）和低山（海拔＜1000米，分布于东西、西南部和北部），丘陵占26.5%，主要分布在綦江河干流两侧及平坝边缘，分为深丘（海拔400-700米）和中浅丘（海拔＜400米）；区域特殊地貌，如丹霞地貌分布于老瀛山、古剑山等地，面积约160平方公里，成景岩层为白垩系红色砂砾岩。

线路所经地貌单元主要为川东平行岭谷，浅切低山与丘陵地貌，沿线高程最低点为661.27m，最高点720.74m，平均高程为689.46m。沿线具有圆丘、波状丘、脊状丘，坡度较陡等多种形态，阶梯状台坎和 “S” 型沟谷为典型地貌特征。

### 4.1.3 地层结构及岩性

地处川东褶皱带，属扬子地台次级构造单元，区域构造线以北东—南西向为主，发育梳状褶皱（如背斜窄陡、向斜宽缓），断裂不发育。其构造位置介于华蓥山帚状穹褶束与金佛山穹褶束之间，整体稳定性较好，历史地震活动弱（最大震级3.1级）。

本项目所在区域属扬子地台、川东褶皱带。

根据天然和人工露头地质调查，拟选线路沿线地层主要包括第四系全新统残坡积（Q4el+dl）粉质粘土、冲洪积（Q4al+pl）细砂、冲洪积（Q4al+pl）粉质粘土、侏罗系自流井组（J1zl）泥岩、砂岩。地层由新至老分别描述如下：

（1）第四系全新统冲洪积（Q4al+pl）粉质粘土

粉质粘土：褐色～黄褐色，可塑，稍具光泽，摇震反应无，干强度中等～低，韧性中等～低，局部含少量细砂。厚度0.7～3m，局部大于 4m，主要分布于綦江河及其支流河谷、冲沟。

（2）第四系全新统残坡积（Q4el+dl）粉质粘土

粉质粘土：褐色～黄褐色，可塑，稍具光泽，摇震反应无，干强度中等，韧性中等，含少量砾石。厚度0.9～2.5m，局部大于 3m，广泛覆盖于丘陵坡地及阶地，是地表主要覆盖层。

（3）第四系全新统冲洪积（Q4al+pl）细砂

细砂：灰色，湿～饱和，松散，摇震反应快，干强度中等，无韧性。厚度0.2～0.3m，仅零星分布于河谷底部。

（4）侏罗系自流井组（J1zl）

泥岩：紫红色，泥质结构，厚层状构造，矿物以伊利石、蒙脱石等粘土矿物为主。岩体破碎～较破碎，发育垂直节理，抗风化能力较弱，多分布于丘陵坡顶及斜坡中上部，易形成缓坡或平台地貌。局部夹薄层粉砂岩或钙质结核，部分层位含煤线（如綦江段底部）或赤铁矿、菱铁矿透镜体。

灰色～灰黄色，中砂结构，厚层状构造，由长石、石英颗粒经钙质胶结而成。岩体较破碎～较完整，发育斜层理和交错层理，抗风化能力较强，常形成陡崖或山脊，多分布于丘陵坡顶及斜坡中下部。

### 4.1.4 水文地质条件

按地下水的含水介质、水力特征，拟建管道通过地区地下水类型主要为区域地下水主要分为第四系松散层孔隙上层滞水、潜水及碎屑岩类基岩风化裂隙水。

①上层滞水

线路分布的沟谷粉质粘土层中局部具有上层滞水，主要依赖大气降雨入渗补给，少量接受斜坡区地表径流漫灌补给，因粉质粘土透水性较弱，降水仅能在局部孔隙富集，无法形成连续含水层，对管道敷设施工影响较小。

②潜水

主要分布于拟选线路的冲沟、河流、河谷及阶地，赋存于第四系冲洪积粉质粘土与细砂中，直接接受上游河水、冲沟地表水倒灌补给，同时接收周边斜坡区上层滞水、残坡积层渗水的径流补给，补给源稳定且充沛，水位埋深较浅地段对管道敷设施工、运营影响大，需采取必要的降排水及防腐措施。

- ③基岩裂隙水

主要赋存于场地区下伏、出露的基岩风化裂隙与构造裂隙中。根据本次勘察，勘察深度内未见该类地下水出露。该类地下水主要接受第四系潜水的下渗补给及基岩出露区（街道东南边缘低山）的大气降雨入渗补给，裂隙贯通性差，补给范围有限。该类地下水对管道敷设施工、运营影响较小。

评价范围内地下水的开采利用方式与当地居民所居住地的地形地貌条件、水资源分布特征及居住密度等因素有着密切的关系。本次评价范围内，当地大部分居民生活用水来自于堰塘泉点，部分居民以分散式水井作为备用生活用水水源，因此，项目所在区域内，地下水现状开发利用程度低。

### 4.1.5 气候与气象

綦江区境属亚热带湿润季风性气候，受东亚季风环流影响，气候湿润，四季分明，雨热同期特征显著。四季气候特征为初春气温回升不稳定、波动大，夏有酷暑，秋季绵雨不明显，隆冬无严寒。年内易发生暴雨、高温、伏旱、寒潮等气象灾害，其中暴雨和高温造成的危害最为严重，暴雨集中发生于7-8月，短时强降水特征突出，7-8月高温与干旱常伴随发生，持续高温天气易导致电力负荷激增，伏旱则影响农作物生长，初春和深秋偶发寒潮，气温骤降幅度可达8℃以上；夏季暴雨过程中常伴随雷电、阵性大风。綦江区累年年总降水量平均为1100mm。降水高度集中于5-10月（汛期），占全年降水量的70%~80%，其中7、8月降水最多，单月暴雨日数可达3~5天；1、12月降水最少，均不足20mm。年最多降水量为1400mm以上，月最多降水量在8月，单次强降水过程累计雨量可超140毫米。月最少降水量不足5毫米，多出现于12月，部分干旱年份甚至接近无降水状态。

### 4.1.6地表水系

綦江区境内溪河纵横，水系发达。全区多年平均水资源总量为34.72亿m3，其中地表水14.02亿m3，地下水资源总量为1.40亿m3，多年平均过境水资源总量为19.3亿m3。綦江区境内河流属长江流域河流，共有225条。全区河流总长度1713.54km，河网密度0.12km/km2。

綦江区境内河流属长江上游南岸一级支流綦江水系，綦江是区境内最大河流，发源于乌蒙山西北麓贵州省遵义市桐梓县北大娄山系，境内以綦江干流为骨架，支流呈树枝状分布，受川东平行岭谷地形控制，河道总体由南向北径流，经区境内赶水、东溪、篆塘、三江、文龙、古南等街镇，最终于江津区注入长江，全长234.7km，流域面积7140km2，落差1535m，年平均流量125.8m3/s。街道内共有大小溪河10余条，其中流域面积大于30平方千米的支流2条，分别为通惠河和登瀛河。綦江干流（文龙街道段）：街道段长约15千米，属綦江中游河段，河道宽度60~100米，平均坡降1.3‰，河床以砂卵石为主，局部发育基岩浅滩。该河段年平均流量约122.1立方米/秒，年径流总量38.5亿立方米，最大洪峰流量达4930立方米/秒（1963年实测），枯水期最小流量约5立方米/秒。人工水体（金钗湖水库）：位于文龙街道，是一座以城乡供水为主的小（1）型水库，拟建总库容110.5万立方米，设计年供水量108万立方米，服务人口2.6万人；薄刀岭水库属城镇集中式饮用水源地，小型水库，总库容60.827万立方米。

本工程无大中型江、河、湖、溪等地表水系通过。

### 4.1.7 地震

根据项目初步设计文件，管线所在区域属抗震一般地段、不利地段，场地类别为I1～Ⅱ类，线路抗震设防烈度为6度，设计分组为第一组，地震动峰值加速度为0.05g，地震反应谱特征周期值0.25s～0.35s。

## 4.2环境质量现状

### 4.2.1环境空气质量现状

（1）达标区判定

本次区域环境空气质量基本污染物引用《2024年重庆市生态环境状况公报》中有关数据进行评价。

表4.2-1 綦江区空气质量监测及评价结果

| 污染物 | 评价指标 | 监测结果 | 标准值 | 占标率/% | 超标 倍数 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 (μg/m3) | 54 | 70 | 77.14 | / | 达标 |
| SO2 |  | 10 | 60 | 16.67 | / | 达标 |
| NO2 |  | 20 | 40 | 50.00 | / | 达标 |
| PM2.5 |  | 41.6 | 35 | 118.86 | 1.18 | 超标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数（mg/m3） | 1.0 | 4 | 25.00 | / | 达标 |
| O3 | 日最大8h滑动平均值第90百分位数（μg/m3） | 132 | 160 | 82.50 | / | 达标 |

根据上表可知，綦江区2024年属于不达标区，超标因子为PM2.5。

本次评价根据重庆市綦江区发布的《重庆市綦江区生态环境保护“十四五”规划（2021-2025）》（綦府发〔2021〕28号）中生态环境保护措施和《綦江区空气质量改善行动计划》方案，在綦江区范围内执行相应的整治措施后，可改善区域环境质量达标情况：

（1）建立綦江区环境空气质量分类管理体系。进一步改善大气环境质量，通过精细管控共建共享“綦江蓝”。强化对城区可吸入颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物数据的监测、分析和预警，增强重点区域、重点时段、重点行业、重点污染源的控制。协同控制细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3），确保到2025年O3浓度上升趋势得到遏制，基本消除重污染天气，PM2.5年均浓度稳定达标。通过常态化巡查、人工影响天气、百日攻坚等手段积极应对轻中度污染天气，落实重污染天气应急预案。

（2）精准施策提升大气环境质量。强化工业废气治理，推进实施水泥行业产能等量或减量替代，加大化工园区、化工、燃煤锅炉集中整治力度；推动工业炉窑深度治理和升级改造；以工业涂装、化工、电子、包装印刷、家具制造、油品储运销等行业为重点治理挥发性有机物（VOCs），按照国家和市级要求把VOCs纳入环境保护税征税范围。严格落实国家和地方VOCs含量限值标准，大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代；加强火电、水泥、砖瓦、建材加工等行业废气无组织排放监管等措施。加强交通污染防治，严格扬尘污染防治，治理生活污染，加强环境空气质量目标管理。

（3）实施能源清洁低碳高效利用行动，推动能源结构优化。大力发展新能源和清洁能源。挖掘区内清洁能源开发潜力，加快推动重大电源项目建设投产。持续增加天然气（页岩气）生产供应。开展燃煤锅炉关停整合和工业炉窑清洁能源替代。城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。关停、整合热电联产电厂供热半径30公里范围内的燃煤锅炉。鼓励工业炉窑改用余热、电能、天然气等。

在执行相应的整治措施后，可改善区域环境质量达标情况。

### 4.2.2地表水环境质量现状

根据綦江区生态环境局发布的《2024年綦江区生态环境质量简报》，2024年綦江区地表水环境质量良好，8个国控、市控、市控评价河流地表水断面和15个水功能区水质监测断面均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域功能要求，河流地表水水质平均达标率为 100%。项目所在区域地表水环境质量较好。

### 4.2.3 地下水环境质量现状

（1）监测点布设情况

为了掌握本工程周围地下水环境质量变化状况，根据工程特点、地下水开发利用情况并结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，在管道沿线设置3处地下水水质现状监测点，地下水水质监测点具体情况详见下表，监测点位置见表4.2-2。

表4.2-2  地下水环境质量现状监测点布置情况

| 编号 | 经度° | 纬度° | 水位高程/m | 类型 | 与项目位置关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 106.586342 | 29.114273 | 704 | 水井 | 原管线附近（南侧），上游 |
| V2 | 106.582970 | 29.120170 | 674 | 水井 | 原管线与拟改建管线之间 |
| V3 | 106.585545 | 29.124702 | 655 | 水井 | 拟改建管线北侧，下游 |

（2）监测因子

pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、总大肠菌群、菌落总数、钡、石油类、氯化物、COD、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO3-、HCO3-、Cl-、SO42-。

（3）监测频率

本次评价作一期监测，监测一次数据，监测时间为2025年9月28日。监测分析方法按相关规范执行。

（4）评价方法

本次地下水水质现状评价采用标准指数法进行评价。

1）对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式为：

式中：

— 第i个水质因子的标准指数，无量纲；

— 第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

— 第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

2）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式为：

（）

（时）

式中：

—pH的标准指数，无量纲；

—pH监测值；

—标准中pH的下限值；

—标准中pH的上限值。

如果计算出的标准指数>1，则表明该水质因子已超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越严重，反之则表明地下水水质在质量标准规定范围内，对周边地下水环境无影响。

（5）地下水质量监测与评价结果

表4.2-3  地下水质量现状统计分析结果表

| 项目 | 单位 | 标准 | 监测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V1 |  | V2 |  | V3 |  |
|  |  |  | 检测值 | Pi | 检测值 | Pi | 检测值 | Pi |
| pH | 无量纲 | 6.5~8.5 | 7.5（20.1） | 0.33 | 7.6（19.6） | 0.40 | 7.3（21.5） | 0.20 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 3 | 0.66 | 0.22 | 1.98 | 0.66 | 0.45 | 0.15 |
| 化学需氧量 | mg/L | 20 | 4L | / | 7 | 0.35 | 4L | / |
| 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.081 | 0.16 | 0.101 | 0.20 | 0.238 | 0.48 |
| 氟化物 | mg/L | 1 | 0.098 | 0.10 | 0.092 | 0.09 | 0.092 | 0.09 |
| 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
| 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.002L | / | 0.002L | / | 0.002L | / |
| 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 0.0003L | / | 0.0004 | 0.20 | 0.0003L | / |
| 石油类 | mg/L | 0.05 | 0.01L | / | 0.01L | / | 0.01L | / |
| 硫酸盐 | mg/L | 250 | 34.2 | 0.14 | 22.9 | 0.09 | 13.3 | 0.05 |
| 硝酸盐 | mg/L | 20 | 8.58 | 0.43 | 1.22 | 0.06 | 0.42 | 0.02 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 411 | 0.41 | 323 | 0.32 | 359 | 0.36 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 1 | 0.005L | / | 0.011 | 0.01 | 0.005L | / |
| 氯化物 | mg/L | 250 | 17.4 | 0.07 | 2.01 | 0.01 | 0.518 | 0.002 |
| 总硬度 | mg/L | 450 | 322 | 0.72 | 147 | 0.33 | 153 | 0.34 |
| 钡 | mg/L | 0.7 | 0.3 | 0.43 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.21 |
| 铁 | mg/L | 0.3 | 0.01L | / | 0.01L | / | 0.01L | / |
| 锰 | mg/L | 0.1 | 0.01L | / | 0.01L | / | 0.01L | / |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 3 | <2 | / | <2 | / | <2 | / |
| 细菌总数 | CFU/mL | 100 | 61 | 0.61 | 73 | 0.73 | 85 | 0.85 |
| 砷 | μg/L | 10 | 0.3L | / | 0.3L | / | 0.3L | / |
| 汞 | μg/L | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.04L | / | 0.06 | 0.06 |
| 镉 | μg/L | 5 | 0.4 | 0.08 | 0.4 | 0.08 | 0.3 | 0.06 |
| 铅 | μg/L | 10 | 1.0L | / | 1.0L | / | 1.0L | / |
| K+ | mg/L | / | 1.8 | / | 0.94 | / | 0.96 | / |
| Na+ | mg/L | 200 | 17.7 | 0.09 | 4.45 | 0.02 | 4.03 | 0.02 |
| Cl- | mg/L | 250 | 17.4 | 0.07 | 2.01 | 0.01 | 0.518 | 0.002 |
| SO42- | mg/L | 250 | 34.2 | 0.14 | 22.9 | 0.09 | 13.3 | 0.05 |
| Ca2+ | mg/L | / | 111 | / | 50.5 | / | 55.6 | / |
| HCO3- | mg/L | / | 305 | / | 141 | / | 164 | / |
| CO32- | mg/L | / | 0.00 | / | 0.00 | / | 0.00 | / |
| Mg2+ | mg/L | / | 15.3 | / | 2.76 | / | 2.85 | / |
| 备注：“L”表示未检出，监测结果以检出限加“L”表示；括号内数据为该pH对应的温度，单位℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.2-4 八大离子检测结果一览表

| 编号 | 指标 | 离子数据分析结果 |  |  |  |  |  |  | 水化学类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | HCO3- | Cl- | SO42- |  |
| D1 | 毫克当量 | 0.05 | 0.77 | 5.55 | 1.28 | 5.00 | 0.49 | 0.71 | HCO3-Ca |
|  | 毫克当量所在百分比(%) | 0.60 | 10.07 | 72.64 | 16.69 | 80.61 | 7.90 | 11.49 |  |
|  | 检测值 | 1.8 | 17.7 | 111 | 15.3 | 305 | 17.4 | 34.2 |  |
| D2 | 毫克当量 | 0.02 | 0.19 | 2.53 | 0.23 | 2.31 | 0.06 | 0.48 | HCO3-Ca |
|  | 毫克当量所在百分比(%) | 0.81 | 6.51 | 84.94 | 7.74 | 81.24 | 1.99 | 16.77 |  |
|  | 检测值 | 0.94 | 4.45 | 50.5 | 2.76 | 141 | 2.01 | 22.9 |  |
| D3 | 毫克当量 | 0.02 | 0.18 | 2.78 | 0.12 | 2.69 | 0.01 | 0.28 | HCO3-Ca |
|  | 毫克当量所在百分比(%) | 0.79 | 5.65 | 89.72 | 3.83 | 90.21 | 0.49 | 9.30 |  |
|  | 检测值 | 0.96 | 4.03 | 55.6 | 2.85 | 164 | 0.518 | 13.3 |  |

根据本项目周边地下水环境的离子监测数据分析，周边地下水化学类型基本上以HCO3-Ca型水为主。水环境现状监测结果显示，本项目各项地下水评价指标均满足Ⅲ类水质量标准，评价区内地下水质量总体较好。

### 4.2.4声环境质量现状

为全面掌握拟建项目所在区域声环境质量现状情况，本次评价委托重庆国环环境监测有限公司对管道改建段周边声环境现状质量进行监测，监测时间为2025年9月27日~28日，监测数据如下。

（1）监测点位

本次评价共布设2个监测点位。实测监测点位详见表4.2-4。

表4.2-5 声环境质量现状实测监测点位一览表

| 序号 | 项目位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| N1# | 拟改建管线沿线南侧农舍 | 环境噪声 |
| N2# | 拟改建管线沿线北侧农舍 | 环境噪声 |

（2）监测因子

等效连续声级。

（3）监测时间及频率

2025年9月27日至28日，连续监测2天，每天昼间、夜间各监测一次。

（4）评价标准

《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类声功能区标准。

（5）监测及评价结果

本项目实测声环境监测及评价结果详见表4.2-5。

表4.2-6  噪声监测结果统计表                 单位：dB（A）

| 监测日期 | 时段 | 标准值 | N1#监测结果 | N2#监测结果 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/09/27 | 昼间 | 60 | 48 | 47 | 达标 |
|  | 夜间 | 50 | 46 | 46 | 达标 |
| 2025/09/28 | 昼间 | 60 | 49 | 52 | 达标 |
|  | 夜间 | 50 | 47 | 47 | 达标 |

监测结果表明，各监测点噪声满足相应标准要求，区域声环境质量较好。

## 4.3 生态环境现状

### 4.3.1 生态功能区划

（1）全国生态功能区划

根据《全国生态功能区划（修编）》，项目区属于“IIII 人居保障功能区，Ⅲ-02 重点城镇群人居保障功能区，Ⅲ-02-16 重庆城镇群”。

该类型区的主要生态问题：城镇无序扩张，城镇环境污染严重，环保设施严重滞后，城镇生态功能低下，人居环境恶化。该类型区的生态保护主要方向：以生态环境承载力为基础，规划城市发展规模、产业方向；建设生态城市，优化产业结构，发展循环经济，提高资源利用效率；加快城市环境保护基础设施建设，加强城乡环境综合整治；城镇发展坚持以人为本，从长计议，节约资源，保护环境，科学规划。

- （2）重庆生态功能区划（修编）

- 本项目位于重庆市綦江区文龙街道。根据《重庆市生态功能区划（修编）》，项目区属于“Ⅳ渝中-西丘陵-低山生态区，IV2渝西南常绿阔叶林生态亚区，IV2-2江津-綦江低山丘陵水文调蓄生态功能区”。

4.3-1 本项目范围内生态功能区划特征一览表

| 特征名称 | 特征描述 |
| --- | --- |
| 生态环境敏感性和生态服务功能重要性 | 江津区和綦江县土壤侵蚀中度及以上敏感区占土地面积的比分别为50.57%和77.37%；石漠化中度以上敏感区占土地面积的比分别为1.49%和13.46%；生境中度敏感以上面积占土地面积的比分别为23.95%和24.99%；酸雨中度及以上敏感区占土地面积的比分别为67.99%和93.98%。酸雨和土壤侵蚀敏感区的范围较大。江津区和綦江县生物多样性保护中等重要以上面积比分别为14.67%和0.03%，重要性等级分别为2（较重要）和1（不重要）；水源涵养中等重要以上面积比分别为33.79%和21.86%，重要性等级分别为2（较重要）和1（不重要）；土壤保持能力中等重要以上面积比分别为72.41%和87.44%，重要性等级分别为2（较重要）和3（中等重要）；营养物质保持中等重要以上面积比分别为61.13%和54.1%，重要性等级分别为2（较重要）和1（不重要）。 土壤保持为本功能区的首位生态服务功能。 |
| 主要生态环境问题 | 林地覆盖率高于全市平均水平，区内林地面积超过了30%，但局部区域森林生态系统有退化趋势，工业、生活、旅游对植被造成的破坏比较严重。次级河流存在一定的水质污染问题，长江干支流的水质保护面临压力。地质灾害频繁，土壤侵蚀敏感性区域分布较广。 |
| 生态功能定位 | 土壤保持、营养物质保持、水源涵养、生物多样性保护中等重要及以上面积，分别占本功能区面积的44.98%、33.40%、16.60%、5.02%，土壤保持和营养物质保持功能极重要，因此，主导生态功能为水文调蓄和水源涵养，辅助功能为生态恢复与重建、水土保持，生物多样性保护。 |
| 生态功能保护与建设的方向和任务 | 本区生态功能保护与建设应围绕加强水土保持和水源涵养进行。 重点任务是大力开展陡坡耕地的退耕还林和裸岩石山的植被恢复，加大水土保持力度，进一步提高辖区内的森林覆盖率。建设完整的亚热带常绿阔叶林植被体系，强化水文调蓄功能。实施矿山污染生态重建，加强工矿废弃地和工矿废渣的环境监管与治理，鼓励各种渠道的植被恢复，加快损毁农田的复垦进程；加大环境保护设施建设，增加生活废水处理装置，严格控制未达标生产废水的排放。积极开展长江干支流的水质污染综合整治，保护饮用水源地。 |

***

图4.3-1   项目与重庆市生态功能区划位置关系图

### 4.3.2 土地利用现状

本项目运用ArcGIS NV软件对2024年10月获取的2.1米分辨率卫星影像进行解译，生成评价区域的土地利用现状图，并据此对评价范围内的土地利用现状类型进行了统计分析，将评价区土地利用情况划分为耕地、林地、草地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、交通运输用地、水域及水利设施用地共7大类型。土地利用现状以林地为主，面积占比约59.50%，以马尾松、杉木等针叶林为主；其次为耕地，面积占比为27.37%，主要种植了玉米、水稻、番薯等农作物。本项目评价区域内以林地和耕地为主，植被覆盖率较高，生态环境质量较好。

表4.3-2 项目生态评价范围土地利用现状统计表

| 土地利用分类 |  | 面积（hm2） | 占比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级类 | 二级类 |  |  |
| 01耕地 | 0101水田 | 3.95 | 3.59 |
|  | 0103旱地 | 26.18 | 23.77 |
| 03林地 | 0301乔木林地 | 51.88 | 47.11 |
|  | 0302竹林地 | 3.2 | 2.91 |
|  | 0305灌木林地 | 10.45 | 9.49 |
| 04草地 | 0404其他草地 | 0.73 | 0.66 |
| 07住宅用地 | 0702农村宅基地 | 1.69 | 1.53 |
| 08公共管理与公共服务用地 | 0801机关团体用地 | 0.21 | 0.19 |
| 10交通运输用地 | 1006农村道路 | 1.87 | 1.70 |
| 11水域及水利设施用地 | 1103水库水面 | 6.37 | 5.78 |
|  | 1104坑塘水面 | 3.1 | 2.81 |
|  | 1109水工建筑用地 | 0.5 | 0.45 |
| 合计 |  | 110.13 | 100.00 |

### 4.3.3 生态系统现状

（1）生态系统分类

评价区域生态系统类型调查按照《全国生态状况调查评估技术规范——生态系统遥感解译与野外核查》（HJ 1166-2021）要求，基于评价区域高空间分辨率遥感影像以及野外核查点位照片，将评价范围内生态系统分为森林生态系统、灌丛生态系统、草地生态系统、湿地生态系统、农田生态系统、城镇生态系统等六大类，经过人机交互遥感解译、野外核查和精度验证，评价区域生态系统类型面积统计见下表。

表4.3-3 调查范围生态系统面积统计表

| 生态系统类型 |  | 评价范围 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积(hm2) | 百分比(%) |
| 1森林生态系统 | 11阔叶林生态系统 | 10.61 | 9.63 |
|  | 12针叶林生态系统 | 44.47 | 40.38 |
| 2灌丛生态系统 | 21阔叶灌丛生态系统 | 10.45 | 9.49 |
| 3草地生态系统 | 33草丛生态系统 | 0.73 | 0.66 |
| 4湿地生态系统 | 42湖泊生态系统 | 9.47 | 8.60 |
| 5农田生态系统 | 51耕地生态系统 | 30.13 | 27.36 |
| 6城镇生态系统 | 61居住地生态系统 | 1.69 | 1.53 |
|  | 63工矿交通生态系统 | 2.58 | 2.34 |
| 合计 |  | 110.13 | 100.00 |

①森林生态系统

根据遥感影像解译并结合现场踏勘，评价区域内的森林生态系统主要以马尾松、杉木等组成的针叶林为主，零散分布着由慈竹组成的阔叶林，总面积55.08hm2，占比50.01%。森林生态系统及其林下灌丛由于植物的多样性和富于层次的群落结构，为鸟类、兽类等动物提供丰富的栖息地和食物，是其生存、生活的良好场所。除此之外，森林生态系统对该地区调节气候、涵养水源、水土保持、净化环境、孕育和保存生物多样性起着十分重要的作用和意义。

②灌丛生态系统

评价范围内的灌丛生态系统总面积10.45hm2，占比9.49%。灌丛生态系统在生物多样性方面不及森林生态系统，结构层次性较差，隐蔽性不高，但灌丛多为森林砍伐及环境改变后，由各种落叶阔叶灌木组成的落叶阔叶灌丛，如盐麸木、白栎、女贞等物种。该区灌丛生态系统零星分布于森林生态系统间，并由于灌丛的结构特征，成为一些鸟类、爬行类的良好栖息地。

③草地生态系统

评价范围内的草地生态系统总面积0.73hm2，占比0.66%。评价范围受人为活动及自然条件影响强烈，植被类型单一，群落结构简单，草地动植物种类及数量较少。草地生态系统植物种类以适应环境的草本植物占优势，其中主要是以芒、狗脊、葛、葎草、莠竹、狗尾草等植物为主。

④湿地生态系统

评价范围内的湿地生态系统总面积9.47hm2，占比8.60%。占比不大，主要是评价范围内的水库、水塘等，据工程影响段的现状调查，河岸湿地周围有水芹、酸模叶蓼、空心莲子草、菖蒲、狐尾藻等植物分布。湿地生态系统除了为水生生物提供生存环境外，同时还是一些两栖类、爬行类的栖息地。

⑤农田生态系统

评价范围内的农田生态系统总面积30.13hm2，占比27.36%，为本评价范围的优势。农田生态系统的植物群落主要以农作物为主，根据该区的地形地貌、气候和种植传统，种植有水稻、玉米、番薯等农作物。农作物通常按照一定的种植周期和布局方式进行种植，并随收获而移出系统，养分循环主要依靠系统投入而保持平衡。此外，农田生态系统还有大气调节、环境净化、土壤保持、养分循环、水土调节、传粉播种、病虫害控制等功能。

⑥城镇生态系统

评价范围内的城镇生态系统总面积4.27hm2，占比3.87%。主要为评价区内的分散居民。根据该地区特点，城镇生态系统内的植被多为栽培植被，种类组成较为简单，且主要作为房前屋后的四旁树如慈竹、女贞等。城镇生态系统中人类活动频繁，动物种类也不甚丰富，常见的动物如麻雀、喜鹊等鸟类，小家鼠等兽类。

（2）植被类型

根据现场调查以及2024年10月2.1米分辨率卫星影像数据作为信息源，并结合评价范围内的1：10000地形图及相关资料，进行遥感解译，得到项目评价范围内植被类型总体分布，见表4.3-4。

由此可知，本评价区内植被类型以针叶林植被为主，占比40.38%，其地区受人为干扰较大，生态系统稳定性稍弱。

表4.3.4 项目生态评价范围植被类型面积统计表

| 植被类型 | 面积 | 占比（%） |
| --- | --- | --- |
| 阔叶林植被 | 7.41 | 6.73 |
| 针叶林植被 | 44.47 | 40.38 |
| 竹林植被 | 3.2 | 2.91 |
| 灌丛植被 | 10.45 | 9.49 |
| 灌草丛植被 | 0.73 | 0.66 |
| 农田栽培植被 | 30.13 | 27.36 |
| 水域 | 9.47 | 8.60 |
| 无植被 | 4.27 | 3.88 |
| 合计 | 110.13 | 100.00 |

（3）植被覆盖度

本次环评采用植被覆盖度指标定量分析调查及评价范围内植被现状。通过遥感手段，采用归一化植被指数（NDVI）方法，对调查区的植被覆盖度进行分析。NDVI计算公式为如下：

NDVI=（NIR-R）/（NIR+R）

其中：NIR为近红外波段，R为红波段。

基于NDVI，采用像元二分模型计算植被覆盖度，公式如下：

FVC=（NDVI-NDVIs）/（NDVIv-NDVIs）

式中：FVC-所计算像元的植被覆盖度；

NDVI-所计算像元的NDVI值；

NDVIv-纯植物像元的NDVI值；

NDVIs-完全无植被覆盖像元的NDVI值。

对调查及评价范围内不同覆盖度等级进行统计分析，调查及评价范围内区域植被覆盖度情况见下表。

基于植被覆盖度不同取值范围和分区统计数据，评价区植被覆盖度主要为高覆盖度（>70%），面积占比40.69%，主要分布在迁改段起点附近区域；其次是中高覆盖度（50-70%），面积占比为23.04%；中低覆盖度（10-30%）面积占最小，占比为6.39%。对评价范围内不同覆盖度等级进行统计分析，具体如下表所示。

表4.3-5 植被覆盖度统计表

| 植被覆盖度（%） | 面积（hm2） | 占比（%） |
| --- | --- | --- |
| 高覆盖度>70% | 44.82 | 40.70 |
| 中高覆盖度50%～70% | 25.37 | 23.04 |
| 中覆盖度30%～50% | 24.10 | 21.88 |
| 中低覆盖度10%～30% | 7.04 | 6.39 |
| 极低覆盖度<10% | 8.80 | 7.99 |
| 合计 | 110.13 | 100.00 |

- （4）侵蚀现状

- 根据水利部《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区符合划分成果》的通知（办水保〔2013〕188号），项目所在地（重庆市綦江区）不属于国家级水土流失重点预防区和重点治理区；根据《重庆市人民政府办公厅关于公布水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（渝府办发〔2015〕197号），项目所在地（綦江区文龙街道）属于重庆市水土流失重点预防区；结合綦江水利局2024年11月22日公布的綦江区水土保持分区布局图，项目所在地（文龙街道***村）不属于綦江区水土流失重点预防区和重点治理区。

- 根据《全国土壤侵蚀遥感快速调查工作规程》中的计算机分析方法，将评价区土地利用类型图、植被覆盖度图、地面坡度图进行叠加分析，得出评价区的土壤侵蚀数据，评价区各土壤侵蚀强度等级详见下表。

表4.3-6 评价区各类土壤侵蚀强度等级与面积统计表

| 土壤侵蚀程度 | 面积（hm2） | 占比（%） |
| --- | --- | --- |
| 微度侵蚀 | 81.11 | 73.65 |
| 轻度侵蚀 | 23.51 | 21.35 |
| 中度侵蚀 | 4.71 | 4.27 |
| 强烈侵蚀 | 0.80 | 0.73 |
| 总计 | 110.13 | 100.00 |

从上表可知，本项目评价区微度侵蚀面积最大，为81.11hm2，占评价区总面积的73.65%；轻度侵蚀面积次之，为23.51hm2，占比21.35%；强度侵蚀面积最小，为0.80hm2，占比0.73%。表明评价区内土壤侵蚀以微度侵蚀为主。

- 生产力和生物量

植被的生产力和生物量可以反映一个区域内的陆地生态系统的生产能力和生态效益，通常以单位面积内自然植物群落的净第一性生产力和生物量表示。根据现场调查及遥感解译，本次评价范围内主要植被类型主要包括针叶林、灌丛、草丛等，由于受环境保护、时间、经费等方面的限制，不可能对评价区涉及的植被类型进行生物量和生产力的实测，本次评价采用已有经验数据对评价范围内植物生产力进行计算，各种植被类型平均净生产力数据来源于专著《中国森林生态系统的生物量和生产力》（冯宗炜，王效科，吴刚．[M]．北京：科学出版社，1999）、《中国陆地植被净初级生产力遥感估算》（朱文泉，植物生态学报，2007），各植被类型平均生物量数据来源于文献《我国森林植被的生物量和净生产量》（方精云，刘国华，徐蒿龄．[J]．生态学报，1996，16 （5）：497~508）。

表4.3-7 常见植被类型生物量和生产力统计表

| 植被类型 | 生物量 | 净第一性生产力 | 植被类型 | 生物量 | 净第一性生产力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均（t/hm2） | 平均（gC/（m2∙a）） |  | 平均（t/hm2） | 平均（gC/（m2∙a）） |
| 暖性针叶林 | 72.3 | 760 | 竹林 | 14.3 | 430 |
| 常绿阔叶林 | 114.7 | 1270 | 草丛 | 2.5 | 270 |
| 落叶阔叶林 | 118.6 | 880 | 耕地 | 6 | 720 |
| 落叶阔叶灌丛 | 9.5 | 525 | 水域 | 1.2 | 50 |
| 常绿阔叶灌丛 | 11.9 | 590 | / | / | / |

表4.3-8 评价区内主要植被类型生物量和生产力统计表

| 植被类型 | 面积（hm2） | 生物量总计（t） | 占比 | 生产力总计[tc/a] | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖性针叶林 | 44.47 | 3215.18 | 72.54 | 337.97 | 47.77 |
| 常绿阔叶林 | 2.47 | 283.31 | 6.39 | 31.37 | 4.43 |
| 落叶阔叶林 | 4.94 | 585.88 | 13.22 | 43.47 | 6.14 |
| 竹林 | 3.20 | 45.76 | 1.03 | 13.76 | 1.94 |
| 常绿阔叶灌丛 | 3.73 | 44.33 | 1.00 | 21.98 | 3.11 |
| 落叶阔叶灌丛 | 6.73 | 63.89 | 1.44 | 35.31 | 4.99 |
| 草丛 | 0.73 | 1.83 | 0.04 | 1.97 | 0.28 |
| 耕地 | 30.13 | 180.78 | 4.08 | 216.94 | 30.66 |
| 水域 | 9.47 | 11.36 | 0.26 | 4.74 | 0.67 |
| 其他无植被地段 | 4.27 | / | / | / | / |
| 合计 | 110.13 | 4432.32 | 100.00 | 707.50 | 100.00 |
| 平均净生产力 | / | / |  | 6.42tc/(hm2·a) |  |
| 评价标准 | / | / |  | 7.2tc/(hm2·a) |  |

由上表可得，本次评价范围内总生物量为4432.32t，其中暖性针叶林生物量占的比例最大，占总生物量的72.54%；其次是落叶阔叶林，占总生物量的13.22%，草丛生物量占比最小，为0.04%。对于平均生产力而言，整个评价范围内总生产力为707.50tC/a，平均净生产力6.42tC/（hm2·a），略低于全球陆地平均水平7.20tc/（hm2·a）。

### 4.3.4景观格局现状

景观生态学主要研究宏观尺度上景观类型的空间格局和生态过程的相互作用及其动态变化特征。景观格局是指大小和形状不一的景观斑块在空间上的排列，是各种生态过程在不同尺度上综合作用的结果。景观格局变化对生物多样性产生直接而强烈影响，其主要原因是生境丧失和破碎化。

本评价采用景观指数对评价区域内的景观生态结构进行了分析。景观指数是高度浓缩的景观格局信息，它能够反映区域内景观结构组成和空间配置某些方面的定量指标。本评价选取如下表的指数进行分析，评价结果详见下表。

表4.3-9   景观指数

| 编号 | 景观指数 | 值域 | 表达式 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 斑块类型面积 CA（hm2） | CA＞0 |  | 一类景观所包含的斑块的总面积。 |
| 2 | 最大斑块指数LPI （%） | LPI＞0 |  | 某一斑块类型中最大斑块占整个景观的百分比。 |
| 3 | 斑块类型面积比例PLAND （%） | PLAND＞0 |  | 某类景观的面积占所有景观类型总面积的比例。 |
| 4 | 散布与并列指数IJI （%） | IJI＞0 |  | 反映斑块类型的隔离分布情况。 |
| 5 | 聚集度指数 AI （%） | AI＞0 |  | 基于栅格数量测度景观或者某种斑块类型的聚集程度。 |
| 6 | 蔓延度指数CONTAG （%） | CONTAG＞0 |  | 高蔓延度值表明景观的破碎化程度。 |
| 7 | 香农多样性指数SHDI （无量纲） | SHDI≥0 |  | 反映景观类型的多样性和异质性。 |

表4.3-10 评价区景观类型

| 景观类型 | CA（hm2） | PLAND（%） | LPI（%） | IJI（%） | AI（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 森林斑块 | 55.08 | 50.11 | 26.52 | 78.00 | 94.96 |
| 灌木斑块 | 10.45 | 9.41 | 4.51 | 49.97 | 92.03 |
| 草地斑块 | 0.49 | 0.44 | 0.17 | 84.20 | 81.05 |
| 耕地斑块 | 30.37 | 30.28 | 25.98 | 62.00 | 93.95 |
| 水体斑块 | 9.47 | 5.89 | 2.48 | 82.34 | 93.51 |
| 建设用地斑块 | 4.27 | 3.87 | 2.35 | 78.59 | 69.58 |

由上表可知，本项目评价范围内的主要景观类型为森林景观，斑块类型面积为55.08hm2，景观面积比例达50.11%，最大斑块指数26.52%，主要为改建段的马尾松林。其次为耕地景观，斑块类型面积30.37hm2，景观面积比30.28%，最大斑块指数25.98%，主要为沿线的旱地、水田等。

表4.3-11 评价区景观指数

| 香农多样性指数（SHDI） | 蔓延度指数（CONTAG） | 散布与并列指数（IJI） | 聚集度指数（AI） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.25 | 56.31 | 72.69 | 93.25 |

由上表可知，香农多样性指数为1.25，该数值处于较高水平，说明评价范围内景观类型的丰富度较好；蔓延度指数为56.31%，该数值处于中等水平，说明评价范围内仍表现出一定的优势景观连通性与蔓延程度；散布与并列指数为72.69%，该数值处于较高水平，说明不同斑块的景观混合度良好；聚集度指数93.25%，该数值处于极高水平说明评价范围内林地斑块具有较强的聚集性，同类斑块倾向于集中分布。

综上，评价范围内景观整体表现为多样性较高，优势类型突出且连通性较好，同类斑块聚集程度较强。

### 4.3.5生态环境现状

（1）调查内容：主要为调查范围内的植物资源现状、动物资源现状、生态环境保护目标以及调查区域内的主要生态问题等。

（2）调查方法：根据本项目调查内容、目的、评价要求和评价范围等情况，确定本评价区生态环境现状调查采用资料收集法、遥感解译、现场勘查法对评价区生态环境现状进行调查。

- ①资料收集

收集整理区域生物多样性资料，参考《中国植物志》、《中国高等植物图鉴》、《四川植物志》、《重庆维管植物检索表》、《中国植被》、《四川植被》、《中国动物志（两栖纲）》（科学出版社，2009年）、《中国爬行动物图鉴》（河南科学技术出版社，2002年）、《中国鸟类分类与分布名录（第3版）》（科学出版社，2017年）、《中国哺乳动物种和亚种分类名录与分布大全》，中国林业出版社，2003年）、《重庆脊椎动物名录（续一）（两栖纲、爬行纲）》（程地芸、陈恩渝，2002年）、《重庆市鸟类资源的最新统计》（曹长雷，2009年）、《重庆市哺乳动物名录及其生态地理分布》（彭杰，2018年）、《重庆市兽类资源及其区系分析》（韩宗先，2002）等专著，结合访问当地居民及现场实地记录，补充区域相关生态环境现状评价。

②遥感解译

评价采取遥感影像解译、现场调查、地理信息系统分析制图与统计以及生态分析等方法对评价区植被类型、植被覆盖度、土地利用状况等专题进行解译，为环境影响评价提供科学依据。本次遥感影像采用区域2024年10月2.1m分辨率卫星影像作为解译基础底图，遥感解译方法是运用解译标志和实践经验与知识，从遥感影像上识别目标，定性、定量地提取出目标的分布、结构、功能等有关信息，并把它们在地理底图上表示出来。

②野外实地调查

采用现场调查数据（样方、样线实地调查）和相关资料相结合的方法开展生态现状综合评价。通过GPS地面类型取样，由GPS与海拔表相结合，确定被测点的经纬度和海拔；以群系为单位记录样方植被类型，记录样方植物组成、分布区域，并拍摄典型植被外貌与结构特征；调查动物的分布及活动情况、野生动物生境。

A.植物群落调查方法：调查过程中，确定评价范围内的植物种类、经济植物种类及资源状况、珍稀濒危植物的种类及生存状况等。实地调查采取路线调查与重点调查相结合的方法，评价区植被采取路线调查，在重点影响区域以及植被良好的区域重点调查；对资源植物和珍稀濒危植物调查采取野外调查、民间访问和市场调查相结合的方法进行；对有疑问的植物和珍稀濒危植物采集凭证标本并拍摄照片，根据《中国植物志》、《四川植物志》、《重庆维管植物检索表》等进行鉴定。植物和植被调查采用路线法和样方法相结合，野外工作时，除记录观察到的植物物种外，同时在地图上勾绘观察到的植物群落类型和边界。沿样线随机确定植物群落调查样方，样方分成乔木、灌丛和草本三种类型，面积大小一般为20m×20m，10m×10m和1m×1m，各植被群落分别设置三个样方。

B.动物调查方法：主要采用收集资料法、现场询问法、实地调查法等。调查内容包括了评价范围内野生脊椎动物（包括哺乳类、鸟类、爬行类、两栖类等）种类及其生态习性、分布状况及栖息环境等。

#### 4.3.5.1 植物资源现状

（1）样方布设原则

植被调查取样的目的是通过样方的研究，准确地推测评价范围内植被的总体概况。因此所选取的样方应具有代表性，能通过有限的抽样获得较为准确的植被有关特征。在对评价范围的植被进行样方调查的过程中，采取的原则是：①在拟建项目施工范围周围设置样方，并考虑区域布点的均匀性和代表性；②所选取的样方植被为评价范围分布比较普遍的类型；③样方的设置避免对同一种植被进行重复设点；④尽量避免取样误差，避免选择路边易到之处，两人以上进行观察记录，消除主观因素；⑤在涉及到天然林范围设置典型样方。以上原则保证了样方的布置具有代表性，调查的植被中包括了绝大部分主要植被类型。

本项目生态评价等级为二级评价，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）要求，应在每种植物群落类型中设置样方，每种群落类型设置不少于3个样方。

（2）植物样方调查

根据现状调查，本项目所在区域森林植被覆盖度较好，林区植被茂盛；其次为人工栽培植被，农业活动发达。本项目评价范围内植物群落类型主要为杉木林、盐麸木灌丛、狗脊草丛等，按照导则要求，二级评价每种群落类型设置样方数量不少于3个，因此，本次共设置样方12个，对能代表区域植被特征和反映群落结构及组成的群落设置样方，记录该样方的经纬度坐标，分别对群落的乔木层、灌木层、草本层和层间植物的物种组成、数量等因子进行调查和记录。野外调查样方信息统计见下表。

表4.3-12 样方信息记录表

| 样方编号 | 经度 | 纬度 | 海拔（m） | 样方类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | *** | *** | 699 | 芒草丛 |
| 2# | *** | *** | 700 | 马尾松林 |
| 3# | *** | *** | 702 | 狗脊草丛 |
| 4# | *** | *** | 689 | 芒草丛 |
| 5# | *** | *** | 640 | 盐麸木灌丛 |
| 6# | *** | *** | 684 | 芒草丛 |
| 7# | *** | *** | 695 | 狗脊草丛 |
| 8# | *** | *** | 696 | 马尾松林 |
| 9# | *** | *** | 702 | 马尾松林 |
| 10# | *** | *** | 695 | 狗脊草丛 |
| 11# | *** | *** | 650 | 盐麸木灌丛 |
| 12# | *** | *** | 689 | 盐麸木灌丛 |

（3）植被类型分析

①植被概况

项目位于重庆市綦江区，根据《四川植被》中关于四川植被分区，项目所在植被小区为“Ⅰ 川东盆地及西南山地常绿阔叶林地带，ⅠA 川东盆地偏湿性常绿阔叶林亚带，ⅠA2 盆地南部中山植被地区，ⅠA2（1） 娄山北侧东端植被小区”。

娄山北侧东端植被小区位于四川盆地南部边缘山地东段，娄山北侧东端，北高原北缘向四川盆地过渡的地带，包括古蔺、叙永、合江、纳溪、江津、綦江、南川等县的部分地方。为具有岩溶地貌中等切割的中山，相对高差一般在500-600米之间。以南川县气候资料可表明本小区气候的一般特征：海拔高度558.1米，年均温16.5℃，年降水量1151.4毫米，年平均相对湿度81%，年平均日照时数1275.3小时，年平均日照率为29%，无霜期307.5天。水热条件在本植被地区居第二位，次于娄山北侧西端小区，主要表现在热量较娄山北侧西端小区差，而降水又较黄茅埂东侧小区少。土壤以黄壤、山地黄壤为主，其次有山地黄棕壤。

自然植被主要分布在山地，以低山偏湿性常绿阔叶林最为普遍，面积较大的地方有金佛山、合江县福宝、古蔺县与叙永县间的笋子山。海拔800-1000米的低山，以栲树林、桢楠林较多；海拔1000-1500米一带，主要分布刺果米槠、四川大头茶、大苞木荷林。这类常绿阔叶林，组成种类多，层片结构复杂，特别是山茶科植物十分丰富，常成群落乔木层的优势种，柃木属和茶属植物则常成为灌木层的优势植物。灌木层常以金佛山方竹和茶树占极大的优势。低山常绿针叶林中，杉木林、马尾松林有较大面积。在海拔1600-2000米的石灰岩地区，有峨眉栲、曼青冈、化香树、西门鹅耳枥、小叶朴等组成的常绿与落叶阔叶混交林。栽培植被一般分布在海拔较低的地方。作物以水稻、玉米为主，其次有红苕、豆类、小麦、油菜、马铃薯、绿肥、烟草、花生、青麻等作物；经济林木主要有油桐、油茶、茶、红桔、甜橙。

从项目评价区植被现状调查结果来看，项目区处于海拔800以下的低山常绿针叶林，以大面积马尾松为主，栽培植物以水稻、玉米、红苕等作物，植被情况大致与植被小区的植被描述一致。

②植被类型分类系统表

调查区域植被类型图参照《1:1000000中国植被图》中植被分类体系，将评价范围内现场调查的植被类型分为针叶林、灌丛和灌草丛等2个植被型组，结合区域高分遥感数据、DEM数据、地面调查数据等对评价范围的植被类型进行目视解译，并将植被型组细分为3个植被型、4个植被群系，并编制评价范围植被类型图。调查及评价范围内植被类型统计见下表。

表4.3-13 项目植物群落调查结果统计表

| 植被 型组 | 植被型 | 植被亚型 | 群系 | 分布区域 | 工程占用情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 占用面积（hm²） | 占用比例（%） |
| Ⅰ.针叶林 | 一、暖性针叶林 | （一）暖性常绿针叶林 | - 1.马尾松 林群系 | 主要呈块状分布在迁改段起点至650m沿线的森林生态系统中，零散分布于迁改段终点附近区域，常见于道路旁的低山丘陵区 | - 0.37 | - 0.67 |
| Ⅱ.灌丛和灌草丛 | 二、落叶阔叶灌丛 | （二）暖性落叶阔叶灌丛 | 2.盐麸木 灌丛群系 | - 零星分布于评价区内的林缘、荒地路边、浅丘下坡等 | - 0.01 | - 0.10 |
|  | 三、灌草丛 | （三）中生性灌草丛 | 3.狗脊 草丛群系 | - 主要分布于评价范围内针叶林的林下、林缘等区域 | - 0.002 | - 0.27 |
|  |  |  | 4.芒草丛 群系 | - 主要分布于路边、荒地、草地等 | - 0.005 | - 0.68 |
| .农业植被 | 粮食作物 |  | 水稻、玉米、番薯等 | - 评价区的房前屋后、浅丘下部、道路旁等地段 | - 0.44 | - 1.33 |
| Ⅵ.其他无植被地段 |  |  |  | / | - 0.03 | - 0.70 |
| 合计 |  |  |  |  | - 0.857 | - / |

③植被类型分述

- A.针叶林—马尾松林群系（Form.Pinus massoniana）

马尾松林广泛分布于中国亚热带地区，适应温暖湿润的气候，多生长在海拔1000米以下的低山丘陵区。是项目所在地区的主要森林植被类型，在评价区中主要呈块状分布在迁改段起点至中段沿线的森林生态系统中，零散分布于迁改段终点附近区域，常见于道路旁的低山丘陵区。

群落乔木层除马尾松外，群落中有杉木（Populus  canadensis）、盐麸木（Rhus chinensis）、油桐（Vernicia fordii）、野桐（Mallotus tenuifolius）、野茉莉（Styrax japonicus）、女贞（Ligustrum lucidum）等常见树种，群落高度在7~14m左右，郁闭度70~85%，马尾松胸径多在20~22cm之间。灌木层较为丰富，常见的有油茶（Camellia oleifera）、白栎（Quercus fabri）、细枝柃（Eurya loquaiana）、菱叶冠毛榕（Ficus gasparriniana）、山莓（Rubus corchorifolius）、杉木（Cunninghamia lanceolata）等，灌木层高0.5~4.5m，盖度30~40%。草本植物以蕨类植被为主，有狗脊（Woodwardia japonica）、里白（Diplopterygium glaucum）、芒（Miscanthus sinensis）、芒萁（Dicranopteris pedata）、地果（Ficus tikoua）、蕨（Pteridium aquilinum）等，草本层植株高0.1-1.5m，盖度25~40%左右。

| *** | *** |
| --- | --- |
| 管线沿线马尾松林分布情况现场图 |  |

B.灌丛和灌草丛

a.盐麸木灌丛群系（Form.Rhus chinensis）

盐麸木为强阳性植物，幼苗期耐半阴，喜温暖湿润，年均温 15-20℃，年降水量 800 毫米以上，耐寒性较弱，对土壤要求宽松，pH 值 4.5-7.5 均可生长，尤其适应酸性红壤、黄壤及石灰岩山地，耐贫瘠和干旱，常见于向阳山坡、沟谷、溪边的疏林或灌丛中。调查区域内盐麸木灌丛群落零星分布于评价区内的林缘、荒地路边、浅丘下坡等。该灌丛群落结构较简单，零星生长着水麻（Debregeasia orientalis）、构（Broussonetia papyrifera）、牡荆（Vitex negundo）、小木通（Clematis armandi ）、插田藨（Rubus coreanus）、乌桕（Triadica sebifera）、野桐等，主要伴生草本有白茅（Imperata cylindrica）、艾（Artemisia argyi）、葛（Pueraria montana）、葎草（Humulus scandens）、毛蕨（Cyclosorus interruptus）、芒、蕨等，群落总盖度在60~75%之间。

| *** | *** |
| --- | --- |
| 管线沿线盐麸木分布情况现场图 |  |

b.狗脊草丛群系（Form.Woodwardia japonica）

狗脊为耐阴植物，需在郁闭度60%-80%的林下环境生长，强光直射会导致叶片枯黄，喜温暖湿润，适宜生长温度15-25℃，耐寒性较差，偏好酸性土壤（pH4.5-6.0），常见于红壤、黄壤丘陵区，海拔200-1600米的山谷、溪畔及林下以800-1200米最为集中。本评价区内主要分布于评价范围内针叶林的林下、林缘等区域，群落总盖度在60~95%之间。该群落结构较简单，主要由狗脊组成，主要伴生种有江南卷柏（Selaginella moellendorffii）、棕叶狗尾草（Setaria palmifolia）、显子草（Phaenosperma globosum）、荩草（Arthraxon hispidus）、青绿薹草、毛蕨、地果等。

| *** | *** |
| --- | --- |
| 管线沿线狗脊草丛分布情况现场图 |  |

d.芒草丛群系（Form.Miscanthus sinensis）

禾本科芒属多年生苇状草本，其特性耐旱、耐寒、耐贫瘠、耐盐碱，地理分布从华南丘陵到东北平原均有野生种群，常见于山地、荒坡、草甸及河岸。本评价区内主要分布于评价范围内草地、荒地、路边等区域，群落总盖度在75~90%之间。该群落结构较简单，主要由芒组成，主要伴生种有冷水花（Pilea notata）、钻叶紫菀（Symphyotrichum subulatum）、野茼蒿（Crassocephalum crepidioides）、三裂蛇葡萄（Ampelopsis delavayana）、节节草（Equisetum ramosissimum）、葎草、狗尾草、芒萁等。

| *** | *** |
| --- | --- |
| 管线沿线芒草丛分布情况现场图 |  |

e.农业植被

此外，评价范围内的土地垦殖度较高，栽培植被主要以水稻（Oryza sativa）、玉米（Zea mays）、番薯（Ipomoea batatas）、大豆（Glycine max）及辣椒、萝卜、甘蓝等应季蔬菜为主。

| *** | *** |
| --- | --- |
| *** | *** |
| 管线沿线农业植被分布情况现场图 |  |

（4）评价范围内植物物种组成分析

根据现场踏勘，本项目所在区域为农村区域，区域植物资源一般。结合本次现场调查，评价区内共有维管植物65科127属161种，其中蕨类植物7科9属13种，裸子植物2科2属2种，被子植物56科116属146种，乔木层植物有马尾松、杉木、油桐、野桐、女贞、慈竹等；灌木层植物有盐麸木、油茶、白栎、细枝柃、菱叶冠毛榕、山莓、水麻、构、牡荆、小木通、插田藨、乌桕等；草本层植物有芒、狗脊、葎草、葛、苍耳、牛筋草、鬼针草、钻叶紫菀、小蓬草、白茅、马兰、莠竹、毛蕨、蕨、艾等，水塘洼地周围一般有浮萍、空心莲子草，组成统计见表4.3-14，植物名录见附录。

表4.3-14 维管植物组成统计表

| / |  | 科数 | 科的比例（%） | 属数 | 属的比例（%） | 种数 | 种的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蕨类植物 |  | 7 | 10.77 | 9 | 7.09 | 13 | 8.07 |
| 种子 植物 | 裸子植物 | 2 | 3.08 | 2 | 1.57 | 2 | 1.24 |
|  | 被子植物 | 56 | 86.15 | 116 | 91.34 | 146 | 90.68 |
| 合计 |  | 65 | 100 | 127 | 100 | 161 | 100 |

根据调查结果，从物种组成来看，调查区内蕨类植物仅占总物种数的8.07%，充分表明区内植物物种以种子植物为主，其所占比例超过总物种数的90%。

（5）珍稀保护植物

结合参考《国家重点保护野生植物名录》（中国国家林业和草原局 农业农村部公告，2021年第15号）、《中国生物多样性红色名录—高等植物卷（2020）》（中华人民共和国生态环境部 中国科学院公告，2023年第15号）、《重庆市重点保护野生植物名录》（重庆市林业局 重庆市农业农村委员会公告，渝林规范〔2023〕2号）、《中国植物红皮书》、2022 年颁布的《“十四五”全国极小种群野生植物拯救保护建设方案》等文献资料，项目占地及施工活动范围内无国家级、重庆市重点保护野生植物、古树名木分布、极小种群及其他珍稀保护植物分布。

评价区内的特有种植物共计16种，均为无危种，工程占用的特有种均为评价范围的常见种和广布种。

表4.3-15 特有种统计表

| 序号 | 科名 | 属名 | 种名/种拉丁名 | 濒危等级 | 分布区域 | 工程是否占用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 百合科 | 菝葜属 | 小叶菝葜 Smilax microphylla | LC | 乔木林林下分布 | 否 |
|  | 大戟科 | 野桐属 | 野桐 Mallotus tenuifolius | LC | 乔木林林下分布 | 否 |
|  | 杜鹃花科 | 越橘属 | 江南越橘 Vaccinium mandarinorum | LC | 乔木林林下分布 | 否 |
|  | 禾本科 | 慈竹属 | 慈竹 Bambusa emeiensis | LC | 房前屋后 | 是 |
|  | 禾本科 | 刚竹属 | 刚竹 Phyllostachys sulphurea | LC | 乔木林林下分布 | 是 |
|  | 禾本科 | 刚竹属 | 毛竹 Phyllostachys edulis | LC | 房前屋后 | 否 |
|  | 禾本科 | 刚竹属 | 水竹 Phyllostachys heteroclada | LC | 乔木林林下分布 | 否 |
|  | 荚蒾科 | 荚蒾属 | 金佛山荚蒾 Viburnum chinshanense | LC | 乔木林林下分布 | 是 |
|  | 荚蒾科 | 荚蒾属 | 球核荚蒾 Viburnum propinquum | LC | 乔木林林下分布 | 否 |
|  | 葡萄科 | 蛇葡萄属 | 三裂蛇葡萄 Ampelopsis delavayana | LC | 路边分布 | 否 |
|  | 蔷薇科 | 蔷薇属 | 钝叶蔷薇 Rosa sertata | LC | 乔木林林下分布 | 否 |
|  | 蔷薇科 | 悬钩子属 | 川莓 Rubus setchuenensis | LC | 乔木林林下分布 | 否 |
|  | 蔷薇科 | 悬钩子属 | 乌藨子 Rubus parkeri | LC | 乔木林林下、路边分布 | 是 |
|  | 蔷薇科 | 悬钩子属 | 锈毛莓 Rubus reflexus | LC | 乔木林林下、路边分布 | 否 |
|  | 桑科 | 榕属 | 菱叶冠毛榕 Ficus gasparriniana | LC | 乔木林林下分布 | 否 |
|  | 五列木科 | 柃属 | 细枝柃 Eurya loquaiana | LC | 乔木林林下分布 | 否 |

（6）外来入侵植物调查

外来入侵植物依据《中国外来入侵物种名单（第一批）》（环发〔2003〕11号）、《中国外来入侵物种名单（第二批）》（环发〔2010〕4号）、《中国外来入侵物种名单（第三批）》（公告2014年第57号）、《中国自然生态系统外来入侵物种名单（第四批）》（公告2016年第78号）、《重点管理外来入侵物种名录》（国家林草局、农业农村部等六部门 第567号）确定。根据现场调查，本工程沿线区域已存在少量入侵种的分布，但未造成成片入侵状况，在路旁、林下等环境中零星分布，主要物种有空心莲子草、鬼针草（三叶鬼针草）、苏门白酒草、藿香蓟、小蓬草等5种，尚未发现上述物种对当地生态系统和本土物种产生不利影响。

#### 4.3.5.2 动物资源现状

（1）样线布设原则

本项目评价范围内野生动物资源调查原则主要按照《环境影响评价技术导则一生态影响》（HJ 19-2022）要求，结合《生物多样性观测技术导则陆生哺乳动物（HJ 710.3-2014）》、《生物多样性观测技术导则鸟类（HJ 710.4-2014）》、《生物多样性观测技术导则爬行动物（HJ 710.5-2014）》、《生物多样性观测技术导则两栖动物（HJ 710.6-2014）》等确定，调查方法主要通过资料查询、访问调查和实地调查等方法开展调查工作。结合（HJ 710.3-2014）附录B、2017年生态环境部发布的《县域陆生哺乳动物多样性调查与评估技术规定》附录A生境类型表中的第一层次划分结果，将生境类型分为森林、灌丛、草地、湿地、农田、城镇、荒漠、冰川/永久积雪、裸地、其他等10种。

（2）动物样线调查

经现场调查、访问及查阅资料，本项目管道沿线多数地区人类活动较为频繁，现有土地开发利用程度较高，人类活动对当地野生动物影响较大。本次评价范围生境类型有森林、灌丛、草地、湿地、农田、城镇这6种，结合评价范围内野生动物生境类型的特点，以评价区的农田、湿地、森林3种生境类型为主要调查区域，兼顾灌丛、城镇、草地生境，共布设4条样线，重点布设于评价区内的工程施工占地周边等地及森林植被状况较好的区域，观测野生动物及其活动痕迹（如粪便、卧迹、足迹链、尿迹等）。样线具体点位和长度结合生境以及道路可达性进行设置，观测时行进速度大概为2-3km/h，样线长度为0.7~1.2km。样线设置具体如下表所示。

表4.3-16  调查样线信息汇总表

| 序号 | 起点经纬度 | 起点海拔 | 终点经纬度 | 终点海拔 | 长度 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** | 712 | *** | 702 | 752 | 湿地-农田-草地-森林 |
| 2 | *** | 696 | *** | 640 | 894 | 农田-城镇-湿地-灌丛 |
| 3 | *** | 684 | *** | 702 | 1240 | 森林-城镇-农田-湿地 |
| 4 | *** | 689 | *** | 670 | 1078 | 森林-灌丛 |

（3）陆生动物资源现状分析

①动物区划

按《中国动物地理》（张荣祖）所提出的“中国动物地理区划”，本项目所在地区属于东洋界-中印亚界-华中区-西部山地高原亚区。本亚区包括秦岭、淮阳山地西部、四川盆地、云贵高原的东部和西江上游的南岭山地，西部和西南部与横断山区相连。自然条件主要是海拔较高，地形较崎岖，气候除四川盆地外，亦比较温凉。动物区系复杂，不少喜马拉雅横断山区型成分分布至本区。尚有一些为本亚区所特有和主要分布于本亚区的种，如秦巴北鲵（Ranodon tsinpaensis）、巫山北鲵（Ranodon shihi）、华西雨蛙（Hyla annectans）、菜花铁烙头（Trimeresurus jerdonii）、四川金丝猴（Rhinopithecus roxellana）、黔金丝猴（Rhinopithecus brelichi）、豪猪（Hystrix hodgsoni）、金鸡等。喜马拉雅-横断山区型成分的渗入主要在秦岭部分，如峨山掌突蟾（Leptobrachella oshanensis）、棘皮湍蛙（Amolops granulosus）、几种龙蜥、血雉（Ithaginis cruentus）、画眉科中的一些种类，羚牛（Budorcas taxicolor）、小熊猫（Ailurus fulgens）、绒鼠、西(云)南兔（Lepus comus）和藏鼠兔等。另有一些鸟兽为与东部丘平原所共有，但常有不同亚种分化，如毛冠鹿（Elaphodus cephalophus）、中华竹鼠（Rhizomys sinensis）和画眉亚科的一些种。

②动物物种组成

根据现场调查、访问及查阅资料，管线沿线人为活动较频繁，地表植被多为人工马尾松林和农田植被，项目用地范围及周边以鸟类居多，兽类、爬行类、两栖类较少，且多为和人类关系较为密切或适应了人类影响的种类，常见野生动物主要有麻雀（Passer montanus）、珠颈斑鸠（Spilopelia chinensis）、黄臀鹎（Pycnonotus xanthorrhous）、乌鸫（Turdus mandarinus）、家燕（Hirundo rustica）、褐家鼠（Rattus norvegicus）、乌梢蛇（Ptyas dhumnades）等。评价区内陆生脊椎动物共有61种，分别隶属于10目32科，动物名录见附录。

表4.3-17 陆生脊椎动物统计表

| 类群 | 目 | 科 | 种 | 国家、市级重点保护野生动物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 两栖类 | 1 | 4 | 6 | / |
| 爬行类 | 1 | 4 | 7 | 3种（市级） |
| 兽类 | 3 | 3 | 6 | / |
| 鸟类 | 5 | 21 | 42 |  |
| 合计 | 10 | 32 | 59 | 3 |

（1）两栖类

通过调查和查阅文献发现，本次评价范围两栖类以东洋种为主，主要包括华西雨蛙（Hyla annectans）、饰纹姬蛙（Microhyla fissipes）等，主要栖息在水库水塘和稻田等附近。

（2）爬行类

本项目评价区内爬行类以东洋种为主。主要包括蹼趾壁虎（Gekko subpalmatus）北草蜥（Takydromus septentrionalis）、乌梢蛇（Zaocys dhumnades）、王锦蛇（Elaphe carinata）、黑眉锦蛇（Elaphe taeniurua）等。

（3）兽类

项目周边人类活动频繁，经现场调查、走访及文献资料查阅，用地范围及周边常见的兽类多为啮齿目，大型兽类较为稀少。主要包括褐家鼠（Rattus norvegicus）、小家鼠（Mus musculus），主要分布在居民居住处。

（4）鸟类

根据现场调查、文献资料查阅，项目周边的鸟类主要有麻雀（Passer montanus）、珠颈斑鸠（Spilopelia chinensis）、黄臀鹎（Pycnonotus xanthorrhous）、乌鸫（Turdus mandarinus）、白鹭（Little Egret）等。其中白鹭等分布在评价区内水库生境，麻雀、珠颈斑鸠、黄臀鹎、乌鸫等分布在评价区内灌丛、竹林、村落等生境。

（5）珍稀保护动物资源

《国家重点保护野生动物名录》（中国国家林业和草原局 农业农村部公告，2021年第3号）、《中国生物多样性红色名录—脊椎动物卷（2020）》（中华人民共和国生态环境部 中国科学院公告，2023年第15号）、《重庆市重点保护野生动物名录》（重庆市林业局 重庆市农业农村委员会公告，渝林规范〔2023〕2号）等文献资料，评价区内无国家重点保护动物分布；分布有重庆市重点保护野生动物3种（乌梢蛇、黑眉锦蛇、王锦蛇）且为易危物种，在评价范围内灌丛、林缘地带、池塘等地出没；中国特有种2种：蹼趾壁虎、北草蜥，在评价范围内池塘内出没。由于项目占地范围内主要为耕地及人工林，人为活动干扰较大，本次实地调查过程中在占地范围内未发现保护动物实体及栖息地分布。

表4.3-8  重要野生动物调查结果统计表

| 序号 | 物种名称（中文名/拉丁名） | 保护级别 | 濒危等级 | 特有种（是/否） | 分布区域 | 资料来源 | 工程占用情况（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌梢蛇/ Zaocys dhumnades | 市级 | VU | 否 | 陆栖型 | 访问、资料 | 否 |
| 2 | 王锦蛇/Elaphe carinata | 市级 | VU | 否 | 陆栖型 | 访问、资料 | 否 |
| 3 | 黑眉锦蛇/Elaphe taeniurua | 市级 | VU | 否 | 陆栖型 | 访问、资料 | 否 |
| 4 | 蹼趾壁虎/Gekko subpalmatus | / | / | 是 | 住宅型 | 访问、资料 | 否 |
| 5 | 北草蜥/Takydromus septentrionalis | / | / | 是 | 灌丛石隙型 | 访问、资料 | 否 |

根据现场调查与访问结果，结合历史调查资料，乌梢蛇、黑眉锦蛇、王锦蛇为重庆市常见蛇类，调查期间评价范围内没有发现上述重要动物的集中分布区，也没有营巢区，主要是觅食活动可能在评价区出没，以评价区内灌丛、农田与村舍附近偶见。

### 4.3.6 生态保护目标

根据咨询当地林草、自然资源等主管部门及有关资料，本项目不涉及自然保护地、国家公园、自然公园、世界自然遗产、风景名胜区等特殊敏感区域。

本项目涉及的生态保护目标主要有天然林和永久基本农田。

（2）天然林

评价范围内天然林的林地功能分区为“渝西一般用材林与经济林产品区”，在改建起点至中点段较为密集，中点-改建终点段较为零散。根据现场调查，项目区天然林植被主要为马尾松为主，群落乔木层有杉木、盐麸木、油桐、野桐、野茉莉、女贞等，灌草植被主要是油茶、白栎、菱叶冠毛榕、山莓、狗脊、里白、芒、芒萁、地果、蕨等。

本项目与天然林的位置关系为：部分管线约622.35m穿越天然林，临时占地所涉面积约0.38hm2，评价范围所涉面积约为51.28hm2。本项目无永久占地。

（4）永久基本农田

评价范围内永久基本农田的种植属性主要为“粮食作物类与非粮食作物类轮作”，集中分布于中点-改建终点段。

本项目部分管线不可避免经过永久基本农田区域。部分管线约614.76m经过永久基本农田，涉及临时占地约0.36hm2。生态评价范围所涉面积约为24.46hm2。本项目无永久占地。

### 4.3.7 评价区主要生态问题

（1）生态环境现状

通过评价区现状调查及区域资料分析，评价范围内森林生态系统为优势类型，占比50.01%，植被类型中主要为马尾松林等，林下灌木、草本总体来说较简单，灌草植被群系主要由盐麸木、狗脊、芒等物种组成，从评价区动物种类组成与分布来看，由于人类活动的影响评价范围内的动物主要为与人类适生的小型动物，以常见的鸟类居多，如麻雀、珠颈斑鸠、家燕等，大型兽类与保护种类较少；其次为农田生态系统，占比30.31%，农作物及农产品占一定植被覆盖比例，主要种植水稻、玉米、番薯与豆类为主等。

（2）外来生物入侵问题

本项目评价区需重点管理的外来入侵植物有空心莲子草、鬼针草（三叶鬼针草）、苏门白酒草、藿香蓟、小蓬草等5种，在路旁、林下等环境中零星分布，未造成成片入侵状况，且尚未发现上述物种对当地生态系统和本土物种产生不利影响。

（3）水土流失问题

评价范围内主要以微度侵蚀为主，评价区总面积的71.16%。项目所在地（文龙街道***村）不属于綦江区水土流失重点预防区和重点治理区。

# 5施工期环境影响分析

## 5.1环境空气影响分析

施工期产生的废气主要为施工扬尘、少量施工机具尾气、少量焊接烟尘及停气置换放空废气。

（1）施工扬尘

本工程的扬尘主要产生于两个部分：管沟开挖、填埋、土石方堆放和车辆运输过程产生的扬尘。施工期间产生的扬尘污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，其中受风力的影响因素最大，随着风速的增大，施工扬尘的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

管道开挖、填埋、土石方堆放过程为分段进行，每段施工时间较短，作业带内产生的扬尘为无组织面源排放，根据类似工程调查分析：在大风情况下施工现场下风向1m处扬尘浓度可达3mg/m3以上，25m处为1.53mg/m3，下风向60m范围内TSP浓度超标。管道沿线的较近居住民施工期内会受到施工扬尘的影响，但由于施工过程为分段进行，施工时间较短，且以上地段管道沿线土壤多比较湿润，因此总体而言，管线施工作业扬尘污染是短时的，且影响不会很大。在采取合理化管理、作业面和土堆适当喷水、土堆和建筑材料遮盖、大风天停止作业等措施后，施工扬尘对周围保护目标的影响会大为降低。

汽车施工阶段运输过程中，也会产生扬尘污染。扬尘量、粒径大小等与多种因素有关，如路面状况、车辆行驶速度、载重量、天气情况等。其中风速、风向等天气状况直接影响扬尘的传输方向和距离。由于汽车运输过程中产生的扬尘时间短、扬尘落地快、影响范围主要集中在运输道路两侧，故汽车运输扬尘对周边的环境空气影响程度和范围较小，影响时间也较短。如果采用道路定时洒水抑尘、车辆不要装载过满并采取密闭或遮盖措施，可大大减少运输扬尘对周围环境空气的影响。

总体而言，施工期扬尘对管道沿经各大气敏感点影响很小，属可接受范围。

（2）机具尾气

在管道建设过程，会使用工程机械和运输车辆，其工作时排放的尾气主要污染物是CmHn、CO、NOx等。由于本项目是线性工程，施工期较短，产生的废气量较小，项目选用先进施工机械和设备，减少油耗和燃油废气污染，加强施工机械维修、保养，确保其处于最佳工作状态，合理施工布局和安排运输时段，同时施工现场位于开阔地带，有利于废气扩散，且施工机械排放的尾气具有间歇性和流动性，该类污染源对大气环境的影响较轻。

（3）焊接烟尘

管道焊接过程中会产生少量焊接烟气，焊接工艺在开阔空间完成，焊接时间短，同时使用优质环保焊条，废气排放量小且间断性排放，对环境空气的影响有限。

（4）停气置换放空废气

主要为管道碰口前氮气置换天然气后点火放空产生的CO2、H2O。点火放空依托改线管道一端的新盛站站场进行。放空区位于空旷开阔地段，废气扩散后不会对当地大气环境造成明显影响。

总的来说，采取积极的大气污染防治措施后，工程施工对周边环境空气影响较小，可接受。

## 5.2地表水环境影响分析

本项目穿越无名沟渠1次（季节性沟渠），施工期对地表水环境的影响主要为施工废水、试压废水、生活污水等对环境的影响。

（1）施工废水

施工作业过程中会产生少量施工废水，悬浮物浓度较高，还有少量石油类，根据类比调查，这部分废水经隔油沉淀处理后后可循环使用于施工作业带洒水降尘或回用作为施工用水，不外排。因此，项目施工期产生的施工废水不会对当地地表水环境造成明显不利影响。

综上所述，拟建项目施工期产生的废水不会对当地地表水环境造成明显不利影响。

（2）试压废水

项目管道采用清水试压，试压废水沉淀后回用于设备、车辆冲洗和场地洒水降尘，杜绝不经处理任意排放。

（3）生活污水

根据以往施工经验，施工队伍的食宿一般依托当地的民房等，施工期生活污水主要依托当地现有生活污水处理系统。因此，对地表水环境影响较小。

（4）对饮用水源保护区的影响

迁改管段位于綦江区文龙街道薄刀岭水库新盛水厂水源地上游，距离饮用水水源保护区陆域保护范围最近距离约68m，水域保护范围最近距离约100m，该水域范围现状为干涸状态；取水口最近距离约553m。因此，施工过程中及时对裸露地面和临时堆土采取拦挡、覆盖措施；加强施工管理，严禁将施工弃渣、弃土、垃圾以及未经处理的废水直接倾倒至地表水体。在采取进一步加强施工管理，严禁排放污废水等措施后，对地表水环境影响小。

| *** | *** |
| --- | --- |
| 图1点水库现状 | 图2点水库现状 |
| *** | *** |
| 水域现状 | 取水口标识 |
| *** |  |
| 本项目与薄刀峡水库位置示意图 |  |

（5）对金钗湖水库的影响

迁改管段位于金钗湖水库下游，改建段起点距水库最近距离约50m，其现状为堤坝。施工过程中及时对裸露地面和临时堆土采取拦挡、覆盖措施；施工机械（如钻机、挖掘机）与堤坝边缘的距离不小于10米，严禁在堤坝上或周边进行重型机械碾压、振动作业；加强施工管理，严禁将施工弃渣、弃土、垃圾以及未经处理的废水直接倾倒至地表水体。在采取进一步加强施工管理，严禁排放污废水等措施后，对地表水环境影响小。

| *** | *** |
| --- | --- |
| 金钗湖水库现状 | 改建管道距水库最近点位-堤坝现状 |
| *** |  |
| 本项目与金钗湖水库位置示意图 |  |

## 5.3地下水环境影响分析

本项目施工期间对地下水影响主要表现为管道开挖及污废水对地下水的影响。

（1）管道开挖对地下水的影响

管道在敷设过程中，其开挖的深度决定其对地下水环境的影响程度。由于局部地段地下水埋深小，管沟施工可能揭露地下水位，扰动浅表地下水，增加地下水浊度，但因施工时间短，且影响范围小（管线附近几米），管线施工结束就可恢复正常。

（2）污废水对地下水的影响

项目施工期的水污染源主要为施工废水、生活污水以及管道试压废水。施工废水经隔油沉淀处理后可循环使用于施工作业带洒水降尘或回用作为施工用水；生活污水主要污染物为COD、BOD、NH3-N、动植物油等，依托当地的生活污水处理系统处理；管道试压采用清洁水，试压后排水中的污染物主要是SS，经沉淀后用于洒水降尘，杜绝不经处理任意排放。施工期产生的污废水均得到妥善处置，对地下水影响较小。

综上，项目施工期对地下水影响较小。

## 5.4声环境影响分析

本工程施工过程中采用的机械和运输工具使用时会产生施工噪声，容易对附近声环境造成影响，因此评价对施工噪声对环境的影响进行预测分析。

根据工程初步设计报告对拟建工程提出的工程实施方案，表3.1-1列出了工程施工机械噪声值。

预测模式如下：

施工噪声源可近似视为点声源，根据点声源噪声衰减模式，可计算出各施工设备不同距离的噪声值。点声源衰减模式如下：

式中：

LP—距声源r（m）处声压级，dB（A）；

LPO—距声源ro（m）处声压级，dB（A）；

利用公式对施工机械噪声的污染范围（作业点至噪声值达到标准的距离）进行预测，施工机械在不同距离处噪声影响见表5.4-1。

表5.4-1       施工机械噪声影响范围预测结果       单位：dB（A）

| 距离 m 噪声源 | 5 | 10 | 20 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 84 | 78.0 | 72.0 | 64.0 | 61.1 | 58.0 | 54.5 | 52.0 |
| 推土机 | 86 | 80.0 | 74.0 | 66.0 | 63.1 | 60.0 | 56.5 | 54.0 |
| 吊管机 | 86 | 80.0 | 74.0 | 66.0 | 63.1 | 60.0 | 56.5 | 54.0 |
| 电焊机 | 84 | 78.0 | 72.0 | 64.0 | 61.1 | 58.0 | 54.5 | 52.0 |
| 切割机 | 96 | 90.0 | 84.0 | 76.0 | 73.1 | 70.0 | 66.5 | 64.0 |
| 载重汽车 | 88 | 82.0 | 76.0 | 68.0 | 65.1 | 62.0 | 58.5 | 56.0 |
| 空压机 | 88 | 82.0 | 76.0 | 68.0 | 65.1 | 62.0 | 58.5 | 56.0 |
| 柴油发电机 | 96 | 90.0 | 84.0 | 76.0 | 73.1 | 70.0 | 66.5 | 64.0 |

根据表5.4-1可知，正常情况下，在距离施工机具50m处施工机具对声环境的贡献值为64.0~76.0dB（A），在距离施工机具100m处施工机具对声环境的贡献值为58.0~70.0dB（A），在距离施工机具200m处施工机具对声环境的贡献值为52.0~64.0dB（A）。

根据1.10.4声环境保护目标调查可知，管道改建段沿线200m范围内无学校、医院等分布，主要为散居农户（约28户84人）。因此，本次评价要求施工过程中：①合理布局施工机械，合理安排施工强度，做好施工组织设计，尽可能将施工机械远离周围的敏感点；②选用符合国家标准的低噪声设备，并加强对设备的维修保养，避免由于设备非正常工作而产生高噪声污染；③合理安排施工时间，禁止夜间（22：00－次日6：00）施工；④施工运输应注意合理安排施工物料的运输时间。在途经附近居民点和学校路段，应减速慢行、禁止鸣笛；⑤施工过程中加强与附近居民的沟通，争取他们的理解和支持；⑥在施工招投标时，将减低环境噪声污染的措施列为施工组织设计内容，并在合同中予以明确。

总的来说，管道施工时对沿线居民有一定程度的影响，但由于施工周期短，且不在夜间施工，通过采取以上噪声防治措施，可最大限度地减少施工噪声对周围环境的影响，施工对沿线各声环境敏感目标的影响可接受。

## 5.5固体废物影响分析

施工期产生的固体废物主要是生活垃圾和施工废料。

（1）生活垃圾

本工程施工期生活垃圾产生量约为5kg/d。如果生活垃圾乱堆放，会影响施工场地的美观和卫生情况，同时滋生细菌、蝇、蚊等可能对施工人员身体健康造成危害。本工程针对生活垃圾依托当地现有设施收集后交环卫部门处理的措施，规范生活垃圾的管理，避免其乱堆放，确保施工场地有良好的卫生条件，减少生活垃圾对环境的不良影响。

（2）施工废料

施工废料主要包括废包装材料、废焊条，清管所产生的少量铁屑、粉尘，以及施工过程中产生的废金属等。可回收施工废料外售废品回收站回收处置，不可回收施工废料收集后送当地环卫部门统一处置。

综上，本项目固体废物均得到妥善处置，对环境影响很小，属可接受的范畴。

## 5.6生态环境影响分析

### 5.6.1对土地利用的影响

本项目总占地面积约0.94hm2。均为临时占地。根据现场调查，临时占地以耕地为主，工程施工将造成农作物减产。

工程临时占地包括管沟开挖、堆管场等。工程临时占地将在短期内改变利用性质，施工结束后，临时占地将恢复其原有土地利用方式，工程施工基本不改变工程的土地利用格局。其中，耕地可立即恢复生产，只影响一季的生产和土地利用方式；荒地则可完全恢复。

### 5.6.2对土壤环境的影响

（1）扰乱土壤发生层、破坏土壤结构

土壤结构是经过较长的历史时期形成的，管沟开挖和回填必将破坏土壤的结构。尤其是土壤中的团粒结构，一旦遭到破坏，会经过较长的时间才能恢复，对农田土壤影响更大。农田土壤耕作层是保证农业生产的基础，农作物根系生长和发育的层次深度一般在15~25 cm，管道开挖会扰乱和破坏土壤的耕作层。同时，开挖土堆放两边占用农田，也会破坏农田的耕作土。此外，土层的混合和扰动会改变原有农田耕作层的性质。因此，在整个施工过程中，对土壤耕作层的影响较大。

（2）混合土壤层次，改变土壤质地

土壤质地因地形和土壤形成条件的不同而有较大的变化，即使同一土壤剖面，表层土壤质地与底层的也截然不同。输气管道的开挖和回填，混合原有的土壤层次，会降低土壤的蓄水保肥能力，从而影响土壤的发育，植被的恢复；在农田区将降低土壤的耕作性能，影响农作物的生长，最终导致农作物产量的下降。

（3）改变土壤肥力

土体构型是土壤剖面中各种土层的组合情况。不同土层的特征及理化性质差异较大。表土层养分较心土层好，其有机质、全氮、速效磷、钾等含量高，紧实度、孔隙状况适中，适耕性强。类比同类项目，输气管道工程对土壤养分的影响与土壤的理化性状密切相关。在实行分层堆放，分层覆土的措施下，土壤中有机质将下降30~40%，土壤养分将下降30~50%，其中全氮约下降43%，磷素约下降40%，钾素下降43%。故施工对原有土体构型的扰动会使土壤养分状况受到影响。

### 5.6.3对农业的影响

本项目工程建设对农业的主要影响体现在管线占用耕地对农作物和经济作物的影响。管沟开挖等施工过程将对施工范围内及周边种植的农作物最直接的影响就是使植株遭到破坏，地表裸露，生物量损失。同时，施工过程产生的尘土附着在作物叶片表面，影响植物光合作用，尤其是会对作物幼苗生理特性产生影响；施工人员和施工机械设备的践踏、碾压也会对周界作物生产产生不利影响，但是，本项目管线较短，管道分段施工，挖填周期短，施工完成后将立即对临时占地进行恢复，耕地可以全部恢复为原有状态，对区域农业影响有限。对于临时占用耕地造成了当地农民的经济损失，建设单位应严格按照国家和地方相关赔偿政策对受影响的农户进行赔偿。工程施工期间施工单位应加快施工进度，严格控制施工作业范围，禁止随意扩大施工范围并随意损坏农作物。

项目无永久占地，部分管线约614.76m经过永久基本农田，涉及临时占地约0.36hm2，生态评价范围所涉面积约为51.28hm2，主要种植红薯、水稻（已收割）、玉米（过季）、大豆、应季蔬菜等农作物。

本项目为线性工程，管线较短，其施工周期及占用时间较短，本次评价提出了基本农田环境保护方案及保护对策：①施工期应尽量避开作物生长季节，减少农业生产损失。②管沟开挖时应严格将表层耕作土和底层土分别堆放，下层土应放置在靠近管沟一侧，堆土距沟边不小于1m，回填时应将耕作土回填到表层。③管沟填埋时也应分层回填，即底土回填在下，表土回填在上。分层回填前应清理留在土壤中的固体废物，回填时，还应留足适宜的堆积层，防止因降水、径流造成地表下陷和水土流失。回填后多余的土应平铺在田间或作为田埂、渠埂，不得随意丢弃。④施工时，应避免农田受施工设备、设施碾压，而失去正常使用功能。例如：机井、灌渠、灌溉站（一般埋藏较浅）等水利设施的损坏，会导致灌溉区受益范围内农作物生长受影响。⑤施工期间建设单位应严格控制施工范围，不得随意加宽施工作业带，尽量减少对永久基本农田的破坏。⑥施工机械运行及放置期间可能存在渗油，但这种影响是可以避免的，施工单位应加强施工机械的养护，并对施工机械放置场地采取隔垫措施防止渗油污染土壤。⑦施工结束后做好农田的恢复工作，施工结束后可立即对临时占用的永久基本农田恢复生产，清理施工作业区域内的废弃物，按国务院的《土地复垦规定》复垦。凡受到施工车辆、机械破坏的地方，都要及时修整，恢复原貌，植被（包括自然的和人工的）破坏应在施工结束后的当年或来年予以恢复。

通过在施工期采取严格的表土保存措施、施工管理措施及污染物处理处置措施后，项目施工临时占地对永久基本农田的质量影响较小。

综上所述，在采取积极的赔偿措施、施工管理、耕地恢复措施后，工程施工对农作物的影响可接受。

### 5.6.4 对植被资源的影响

本项目为天然气管道改建工程，所有占地均为临时占地，无永久占地。根据现场调查，管线穿越区域主要以林地、耕地为主，周边自然植被都是区域内分布广泛的常见种和广布种。工程施工会对施工区域内的植被进行清除，使相关种类的个体数量减少。但施工区域范围有限，主要为管线的施工作业带及堆管场的占地范围，受影响的个体数量非常有限，工程建设不会造成相关区域植物种群数量的明显改变，不会造成植物种类的减少和植物区系的改变。

总体来说，项目施工过程中会对该区域植被造成一定的影响，但由于植被均为当地常见物种，不会导致评价区内植物群落的种类数量发生变化，也不会造成植物物种的消失，对区域植被稳定性的破坏较弱。由于项目占地面积较小，施工活动造成的植物生物量损失极小，且项目施工周期短，施工结束后，通过复垦、恢复植被、补偿等措施，评价范围内被破坏的植被可以得到有效的恢复。

### 5.6.5 对野生动物的影响

本工程施工期对评价区内动物的影响可以概括为以下几个方面：临时占地使动物栖息地面积缩小，在区域栖息的两爬类、鸟类、兽类的部分栖息地将被直接侵占，迫使其迁往周边区域适宜栖息地；输气管道施工地段的阻隔也可能使一些陆行动物暂时失去迁移行走的通道；施工活动可能直接导致动物巢穴破坏，使动物幼体死亡；输气管线铺设将直接致使导致地上覆盖的植被消失，使在此栖息的动物觅食地、活动地面积减少，让在附近栖息的动物产生不适感；施工噪声、机械振动、施工人员活动惊扰野生动物，影响它们的正常活动、觅食及繁殖，噪声影响严重的将迫使它们暂时迁徙。

（1）对兽类的影响

施工期对兽类的影响主要体现在对动物栖息、觅食地所在生态环境的破坏。对施工区植被的破坏和林木的砍伐，各种施工人员以及施工机械的干扰等，均会使评价区及其周边环境发生改变。受影响的主要是适生于灌草丛的小型兽类，将迁移至附近受干扰小的区域，在施工区附近，上述兽类栖息适宜度降低，种类和数量将相应减少。工程建成后，随着植被逐渐恢复，生态环境的好转，人为干扰减少，许多外迁的兽类会陆续回到原来的栖息地。

（2）对鸟类的影响

施工期间对鸟类的影响主要体现在沿线人为活动的增加，管线的开挖，以及施工机械噪声产生的惊吓、干扰等。但鸟类可以通过迁徙和飞翔来避免施工对其栖息和觅食的影响。

（3）对两栖爬行类动物的影响

由于管道的铺设、施工人员的进入，会惊扰项目占地及施工范围内的爬行动物，由于原分布区被破坏会导致这些动物迁徙到工程影响区外的相似生境内。由于爬行动物具有较强的运动迁徙能力，对外界环境的适应能力较强，工程建设可能会使一部分爬行动物迁徙栖息地，但对种群数量影响较小。总之，由于管线建设影响的范围有限，只要采取相应的环保措施，工程对爬行动物的影响较小。

综上所述，本项目施工周期很短，施工结束后，立即覆土复原，恢复原有地貌，便不会形成宽的隔离断裂带，不会阻断野生动物的迁徙，也不会明显影响动物栖息。而且，与植物不同，动物易于躲避干扰，就近寻找相同生境定居。施工期加强施工人员的教育并及时恢复施工迹地，因此项目建设对野生动物影响很小。

### 5.6.6对生态完整性的影响

管道工程的建设将使评价区植被生境遭到一定程度的破坏、一些生物个体可能丧失部分生长环境，生物多样性会出现一定程度的下降。从调查情况可知，管道建设占地类型主要为林地和耕地，自然体系的生产力将下降，但施工完毕后随着临时占地的恢复生产力将有所回升，基本上恢复到建设前的状况。

（1）施工期对生态系统占地的影响

本次评价根据区域生态系统类型及工程占地情况，分析工程占用的生态系统类型、面积及比例，详见下表。

表5.6-1  生态系统占用情况统计

| 生态系统分类 |  | 临时占地面积（hm2） | 占比（%） | 占评价区比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级类 | 二级类 |  |  |  |
| 1森林生态系统 | 11阔叶林 | 0.02 | 2.13 | 0.04 |
|  | 12针叶林 | 0.38 | 40.43 | 0.69 |
| 2灌丛生态系统 | 21阔叶灌丛 | 0.04 | 4.26 | 0.38 |
| 3草地生态系统 | 34草丛 | 0.02 | 2.13 | 2.74 |
| 4湿地生态系统 | 42湖泊 | 0.01 | 1.06 | 0.11 |
| 5农田生态系统 | 51耕地 | 0.44 | 46.81 | 1.46 |
| 6城镇生态系统 | 63工矿交通 | 0.03 | 3.19 | 0.70 |
| 合计 |  | 0.94 | 100 | / |

根据生态系统占用情况统计，项目施工临时占地类型主要为农田生态系统，总占用面积约0.44hm2，约占评价区农田生态系统的1.46%，项目施工较短且分段施工，因此占用耕地生态系统的时间较短；其次为森林生态系统生态系统，占用面积约0.40hm2，约占评价区森林生态系统的0.73%，管道工程的建设将使评价区植被生境遭到一定程度的破坏，一些生物个体可能丧失部分生长环境，生物多样性会出现一定程度的下降，自然体系的生产力将下降。但项目建设不会造成植被的大面积减少，对森林生态系统的影响很小，不会影响到当地的植物资源利用，以及生物多样性减少导致的生态系统组分失调或简化。施工完毕后随着临时占地的恢复，生产力将有所回升，基本上恢复到建设前的状况。总体来说，项目占地面积较小，不会对评价区生态类型造成明显改变，且项目占地主要为施工临时占地，占地时间短暂，施工完成后占地范围植被会得到一定程度恢复，项目建设对生态环境影响逐渐消失。

因此，施工期对生态系统占用的影响可接受。

（2）施工期对生态系统生物量和生产力的影响

本项目施工过程中的工程占地会使占地范围内植被受到破坏，引起植被生物量损失。对于穿越林地的管段，由于按照《中华人民共和国石油天然气管道保护法》的要求，两侧各5m地域范围内不能进行深根植物种植，植被恢复以以植草绿化为主，故该管段会造成部分生物量的永久损失；对于穿越灌草丛、耕地等管段，施工完成后会对占地范围内的植被恢复到原有状态，故该管道造成的生物量损失为临时损失。

根据统计分析，项目导致的生物量和生产力损失情况详见下表。

5.6-2 本项目占地引起的植被生物量损失统计表

| 损失类型 |  | 一次性生物量损失 | 永久性生物量损失 |
| --- | --- | --- | --- |
| 占地类型 |  | 临时占地 | 管线林地穿越段两侧5m范围 |
| 暖性针叶林 | 面积/hm2 | 0.37 | 0.37 |
|  | 单位面积生物量 | 72.30 | 69.80 |
| 落叶阔叶林 | 面积/hm2 | 0.02 | 0.02 |
|  | 单位面积生物量 | 118.60 | 116.10 |
| 竹林 | 面积/hm2 | 0.01 | 0.01 |
|  | 单位面积生物量 | 14.30 | 11.80 |
| 常绿阔叶灌丛 | 面积/hm2 | 0.01 | / |
|  | 单位面积生物量 | 11.90 | / |
| 落叶阔叶灌丛 | 面积/hm2 | 0.03 | / |
|  | 单位面积生物量 | 9.50 | / |
| 草丛 | 面积/hm2 | 0.02 | / |
|  | 单位面积生物量 | 2.50 | / |
| 耕地 | 面积/hm2 | 0.44 | / |
|  | 单位面积生物量 | 6.00 | / |
| 水域 | 面积/hm2 | 0.01 | / |
|  | 单位面积生物量 | 1.20 | / |
| 其他无植被地段 | / | 0.03 | / |
| 损失生物量合计 |  | 32.37 | 28.27 |
| 总计 |  | 60.64 |  |

5.6-3 本项目占地引起的植被生产力损失统计表

| 损失类型 |  | 一次性生产力损失 | 永久性生产力损失 |
| --- | --- | --- | --- |
| 占地类型 |  | 临时占地 | 管线林地穿越段两侧5m范围 |
| 暖性针叶林 | 面积/hm2 | 0.37 | 0.37 |
|  | 单位面积生物量 | 7.60 | 4.90 |
| 落叶阔叶林 | 面积/hm2 | 0.02 | 0.02 |
|  | 单位面积生物量 | 8.80 | 6.10 |
| 竹林 | 面积/hm2 | 0.01 | 0.01 |
|  | 单位面积生物量 | 4.30 | 1.60 |
| 常绿阔叶灌丛 | 面积/hm2 | 0.01 | / |
|  | 单位面积生物量 | 5.90 | / |
| 落叶阔叶灌丛 | 面积/hm2 | 0.03 | / |
|  | 单位面积生物量 | 5.25 | / |
| 草丛 | 面积/hm2 | 0.02 | / |
|  | 单位面积生物量 | 2.70 | / |
| 耕地 | 面积/hm2 | 0.44 | / |
|  | 单位面积生物量 | 7.20 | / |
| 水域 | 面积/hm2 | 0.01 | / |
|  | 单位面积生物量 | 0.50 | / |
| 其他无植被地段 | / | 0.03 | / |
| 损失生产力合计 |  | 6.47 | 1.95 |
| 总计 |  | 8.43 |  |

据上表统计结果可知，本项目占地造成的生物量和生产力损失约60.64t、8.43tC/a，约占评价区总生物量和总生产力的1.37%、1.19%。其中一次性植被生物量和生产力损失约32.37、6.47tC/a，约占评价区总生物量和总生产力的0.73%、0.92%，主要是施工作业带、堆管场等临时占地导致植被破坏，从而造成生物量和生产力的损失，施工期临时占地是短期的、可恢复的，随着施工活动的结束，会对施工作业带及施工迹地及时进行植被恢复，随着次生演替的进行，临时占地导致的生物量和生产力损失在施工结束后的2~3年内可以得到一定程度的弥补，可有效缓解施工活动造成的生物量和生产力的损失，临时占地对区域生物量和生产力造成的损失较小。

项目造成的永久性生物量和生产力损失分别约28.27t、1.95tC/a，约占价区总生物量和总生产力的0.64%、0.28%，主要是管线林地穿越段两侧5m范围内因施工结束后不能种植乔木等深根植被造成的损失。由于穿越林地的施工作业带进行植被恢复，可一定程度上对造成的生物量和生产力损失进行弥补，项目建设造成永久性损失的生物量和生产力相对于整个区域而言占比极小，且故项目建设对植物资源的影响较小。因此，本项目的施工期对整个评价区生态系统生物量和生产力的影响可接受。

总体来看，工程影响范围是线条状，地表植被的损失将对现有生态系统产生一定的影响，但由于损失的面积相对于沿线地区是少量的，且完工后的恢复又将弥补部分损失的生物量；同时，根据现场调查，在工程影响范围内、受工程影响的植被均属一般常见种，其生长范围广，适应性强，不存在因局部植被管理不慎而导致植物种群消失或灭绝。因此，本工程的建设不会影响区域生态系统的稳定性和完整性。

### 5.6.7对天然林的影响

本项目无永久占地，部分管线约622.35m经过天然林，涉及临时占地约0.38hm2，评价范围内天然林面积约为51.28hm2，占比0.66%。评价范围内天然林植被主要为马尾松、杉木等，灌草植被主要是盐麸木、油茶、柃木、江南越橘、狗脊、红雾水葛、棕叶狗尾草、淡竹叶等。

项目施工确实会对天然林植被造成一定的影响，在管线施工过程中，开挖管沟区将底土翻出，使土体结构几乎全部改变；挖掘区的天然林植被全部被破坏，管线两侧的植被则受到不同程度的破坏和影响；施工廊道切割原生林，形成宽6m的线性屏障。但项目占用天然林的植被类型主要为马尾松，属于当地常见种，其生长范围广，适应性强，不存在因局部植被管理不慎而导致评价区内植物群落的种类发生变化，也不会造成植物物种的消失或灭绝。因此，对区域植被稳定性的破坏较弱。此外，项目施工周期短，施工结束后，通过恢复植被、补偿等措施，评价范围内被破坏的天然林植被可以得到一定程度的恢复。

由于天然林所在的生态区位重要或者生态状况脆弱，对国土生态安全、生物多样性保护和经济社会可持续发展具有重要作用，因此，项目施工期对天然林的影响应当降低至最小。在项目施工期应加强施工管理，科学合理施工，维护植物的生境条件，减少水土流失，杜绝对工程用地范围以外林地的不良影响；积极遵守有关天然林资源保护工程的村规民约、告示、管护目标、管理措施；积极配合护林员管护沿线森林资源；主动或配合做好森林“三防”工作（防止森林火灾、防止盗伐滥伐林木、防止森林病虫害），保护野生动植物及其栖息环境，杜绝非法占用林地。因此，项目对天然林的影响可接受。

# 6运营期环境影响分析

## 6.1环境空气影响分析

6.3.1正常工况

本项目运营期天然气在管道内密闭运输，项目不设放空系统，运营过程无废气排放，对环境空气无影响。

## 6.2地表水环境影响分析

正常工况下，天然气于管线中密闭输送，管道采用外防腐层和强制电流阴极保护联合方式，正常运营期对地表水不会造成影响。在发生泄漏事故时，由于天然气中以CH4为主，在水中的溶解度极低，对水环境影响小。工程不新增人员编制，不设办公场所，故无生活污水产生。本项目对地表水环境无影响。

拟建项目评价范围内涉及地表水饮用水源保护区1处：薄刀岭水库饮用水源保护区。薄刀岭水库饮用水源保护区位于改建管线的北侧，管线整体从水源保护区下游经过，陆域保护范围最近距离约68m，水域保护范围最近距离约100m，该水域范围现状为干涸状态。本项目管线输送净化天然气，无腐蚀性，天然气的主要成分甲烷（微溶于水）是轻质气体密度低于空气，即便出现泄漏挥发至空气中对饮用水源和饮用水源保护区的影响也没有明显影响。

## 6.3地下水环境影响分析

运营期管线埋设于地下，管道输送介质为天然气，运营期间无废水产生。管道防腐设计严格按照相关规定，采用外防腐层和阴极保护联合保护的方案对管道进行保护，因此对地下水也不会造成影响。

管道运营期间的非正常状态可能有：管道连接处泄漏；腐蚀；撞击或人为破坏等造成管道破裂而泄漏；由自然灾害而造成的破裂泄漏等。一旦管道破裂出现泄漏时，天然气将通过土壤孔隙逸出进入大气，即使位于地下水位以下的管道出现泄漏时，天然气不溶于水也会从水中逸出进入包气带土壤，再从土壤孔隙逸出进入大气，不会对地下水产生影响。

## 6.4声环境影响分析

输气管道全线采用埋地敷设，在正常生产过程中不会产生噪声污染。因此本项目运营期不会对声环境产生影响。

## 6.5固体废物影响分析

由于本项目输气管道敷设在地下进行密闭输送，管道进行了防腐处理，在正常工况下，无固体废物产生，对外环境无影响。

## 6.6生态环境影响分析

### 6.6.1对农业的影响

根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（中华人民共和国主席令第30号），管道中心线两侧5m范围内不能再种植深根系植物，由于耕地种植农作物均为浅根系植物，因此管道运营期对耕地影响不大。但根据对土壤进行熟化培肥恢复生产力的经验，受破坏耕地生产力的恢复期一般为2年，第3年完全恢复产量。因此在管道施工完成后的一定时期内，耕地产量会有一定的损失，但损失量较小。在建设单位补偿了因临时占地对农田产量的直接、间接损失后，管道运营期对当地农业的影响极小。

图6.6-1 管道沿线耕地段生态恢复效果示意图

### 6.6.2植被的影响

运营期管线所经地区地表植被、农作物生长逐渐恢复正常。根据对已铺设管线进行的现场调查，调查表明，已铺设管线区域植被类型、物种组成，其生长状况与未铺设管线区域没有明显区别，说明管线输送对生态环境影响很轻，影响范围很小，是一种清洁的运输方式。因此，正常输气过程中，管线对地表植被基本无不良影响。

### 6.6.3对动物的影响

管线建设完成后，全部埋在地下，地表覆土后，施工期造成的走廊带将在较短的1~2年内恢复为农田或被先锋植物抢占，逐渐形成灌草丛。管线运营期不会影响或改变动物生存、繁衍的生态环境。由于管线采取埋设的方式，项目实施过程及运行期，在对临时占地开展有效的植被恢复措施后，不会侵占动物的栖息地和改变动物栖息地的环境，不存在阻隔种质交流；也不影响各类动物的活动、迁徙等。

### 6.6.4小结

本项目管道运营期深埋于地下密闭输送净化天然气，对地面生态环境造成影响的影响极小。

# 7环境风险评价

## 7.1环境风险评价等级

（1）重点关注的危险物质及临界量

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，本项目管输介质为不含硫化氢的高纯度天然气，主要成分是甲烷，另有少量乙烷和丙烷，本次按照最不利情况以管道内全部天然气量为计算对象进行风险分析（甲烷、乙烷、丙烷的临界量要求均为10t）。

（2）危险物质最大在线量和危险物质最大在线量与临界量比值（Q）

评价范围内天然气主要存在于管道和设备内。本项目为天然气管道改建工程，改线管道置换范围为新盛站和铁浅1井之间，管线长16km，设计压力为4.0MPa，管径为D89×5mm，故本次评价以新盛站和铁浅1井之间的管线作为危险单元来计算最大在线量。本项目危险单元内天然气总量计算公式如下：

对于理想气体，有：

PV=nRT

式中：p为压强；V为体积；n为摩尔数，n=m/M，m为质量，M为摩尔质量；R为常量；T为绝对温度。

根据质量公式有：

ρ=m/V

式中：ρ为密度，V为体积，m为质量。

综合以上公式得出：ρ=mP/nRT=MP/RT。则有ρ/P=M/RT。

根据该公式可知，同一种物质，同温度下，密度ρ和压力P成正比关系。标况下（101.325kPa），空气密度为1.293kg/m3，则1Mpa条件下，空气密度为12.761kg/m3。天然气相对空气的密度为0.5782，则在4.0Mpa条件下，天然气密度为29.51kg/m3。

其危险物质及最大在线量与临界量比值（Q）的统计情况详见下表7.1-1。

表7.1-1    本项目危险单元危险物质最大在线量统计表

| 危险单元 | 长度（km） | 设计压力MPa | 管道直径 | 最大在线量q1（t） | 最大在线量与临界量的比值Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新盛站至铁浅1井 | 16 | 4.0 | DN89×5 | 2.31 | 0.231 |

根据导则附录C相关计算方法，项目危险物质最大在线量与临界量的比值1<Q，本项目环境风险潜势为Ⅰ。

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级、简单分析。由表7.1-2可知，环境风险潜势为Ⅰ，确定环境风险评价等级为“简单分析”。

表7.1-2 评价工作等级划分依据

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

## 7.2环境风险识别

### 7.2.1物质危险性识别

本工程输送天然气为净化处理后的天然气，不含硫化氢，其主要成分为甲烷，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），甲烷属于危险物质，查导则附录H可知，其大气毒性终点浓度-1为260000mg/m3，大气毒性终点浓度-2为150000mg/m3。同时，甲烷泄漏后与空气组成混合气体，其浓度处于一定范围时，遇火易发生燃烧或爆炸。甲烷的特性见下表。

表7.2-1      甲烷的危险特性

| 类别 | 项目 | 甲烷（methane CAS No：74-82-8） |
| --- | --- | --- |
| 理化性质 | 外观及性状 | 无色无臭气体 |
|  | 分子式/分子量 | CH4/16.04 |
|  | 熔点/沸点（℃） | -182.5/-161.5 |
|  | 密度 | 相对密度（水=1）：0.42（-164℃）；相对蒸气密度（空气=1）：0.56 |
|  | 饱和蒸汽压（kPa） | 53.32（-168.8℃） |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于醇、乙醚 |
| 燃烧爆炸危险性 | 危险标记 | 4 易燃气体 |
|  | 闪点/引燃温度（℃） | -188/538 |
|  | 爆炸极限（vol%） | 爆炸上限%（V/V）：15；爆炸下限%（V/V）：5 |
|  | 稳定性 | 稳定 |
|  | 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触剧烈反应。燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |
|  | 储运注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。应与氧化剂等分开存放。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |
| 毒理性质 | 毒性 | 属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到 25%～30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。急性毒性：小鼠吸入 42%浓度×60 分钟，麻醉作用；兔吸入 42%浓度×60 分钟，麻醉作用。 |
|  | 健康危害 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达 25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |
| 泄漏处置 |  | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器妥善处理修复检验后再用。 |
| 防护措施 | 呼吸系统防护 | 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |
|  | 眼睛防护 | 一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |
|  | 身体防护 | 穿防静电工作服 |
|  | 手防护 | 戴一般作业防护手套 |
|  | 其他 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。 |
| 急救措施 | 皮肤接触 | 若有冻伤，就医治疗。 |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |

### 7.2.2生产系统风险识别

（1）危险单位划分

项目危险单元详见表7.1-1。

（2）风险因素

由上表可知，输气管道涉及的危险性物料输送量大，对管道的承压、密封和耐腐蚀要求较高，存在因管道破裂发生物料泄漏的可能。在设计、施工、运行管理过程中，可能存在设计不合理、施工质量问题、腐蚀、疲劳等因素，造成管线、设备及连接部位破损引起泄漏事故。其风险因素主要包括：

①设计不合理：材料选材、设备选型不合理。在确定管子、管件、法兰、阀门、机械设备材料时，未充分考虑材料的强度，若管线的选材不能满足强度要求，管道存在应力开裂危险。管线布置、柔性考虑不周。管线布置不合理，造成管道因热胀冷缩产生变形破坏或振动；埋地管道弯头的设置、弹性敷设、埋设地质影响、温差变化等，对运行管道产生管道位移具有重要影响，柔性分析中如果未充分考虑或考虑不全面，将会引起管道弯曲、拱起甚至断裂。管内介质不稳定流动和穿越公路处地基振动产生的管道振动也可能导致管道位移。

②管材及施工缺陷：管材本身质量差多是因为金属材质及制造工艺的缺陷引起，其中管材卷边、分层、制管焊缝缺陷、管段热处理等工艺均可影响到管材质量；管道焊接缺陷主要表现在焊接边缘错位、未焊透与未熔合、夹渣、气孔和裂纹等，这些缺陷大多数是由于焊工责任心不强、工作不认真以及违反焊接工艺规程所造成的。制管质量事故多出现于有缝钢管（多见于螺旋缝钢管）。我国由于生产螺旋缝钢管的生产历史较长，输送天然气几乎全部采用螺旋缝钢管。螺旋焊钢管有其自身的优点，但它的焊缝长度具有应力集中现象，因而焊缝缺陷引发的事故比直缝钢管概率高。施工不良还表现在以下方面：管道除锈、去污、防腐和现场补口等工序未按施工要求去做；管道下沟动作粗鲁以及回填作业草率，使泥土、岩石冲击防腐层，造成防腐层破坏；阴极保护没有与管道埋地同时进行；还有管道搬运时不仔细，管道产生疲劳裂纹。

③腐蚀、磨蚀：腐蚀既有可能大面积减薄管的壁厚，导致过度变形或爆破，也有可能导致管道穿孔，引发漏气事故。另外，如果管道的阴极保护系统故障或受到人为破坏，使被保护管段短时失去保护，也可能导致管线腐蚀。在管输工艺过程中，若天然气中所含尘粒等固体杂质未被有效分离清除，同时管输天然气的流速较高，会冲击、磨蚀管道或设备材料表面，在管线转弯处尤为严重，从而可能导致局部减薄、刺漏。

④疲劳失效：管道、设备等设施在交变应力作用下发生的破坏现象称为疲劳破坏。所谓交变应力即为因载荷作用而产生随时间周期或无规则变化的应力。交变应力引起的破坏与静应力引起的破坏现象截然不同，即使在交变应力低于材料屈服极限的情况下，经过长时间反复作用，也会发生突然破坏。管道经常开停车或变负荷，系统流动不稳定，穿越公路处地基振动产生管道振动等均会产生交变应力。而管道、设备等设施在制造过程中，不可避免的存在开孔或支管连接、焊缝缺陷，这些几何不连续造成应力集中，由于交变应力的作用将在这些部位产生疲劳裂纹，疲劳裂纹逐渐扩展贯穿整个壁厚后，会导致天然气泄漏或火灾、爆炸事故。

⑤第三方破坏：第三方破坏指人为偷盗油气造成的管道损伤以及管道沿线修筑道路、建筑施工、农民耕地等活动引起的管道损伤等。面对第三者破坏情况，2010年1月中华人民共和国主席令（第三十号）颁发了《中华人民共和国石油天然气管道保护法》，这对确保石油天然气管道安全起到了积极作用，是打击和扼制第三方破坏的有效依据。

### 7.2.3环境风险类型及危害分析

根据导则，环境风险类型通常包括危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染排放。本项目危险物质为净化后的天然气（主要成分为甲烷），其环境风险类型主要为泄漏事故。在泄漏事故发生时，甲烷将直接进入大气环境，在高浓度时会导致人体因缺氧窒息而引起中毒。

### 7.2.4环境敏感性分析

项目环境风险识别表详见表7.2-2。

表7.2-2   项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新盛站至铁浅1井 | 管道 | 甲烷 | 泄漏 | 进入大气，引起人体缺氧、窒息 | 沿线的居民 | 简单分析 |

## 7.3 环境风险分析

天然气管道事故通常是指造成天然气从管道内释放并影响正常输气的意外事件。当出现事故时，天然气输气管道释放出的天然气可能带来下列危害：天然气若立即着火即产生燃烧热辐射，在危险距离内的人会受到热辐射伤害；天然气未立即着火可形成爆炸气体云团，遇明火就会发生爆炸，在危险距离以内，人会受到爆炸冲击波的伤害，建筑物会受到损坏。

### 7.3.1 大气环境风险影响分析

（1）天然气泄漏事故影响分析

本项目输送介质为天然气，不含H2S，稀释扩散很快，随着距泄漏点距离的增加，甲烷毒性浓度下降非常快，一个泄漏点泄漏的甲烷对环境、人和动物的影响是局部影响。本项目管线正常输气时，站控系统可实时监测管线压力变化情况，当管线发生意外事故破裂，监测点压力急剧下降，压降变化速率达设定值后并保持超过设定时间时，自动启动气-液联动驱动头，利用管输天然气的压力，关闭阀门，截断燃气管道。从站控系统感测压力降至关闭阀门时间3～5分钟，因此，天然气管道发生事故时，高浓度区域出现的时间最长不超过10分钟，出现高浓度污染区时，为防止缺氧状况发生，救援人员应选择供气式空气呼吸器（工作时间在30~60min），做好防护工作，一旦发生窒息，救援人员应将中毒人员撤出甲烷污染区才能进入现场进行救援，同时注意防止火灾和爆炸的发生。

（2）天然气火灾伴生事故影响分析

在事故状态下，若发生火灾或爆炸事故，天然气燃烧生成的主要产物为CO2和H2O，仅在事故刚发生时有少量甲烷、乙烷等释放，天然气燃烧过程中还会产生少量CO和NOx，但是管道火灾或爆炸事故一般发生在开阔空间，事故发生后污染物会很快扩散，不会长期影响空气质量，对项目拟建地周围环境不会造成较大污染。

总的来说，由于项目设置紧急截断阀，当管道发生泄漏等事故时，可快速关闭紧急截断阀门，减少天然气泄漏损失。风险情况下，管道泄漏时间短，甲烷暴露时间短，不会对人体造成不可逆的伤害；甲烷泄漏后如果遇火发生燃烧爆炸事故，产生的次生污染物种类和数量均较小，不会严重影响空气质量。

建设单位在落实本次评价提出的各项环境风险防范措施，并制定有效的应急预案的前提下，环境风险总体可控。

### 7.3.2 对地表水、地下水、土壤环境的影响

本项目全线直管段采用三层PE加强级外防腐，防腐层的性能指标、预制、检验和施工执行GB/T23257-2017《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》的规定；管道环向对接焊缝防腐层补口采用带配套底漆的三层结构辐射交联聚乙烯热收缩套防腐。一般情况管道阀门泄漏，少量泄漏气体挥发至空气中，不会污染地表水、地下水环境，管道破裂导致天然气大量泄漏的机率很小。即便天然气发生泄漏，泄漏气体大量挥发至空气中，亦不会污染地表水、地下水和土壤环境。

### 7.3.3 对沿线农作物（永久基本农田）影响分析

管道经过的部分区域属于农作物种植区，农作物种植区多为番薯、油菜、玉米等作物、蔬菜地，天然气泄漏对农作物影响不大，主要体现在泄漏后燃烧对农作物等植物的直接焚毁。事故产生的影响一般在半径200m范围内，影响时间相对较短，在发生事故时，应加强对抢维修作业的管理，把环境影响降到最低程度。

### 7.3.4燃烧和爆炸的次生污染影响

在事故状态下，若发生火灾或爆炸事故，天然气燃烧生成的主要产物为CO2、H2O，以及极少量的NOX，但是管道火灾或爆炸事故一般发生在开阔空间，事故发生后污染物会很快扩散，不会长期影响空气质量，对项目拟建地周围环境不会造成较大污染。

总的来说，由于项目各个危险单元前后设置了紧急隔离系统，一旦管道发生泄漏事故，两端站场迅速关闭，泄漏时间一般不会超过10min，风险情况下，管道泄漏时间短，甲烷暴露时间短，不会对人体造成不可逆的伤害；甲烷泄漏后如果遇火发生燃烧爆炸事故，产生的次生污染物种类和数量均较小，不会严重影响空气质量。同时，结合导则的统计数据知，全管径泄漏的概率约为1.00×10-7/m.a，事故发生的概率极低。采取积极的风险防范措施，并制定有效的应急预案后，环境风险总体可控。

### 7.3.5同类工程事故调查

（1）欧洲

欧洲是天然气工业发展比较早，也是十分发达的地区，经过几十年的发展和建设，该地区的跨国管道已将许多欧洲国家相连，形成了密集复杂的天然气网络系统。为了更有效地掌握输气管道事故发生的频率和原因，1982年开始，6 家欧洲气体输送公司联合开展了收集所属公司管道事故的调查工作。这项工作得到了各大输气公司的积极响应，并据此成立了一个专门组织即欧洲输气管道事故数据组织(EGIG)。目前，EGIG已经涵盖了17家欧洲主要天然气管道运营单位，管道长度约14.3×104km（管道压力≥1.5MPa.包括DN100mm以下的管道）。这个数据库已经在世界各地的燃气管道安全分析中广泛应用，对提高管道安全发挥了作用。

①事故率统计

2018年3月，EGIG发布了“10th EGIG report”，对1970 年～2016年共47 年间该组织范围内所辖的输气管道的事故进行统计分析。根据该报告，1970年～2016年间，共发生事故1366 起。每年发生的事故次数统计见图7.2-1。

图7.3-1  历年事故次数统计(1970-2016)

EGIG对1970-2016年47年间、EGIG前几期报告所对应时间段、近40年、近30年、近20年、近10年以及近5年等各个时间段的事故率进行了对比，具体见表7.2-3。1970-2016年间总事故率为0.31/1000km•a，与1970-2013年间总事故率0.33/1000km•a相比，稍微有所下降。2012-2016近5年间，事故率仅为 0.14/1000km•a。

表7.3-3   不同时段事故率统计

图7.3-2  事故率变化趋势(EGIG)

图7.2-2为1970-2016年间的事故率变化情况。从该图可知，事故率逐年稳步下降，从1970年的0.87/1000km·a，降至2016年的0.31/1000km·a；其5 年移动平均事故率更是降至最初的六分之一，由0.86/1000km·a降至0.14/1000km·a。

②事故原因统计

根据统计，近十年来，腐蚀和第三方破坏导致的事故占比不相上下。第三方破坏事故占比28.37%，腐蚀事故占比25%，施工和材料缺陷事故占比17.79%，地基位移、其他原因和误操作等事故分别位于第4～6位，详见图7.2-3。前三项事故原因不仅是造成欧洲输气管道事故的主要因素，而且也是整个世界管道工业中事故率最高的三大因素。

图7.3-3  欧洲输气管道事故原因统计(2007-2016)

图7.3-4  不同原因导致的各种类型泄漏事故率统计(2007-2016)

图7.2-3、7.2-4展示了不同事故原因导致的各种泄漏孔径的事故率数值。虽然近年来事故率有所下降，但是对于某种孔径的泄漏来说，其产生原因依然没变。导致穿孔事故和破裂事故的原因依然主要是第三方破坏，针孔泄漏依然主要是由腐蚀导致的。

表7.3-4   不同原因导致的各种类型泄漏事故率统计(2007-2016)

A、第三方破坏

第三方破坏指的是由外在原因或由第三方以及不可抗拒的外力而引发的管道事故，它是造成欧洲输气管道事故的首要原因，近十年来约占事故总数的 28.37%。随着对如何防止第三方破坏的重视，近十年来由第三方破坏引发的事故率已降至0.043/1000km•a。EGIG 调查结果还显示管道事故的发生频率与管道直径、埋深和壁厚均有关系。管径较小的管道，其事故率高于管径较大管道的事故率。因为管径小，管壁相应较薄，容易出针孔或孔洞，所以小管径管道更容易受到第三方破坏；管道埋深越深，第三方破坏事故率越低；管道壁厚越厚，第三方破坏事故率也越低。研究还显示，近年来各种填埋深度的管道与之前同样埋深的管道相比，事故率也有所下降；15mm以上壁厚的管道，没有发生过第三方破坏事故。

B、腐蚀

腐蚀也是欧洲输气管道泄漏的主要原因之一，且通常发生在薄壁管上。根据EGIG的统计结果，近十年来腐蚀引发的事故率排在第二位，占事故总数的25%。

早期建设的管道，主要采用沥青作为防腐层，事故率较高；近年来，大多数管道采用诸如聚乙烯类材料的现代涂层，腐蚀事故率明显下降；聚乙烯涂层与其他类型涂层相比，可大大降低管道的腐蚀事故率。腐蚀事故率随着管道壁厚增加而下降。主要原因为：腐蚀过程跟时间有关，跟管道壁厚没有关系。但是管壁越薄越容易因腐蚀而损坏。管壁越厚的管道，发生腐蚀损坏需要的时间就越长，因此也就有更多的机会被检测到。EGIG 还对腐蚀事故有关的两个方面的数据进行了统计，分别为腐蚀发生位置（内腐蚀、外腐蚀、未知位置）和腐蚀类型（全面腐蚀、点状腐蚀、裂纹腐蚀）。点状腐蚀是最普遍的腐蚀类型，几乎所有带有点状腐蚀的事故都发生在管道的外表面。裂纹腐蚀是第二大腐蚀类型，且在管道内外表面均有发生。近年来，所有的裂纹腐蚀均发生在管道外表面。全面腐蚀即金属表面出现均匀的腐蚀现象，这种类型的腐蚀通常在管道外表面被检测到。

C、施工缺陷及材料缺陷

根据EGIG的统计，近十年（2007年-2016年）来，施工和材料缺陷在欧洲输气管道事故因素中占第三位，所占比例为17.79%。EGIG对1970-2016年之间发生的，因施工和材料缺陷导致的事故进行了统计。

总而言之，近年来由施工和材料缺陷导致的事故率逐年下降。由于施工技术的提高，新建管道发生的施工缺陷事故率越来越少。

D、热损伤

总的来说，热损伤事故率随管径增大而降低，并且对于各种泄漏孔径的事故率而言均是如此。

E、地基位移

地基位移在近十年的管道事故原因中，大概占比15%。统计表明，1970-2016 年期间，由地基位移导致的事故率随管径增大而降低。47英寸以上管径的管道只发生过一次地基位移事故。滑坡是导致地基位移最主要的原因，占比在60%以上。

F、其他未知原因

在EGIG统计目录中，被划入“其他未知原因”的事故中，29.3%的事故原因是雷击。1970-2016年期间，EGIG 数据库中记录有29起跟雷击有关的事故，事故率相当于0.0066/1000km·a。EGIG对雷击事故导致的泄漏孔径进行调查，发现29起雷击事故中，其中27起为针孔泄漏，另外2起为穿孔泄漏。

（2）美国

OPS(Office of Pipeline Safety)是美国联邦政府指定的输油和输气管道管理部门，管道事故资料较详实。根据1991-2017年美国陆上输气管道事故统计，在1991年～2017年的27年里，美国输气管道 共发生了2163次事故，年平均事故率约为80.1次，事故率平均为1.70×10-4次/(km•a)，事故伤亡率平均为3.35×10-7/（次·km·a）。

（3）前苏联

前苏联的石油天然气工业在 80 年代得到了迅猛发展，这一时期建设的输气管道包括著名的乌连戈依－中央输气管道系统，它把西伯利亚天然气输送到了西欧。前苏联输气管道在几十年的运营中，出现过各种类型的事故，表7.2-5 列出的是1981年到1990年期间发生事故的统计结果。各种事故原因统计分析结果列于表7.2-6。

表7.3-5   1981年～1990年前苏联输气管道事故统计数据

表7.3-6   1981年～1990年前苏联输气管道事故原因分析

在1981年到1990年10年间，前苏联由于各种事故原因造成输气管道事故共752次，平均事故率为0.46×10-3次/(km·a)。从上两个表的统计结果可以看出，各种事故原因依其在事故总次数中所占的比例排序为：腐蚀39.9%（其中外腐蚀33.0%，内腐蚀6.9%），第三方破坏16.9%，材料缺陷13.3%，焊接缺陷10.8%，施工缺陷8.6%，违反操作规程、设备缺陷和其他原因所占比例较低，分别为2.9%、2.3%和5.3%。

（4）中国

进入90年代，我国在西部地区建设了以陕京线、靖西线和靖银线为代表的标志着我国90年代输气管道建设技术水平的三条管道。其中1997年建成的陕京线是目前国内陆上长度、规模、投资最大的天然气长输管道工程。以上三条管道从1997年投产以来，共发生了2次事故，均由洪水引发并发生在地质灾害比较多的黄土高原地区。其事故发生率约为0.42×10-3次/（km•a）。

（5）四川

川渝地区经过四十余年的天然气勘探开发，目前已成为我国重要的天然气工业基地，从60 年代开始相继建成了川渝地区南半环供气系统并与1989 年建成的北半环供气系统相连接，形成了环形输气干线，盆地内至今已建成输气管道约有5890km，承担着向川、渝、滇、黔三省一市的供气任务，是西南三省一市经济发展的命脉。下表列出了1969年～1990年四川天然气管道事故统计结果。

表7.3-5    1969 年～1990 年四川天然气管道事故统计

| 事故原因 | 事故次数 | 事故率（%） |
| --- | --- | --- |
| 腐蚀 | 67 | 43.22 |
| 其中：内腐蚀 | （46） | （29.67） |
| 外腐蚀 | （21） | （13.55） |
| 施工和材料缺陷 | 60 | 38.71 |
| 其中：施工质量 | （41） | （26.45） |
| 制管质量 | （19） | （12.26） |
| 不良环境影响 | 22 | 14.20 |
| 人为破坏及其他原因 | 6 | 3.87 |
| 合计 | 155 | 100 |

从表中可以看出，在1969 年～1990年的21年间，四川输气管道共发生155次事故，其中腐蚀引发的有67次，占事故总数的43.22%，是导致事故的首要原因；施工和材料缺陷事故共有60次，占总数的38.71%，仅次于腐蚀因素而列于事故原因的第二位；由不良环境影响而导致的事故有22次，占到事故总数的14.20%，位居第三。从表中统计结果可以看出，在统计期间造成输气管道事故的主要原因分别是腐蚀、施工和材料缺陷及不良环境影响。这一统计结果与国外统计结果有相类似的地方，同样表明腐蚀及施工和材料缺陷是影响管道安全运行的主要因素。

总结上述不同国家、地区输气管道的事故原因，发现尽管事故原因在不同国家所占比例不同，即引起事故的原因排序不同，但结果基本相同，即主要为外力影响、腐蚀、材料及施工缺陷等三大原因。

## 7.4环境风险防范措施

### 7.4.1已经采取的环境风险防范措施

引发输气管道出现事故的最主要原因是腐蚀，其次是材料缺陷及人工缺陷，排在第三的是外部干扰。因此，主体工程在设计阶段已经提出了风险削减措施。

（1）防腐措施

根据各防腐层的性能及本工程环境条件，结合线路特点对防腐层性能的要求，从技术经济、安全可靠、维护管理等因素综合分析，本工程管道防腐选择三层PE加强级外防腐，具有防腐性能、机械性能良好的特点。

（2）选材及施工保证

根据初步设计，本工程钢管采用D89×5 L245N PSL2无缝钢管。该管型是API5L标准（石油天然气工业管线输送系统用钢管）下的典型管线钢，适用场景广泛，覆盖多领域输送需求，如油气长输管线、城市燃气管道、工业流体输送等场景。其他优点如：具有稳定的强度匹配中低压工况，兼顾强度与韧性，保障安全运行，低温韧性突出，抗脆断能力强，无缝结构+严格质控，降低泄漏隐患，具有易焊接、易施工，降低工程成本等良好的工艺适配性。

（3）外部干预消除

近年来，随着国家经济发展，外部干扰（第三方破坏）导致天然气管道环境风险事故的情况持续上升。针对这一情况，建设单位制定了一系列的宣传、保护措施。管道敷设完毕后，建设单位在管道沿线设置明显的标志桩，在穿越公路的地段设置警示牌，组织管道沿线居民学习《中华人民共和国石油天然气管道保护法》，和当地政府保持紧密联系、确保大型建设施工动土不破坏天然气管线等。

### 7.4.2应进一步加强的风险管理

（1）设计阶段

对不良地质地段的泥石流、滑坡、崩塌等进行调查，并提出的治理措施进行地质灾害治理措施设计。在断层、地震带内敷设管道时，采用浅埋措施，管道回填厚度应适当减小（不宜超过1.2m），管道回填土可采用疏松至中等密度的无粘性材料，断层过渡段可设有膨胀节，断层区管道不宜采用不同直径和壁厚的钢管，断层过渡段不宜设三通、旁通和阀门等部件，增加管道柔性 （采用合适的管材、接头采用柔性连接等）。管道穿越公路设计时应根据《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）要求设计管道强度系数。

（2）施工阶段

加强对施工人员的培训及管理，主要技术人员持证上岗施工，辅助施工人员在技术人员的监督下施工；在施工过程中，加强监理，确保防腐、探伤等施工工艺的质量；严格保证各类建设材料的质量，严禁使用不合格产品；施工过程中加强监理，确保涂层、管道接口焊接等工程施工质量；进行水压试验，排除更多的存在于焊缝和母材的缺陷；制定严格的规章制度，发现缺陷及时正确修补并做好记录；建立施工质量保证体系，提高施工检验人员水平，加强检验手段；进行水压实验，严格排除焊缝和母材缺陷；选择有丰富经验的单位进行施工，并有优秀的第三方对其施工质量进行强有力的监督，减少施工误操作。

管道内的气体置换应在干燥结束后或投产前进行，置换过程中的混合气体应集中放空，置换管道末端应用检测仪对气体进行检测。混合气体排放口应选择在空旷开阔的地区，其前方100m，左右50m以内不得有人、畜和火源。混合气体排放口50m范围内应有专人警戒，有具体的防火、防爆措施。

（3）运营阶段

严格控制输送天然气的气质，定期清管，排除管内污物，以减轻管道内腐蚀；定期进行管道壁厚的测量，对严重减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故的发生；定期检查管道安全保护系统，使管道在超压时能够得到安全处理，使危害影响范围减小到最低程度。加大巡线频率，提高巡线的有效性；定期检查管道施工带，查看地表情况，并关注在此地带的人员活动情况，发现对管道安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并向上级报告。在运营期，建设单位应加强与当地相关规划管理的沟通，协助规划部门做好管道周边的规划。按《石油天然气管道保护条例》的要求，禁止管道两侧5m范围新建居民住宅；50m范围内禁止爆破、开山和修筑大型建筑物、构筑物工程；在管道中心线两侧各50m至500m范围内进行爆破的，应当事先征得管道企业同意，在采取安全保护措施后方可进行；加强天然气管道安全宣传工作，减少第三方破坏活动的发生。

## 7.5应急预案

目前，本项目管理单位重庆气矿江北采输气作业区调控中心已有完善的HSE体系、事故综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，为确保本工程与输气处HSE体系的衔接，需根据管道改建后的具体情况重新修订《铁新线集输管道涉金钗湖水库建设迁改工程环境突发事件应急预案》，并结合工程实际，明确以下方面的内容：

表7.5-1 应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 安全预评价制定的应急计划去及本项目环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对管线邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

## 7.6 分析结论

本项目环境风险主要为天然气泄漏事故，其次为甲烷泄漏后遇火发生的燃烧或爆炸事故。通常情况下，管输介质处于密闭状态，不会出现介质泄漏。事故状态时风险类型主要是管线泄漏和破裂造成的天然气泄漏，泄漏过程中甲烷浓度增加引发窒息影响；其次是泄漏后的甲烷遇火燃烧或爆炸引发的次生污染；可能导致地表水、地下水、土壤受到污染影响。总的来说，由于项目的各个危险单元前后设置了紧急隔离系统，泄漏时间短，且事故发生的概率低，在采取积极的风险防范措施，并制定有效的应急预案后，环境风险总体可控。

# 8 生态环境保护污染防治措施及其可行性论证

## 8.1施工期环境保护措施

### 8.1.1施工期环境保护管理措施

（1）建立高效、务实的环境保护管理体系

建设单位成立有安全环保管理机构，有专人负责制定本项目相应的环境管理办法；并开展施工期的环境保护知识普及和宣教活动。

（2）加强招投标工作的管理

①招标文件编制应体现工程的环境影响评价成果，明确制定在每一标段中的环境保护目标，明确工程承包商对国土、水等环境资源保护以及生态环境保护、水土保持、人群健康和环境整治的责任和义务。

②对各标段的施工组织计划提出具体的环境保护要求，要求编制环境保护实施计划，并配备相应的环境管理人员和环保设施。

③工程承包商要承诺其环境保护责任和义务，不得发生层层转包、层层提取管理费的现象，自愿接受建设单位和地方环保单位的监督。

④建立高素质的评标专家队伍，注意引进高素质的环保专家参与评标；加强投标单位的资质、施工能力、管理水平和业绩的审查工作；认真审查其施工组织计划有关环境保护和施工文明的内容，尤其应对其环境保护保障条件加强审查，禁止那些旨在中标而随意压低环保投入的工程承包商入围。

### 8.1.2施工期环境空气污染防治措施

本项目施工期的大气污染物主要为施工扬尘、少量施工机械尾气、少量焊接烟尘及停气置换放空废气，针对施工期的大气污染物排放特征，本项目施工时应采取以下污染防治措施：

（1）对使用频繁的道路路面进行洒水处理，以减少路面沙尘的扬起，运输车辆进入施工区域，应低速行驶；加强进出场区道路的维护，避免运输道路的损坏造成运输车辆颠簸，从而产生扬尘；在施工现场进行合理化管理，统一堆放材料；并加强临时用地管理，及时清运施工固废，对临时堆放在施工作业带两侧的土石方、表土进行遮盖；土方开挖、调运、装卸等极易产生扬尘的施工环节尽量避免在大风干燥季节实施；保持运输车辆完好，不过满装载，及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料。

（2）选用先进施工机械和设备，不宜使用油耗高、效率低、废气排放严重的施工机械；加强施工机械及车辆的维护、保养，禁止其超负荷运行，杜绝机械尾气超标排放；合理选择运输路线，实行封闭式运输，避免运输过程中出现抛洒；对燃油设备要合理配置，将燃油设备工作场地移至当地常年主导风下风向和场地开阔的地方，以利于污染物的扩散。

（3）管道焊接过程中应在开阔空间完成，使用优质环保焊条，由于本项目焊接烟气量较小，且施工现场均在野外，有利于空气的扩散，同时焊接烟气的排放具有分散、间断排放和排放量小的特点，因此对局部地区的环境空气影响较小。

（4）氮气为空气组成成分，从管道内排出并经空气稀释扩散后，不会对大气环境造成污染影响。

综上，本项目通过洒水降尘、维护机械车辆、合理安排施工时间与布设设备等措施后，施工扬尘、机械尾气对大气环境的影响较小，采取措施可行。同时，本项目施工时间短，焊接烟尘、非甲烷总烃排放量小，施工现场环境开阔，污染物经扩散后，对大气环境影响较小。氮气为空气组分，不会对大气环境造成影响。综上，本项目采取的大气防治措施可行，施工废气对大气环境影响较小，随着施工期结束，该影响将逐渐消失。

### 8.1.3施工期地表水污染防治措施

项目施工期的污废水主要包括施工废水、管道试压水和施工人员产生的少量生活污水。拟采取以下污染防治措施：

（1）施工废水主要污染物为SS，还有少量石油类，经隔油沉淀处理后可循环使用于施工作业带洒水降尘或回用作为施工用水，不外排。

（2）本项目管道试压采用的是无腐蚀性的清洁水进行试压，其污染物主要为少量SS，试压废水沉淀后回用于设备、车辆冲洗和场地洒水降尘。

（3）本工程施工人员的食宿主要通过租用当地旅馆、居民房等解决，施工队伍产生的生活污水主要依托当地现有的生活污水处理系统，不外排。

（4）管理措施：开展施工场所和施工驻地的生态环境保护教育，让施工人员理解水资源保护的重要性，制定合理的施工程序，高效组织施工作业，加强施工管理和工程监理工作，严格检查施工机械，施工材料不能堆放在地表水体附近，并应备有临时遮挡的帆布，严禁将施工废水、生活污水等排入饮用水水源保护区。通过科学合理、高效严格的施工管理，有助于减少施工期对周边地表水环境及饮用水源保护区的影响。

（5）在邻近薄刀岭水库水源保护区段施工时应强化对水源保护区的保护措施：项目在邻近饮用水源保护区段施工时应立牌警示，提醒施工人员文明施工，保护水源。施工区域应明确施工控制界限，防止超线施工、排放废水、堆弃渣土等行为。禁止在保护区内存放油品，在施工过程中注意对施工机具的维护，防止其漏油。机械设备若有漏油现象要及时封堵处理，避免造成大的污染。材料和临时堆土应布置于施工作业带内远离水源保护区的一侧。严禁在饮用水源保护区内排放施工废水和生活污水；严禁在饮用水源保护区内随意丢弃生活垃圾、施工废料等固体废物。水源保护区附近施工时，应采用先进工艺，缩短作业时间，及时对开挖作业面进行清理。邻近水源保护区管段加强工程施工监理工作，环境监理人员每天应对水源地附近施工情况进行巡检，若发现不符合要求的现象，应及时下发整改通知单，切实保护饮用水源。

采取以上措施，工程施工对水环境的影响能得到有效控制，影响较小。

### 8.1.4施工期地下水环境保护措施

根据前述预测分析，本工程施工期对管道沿线地下水环境保护目标的影响很小，主要表现在对包气带的扰动，仅少数地区地下水水位高于管沟开挖深度时会扰动浅表地下水。由于管道施工为分段施工，具有施工时序短的特点，施工结束后即可恢复正常，因此整体影响较小。

根据项目特点﹑管道沿线的地质环境，并结合管道工程建设的经验和教训，为最大限度地减少对地下水环境的影响，防止地下水污染，从废水、固废处理要求上采取以下防治措施：

施工期废水主要来自施工人员在施工作业中产生的生活污水及管道试压排放的废水。施工人员生活依托管线沿线的旅馆、居民房等，生活污水依托现有污水处理设施处理，不外排；管道试压废水沉淀后回用于设备、车辆冲洗和场地洒水降尘，不随意外排；施工废水主要污染物为SS及少量石油类，沉淀后用于洒水降尘，杜绝不经处理任意排放；施工产生的生活垃圾依托当地现有设施收集后交环卫部门处理；可回收施工废料外售废品回收站回收处置，不可回收施工废料送当地环卫部门统一处置；防止施工污染物的任意弃置，特别是防止设备漏油遗撒在水体中，并加强设备的维修保养，在易发生泄漏的设备底部铺防漏油布，并及时清理漏油。

### 8.1.5施工期噪声污染防治措施

（1）合理布局施工机械，合理安排施工强度，做好施工组织设计，尽可能将施工机械远离周围的敏感点。

（2）选用符合国家标准的低噪声设备，并加强对设备的维修保养，避免由于设备非正常工作而产生高噪声污染。

（3）合理安排施工时间，禁止夜间（22：00-次日6：00）施工，若因特殊状况需要连续施工的，应向环保部门申请，批准后才能根据规定夜间施工。

（4）应注意合理安排施工物料的运输时间。在途经附近居民点路段，应减速慢行、禁止鸣笛。

（5）施工过程与周围居民做好沟通工作，减少对敏感地点的影响，防止发生噪声扰民现象。

（6）在施工招投标时，将减低环境噪声污染的措施列为施工组织设计内容，并在合同中予以明确。施工操作人员及现场施工人员，按劳动卫生标准控制工作时间，并做好自身防护工作，如佩戴耳塞等。

采取上述噪声防治措施后，能最大限度减小施工噪声对区域环境的影响。

### 8.1.6施工期固体废物污染防治措施

项目施工期固体废物主要包括施工废料、施工人员的生活垃圾等。针对施工期固体废物，应采取以下积极有效的处置措施：

（1）项目施工期应合理安排施工工期，开挖的土石方及时进行回填，减少土石方的临时堆存时间；土石方挖填和调运过程中应做好水土保持措施和抑尘工作。

（2）施工结束后，应对施工场地内产生的施工废料进行集中收集，可回收施工废料外售废品回收站回收处置，不可回收施工废料收集后送当地环卫部门统一处置。禁止乱堆乱放，禁止随意倾倒。

（3）及时清扫施工道路积尘和散落的弃渣，维护沿线村落环境卫生。

（4）施工人员生活垃圾依托当地现有设施收集后交环卫部门处理，禁止生活垃圾乱丢乱弃。

采取以上措施后，施工期产生的固体废物均得到妥善处置，对环境影响小。

### 8.1.7施工期生态环境保护措施

（1）耕地保护和恢复措施

① 严格控制土地占用

A. 对占地合理规划，严格限制占地面积；施工作业带、堆管场等临时占地按照用地范围线施工，不得超出用地范围的要求；

B. 按设计标准规定，严格控制施工作业带面积，不得超过作业标准规定，并尽量沿道路纵向平行布设，以减少土壤扰动和地表植被破坏，减少裸地和土方暴露面积；

C. 施工作业尽量利用原有公路，杜绝车辆乱碾乱轧，不随意开设便道；管线尽量沿公路侧平行布置，便于施工及运营期检修维护。

② 土地肥力保护措施

A. 分层开挖，分层堆放、分层回填。对于农田、耕地土壤，按照耕作层、犁底层、心土层和底土层分层开挖，分层堆放、分层回填；减少因施工生土上翻，表土层养分损失。同时，要避免间断覆土造成的土层不坚实形成的水土流失等问题。

B. 表土剥离及存放。表土在土地复垦工程中起着非常重要的作用，它关系着复垦后土壤的质量和肥力。因此，剥离出来的表土需要妥善存放。为了保持土壤结构、避免土壤板结，应避免雨天剥离、搬运和堆存表土。若表土堆存过程中遇降雨，则需要用防雨布遮挡堆存表土，防止水土流失，带走土壤中的养分，导致土壤肥力下降。

C. 对管沟回填后多余的土全部摊铺到管段所在的作业带内，并使管沟与周围自然地表形成平滑过渡，不得形成汇水环境，防止水土流失。管线所经地段的原始地表存在局部凹地时，若有积水的可能，需采用管沟多余土或借土填高以防地表水汇集。对敷设在较平坦地段的管道，应在地貌恢复后使管沟与附近地表自然过渡，回填土与周围地表坡向保持一致，严禁在管沟两侧有集水环境存在。

D. 为防止管道焊接产生的废焊渣污染土壤，本次评价建议建设单位在管道焊接时焊缝下铺耐高温的挡板，对产生的废焊渣和废焊条全部收集。施工结束后，施工单位应回收全部的废焊接材料，防止遗留到土壤中污染土壤环境。

③ 耕地保护

按照《中华人民共和国土地管理法》第三十一条：国家实行占用耕地补偿制度。非农业建设经批准占用耕地的，按照“占多少，垦多少”的原则，由占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。省、自治区、直辖市人民政府应当制定开垦耕地计划，监督占用耕地的单位按照计划开垦耕地或者按照计划组织开垦耕地，并进行验收。第三十二条：县级以上地方人民政府可以要求占用耕地的单位将所占用耕地耕作层的土壤用于新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良。

B. 合理安排施工次序、季节、时间

根据当地农业活动特点，尽量避开植物物种播种生长季、收获期，合理安排施工次序和时间。

C 土地复垦

按照《土地复垦条例》第三条规定：生产建设活动损毁的土地，按照 “谁损毁，谁复垦”的原则，由生产建设单位或者个人（以下称土地复垦义务人）负责复垦；第十六条规定：土地复垦义务人应当建立土地复垦质量控制制度，遵守土地复垦标准和环境保护标准，保护土壤质量与生态环境，避免污染土壤和地下水。土地复垦义务人应当首先对拟损毁的耕地进行表土剥离，剥离的表土用于被损毁土地的复垦。在恢复期，应对土壤进行熟化和培肥，落实耕地质量调查及监测工作，及时掌握耕地质量变化状况，直至恢复到原来的生产力水平。

④永久基本农田保护措施

B永久基本农田保护方案

《基本农田保护条例》规定：经国务院批准占用基本农田兴建国家重点建设项目的，在建设项目环境影响报告书中，应当有基本农田环境保护方案。编制基本农田环境保护方案旨在就项目施工建设对基本农田的破坏影响提出减缓措施。本项目运营期对基本农田基本无影响，因此本方案仅针对建设前期和施工期两个阶段提出基本农田保护措施。

①施工过程中严格控制施工范围，缩短施工作业带，减少对永久基本农田的破坏。

②根据“边施工边复垦”的原则，在管线施工结束后对临时占用的基本农田立即恢复，保证其耕地质量。

③建设单位在补偿因临时占地对农田产量的直接损失的同时，还应考虑施工结束后因土壤结构破坏、养分流失对基本农田造成的影响，对农作物产量的间接损失以及土壤恢复进行补偿，以用于耕作层土恢复。在恢复期，应对土壤进行熟化和培肥，落实耕地质量调查及监测工作，及时掌握耕地质量变化状况，直至恢复到原来的生产力水平。

④建设单位应按法定程序编制土地复垦方案，经县级自然资源主管部门批准后才可临时占用，并在市级自然资源主管部门备案。同时，建设单位应通过耕地耕作层土壤剥离再利用等工程技术措施，减少对耕作层的破坏，并在临时用地到期后及时复垦恢复原种植条件。

⑤严格执行《中华人民共和国土地管理法》《基本农田保护条例》中相关基本农田保护规定：

A.国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征用土地的，必须经国务院批准。

B.经国务院批准占用基本农田的，当地人民政府应当按照国务院的批准文件修改土地利用总体规划，并补充划入数量和质量相当的基本农田。占用单位应当按照占多少、垦多少的原则，负责开垦与所占基本农田的数量与质量相当的耕地；没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的，应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地。

C.符合法律规定确需占用基本农田的非农建设项目，要先补划后报批。省级国土资源部门和农业部门要对补划的基本农田进行验收，保证补划的基本农田落到地块，确保基本农田数量和质量的平衡，防止占优补劣。占用前要将耕作层进行剥离，用于新开垦耕地或其他耕地的土壤改良。

（2）植被的保护与恢复措施

项目施工对植被的影响是不可避免的，影响的范围和程度对于不同项目组成、植被类型、地貌各有差异，但其影响的性质基本可以分为可逆和不可逆的两大类。因此，施工过程中，根据施工工艺的不同以及其对植被所带来的影响，因地制宜，制定相应的避免、减缓或补偿植被影响的防护及生态恢复措施，将施工对植被的影响降低到最低程度，保护植物群落和维持陆地生态系统的稳定性。

①避让措施

项目在前期设计阶段，已经进行了比选，管线走向最大程度上减轻了工程建设对植被的破坏。后续施工过程中，堆管场等施工临时用地选址应避开尽量生产力相对较高、植被资源较好的林地及基本农田区域，施工便道及永久性道路尽量不要从成片的林地穿过，以减少森林植被面积的永久丧失。

②减缓措施

A、加强施工人员的环保意识：施工期对施工人员加强有关对野生保护植物的宣传力度，大力宣传保护野生植物的重要性。施工过程中张贴植物保护告示或设置警示牌，不得随意砍伐植物，在开挖的工程中，如发现有国家重点保护植物，要报告当地林业部门、环保部门，立即组织挽救，移栽他处。

B、尽量减少临时用地的占用：严格控制土地占用，严禁超界施工，减少植被破坏。拟定施工方案应尽量避免减少林地、耕地的占用，并注重优化施工组织和制定严格的施工作业制度。不设施工伴行道路，尽量利用施工作业带（区）施工建设；工程施工依托就近的居民房、院坝、建筑空地，减少因征用土地而对植被和土地造成影响或破坏。

C、合理安排施工次序、季节、时间：尽量避开植物物种播种生长季、收获期，根据沿线农作物栽种情况，合理安排施工次序和时间。尽量将挖填施工安排在非雨汛期，并缩短挖填土石方的堆置时间。挖填方等应进行防护，减少水土流失。

D、优化环保工程设计方案和施工组织方式：优化施工方案及施工组织方式，采取边铺设管道、边分层覆土的施工方式，施工过程中，对开挖地段的植被及表土就近保存、培植。

E.在工程建设施工过程中，须加强施工队伍组织和管理，应明确施工范围和行动路线，不得随意扩大施工活动区域，进行文明施工，不强砍林灌草丛和乱毁作物，降低植被损害。

F.施工前应进行表层土剥离，四周设置遮挡维护，设临时挡土墙、排水沟，土地平整、使用结束后覆土恢复植被。项目实施“边铺设、边复垦”，对项目进行分段施工，每段施工结束后，及时使用剥离的表土进行复耕复垦、恢复植被。

G.临时占地在施工结束后要及时复耕或复植，占用的林地要及时补种草植树。恢复水土保持设施，减少水土保持设施面积的损失。

③恢复补偿措施

施工结束后，立即对全部临时占地及施工迹地开展植被恢复，并遵循“因地制宜”原则：原为农田的，复垦后复耕，如当地种植的应季农作物等；原为林地的，优先恢复林地；无法恢复的，按当地生态建设要求实施等效补偿。依据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》，管道中心线两侧各5m范围内禁止种植任何可能破坏防腐层的深根植物。对林地穿越段，实行“占一补一”经济和生态补偿，5m范围内以植草绿化为主，必要时可点缀浅根半灌木或灌木，以修复林带景观连续性。除复耕外对于立地条件较好的临时占地区域植被恢复尽可能利用植被自然更新，对确需进入人工播撒草籽进行植被恢复的区域，选择当地的乡土植物进行植被恢复，严禁引入外来物种。植被恢复具体措施：以乡土物种为主，草本优选耐瘠薄、易繁殖、适应性强的物种，杜绝引入有害外来物种，确保无病虫害及种间竞争风险。

④植被恢复物种选择原则。在生态恢复过程中，因地制宜，适地适草，科学合理还林，尽量选种固土能力强的植被，进而改良土壤的结构和成分，增强土壤的抗侵蚀能力和抗剪切能力；选择适应性强、耐干旱瘠薄、抗逆性强、根系发达、萌蘖性强、可塑性强的植物，选用一定量的当地先锋树种，突出地方特色，树种选择应与当地林产业发展、经济发展相结合，满足地方经济发展和区域生态建设的需要。

（3）动物的保护措施

为了有效保护项目影响范围内的野生动物，减少施工活动对陆生动物造成的影响，维护评价区内的生态平衡，建议要采取以下措施对野生动物进行保护：

①进一步优化选址、选线：施工前期，项目在选线时尽量避开林地，尽可能的不破坏区域森林植被；施工严格控制施工作业带，尽可能地减少施工过程所造成的植被破坏，保护野生动物赖以生存的植被环境。

②优化施工作业程序合理安排施工作业时段，减少夜间作业，避免灯光、噪声对动物夜间休息、活动的惊扰；林地进行施工时优化施工方案，抓紧施工进度，尽量缩短在林区内的施工作业时间，减少对野生动物的影响；施工期尽量避开动物的繁殖期，尤其是避开兽类、鸟类等的繁殖季节。

③加强野生动物保护宣传：施工过程加强《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国森林法》等有关对野生保护动物的宣传力度，加强对施工人员的教育和管理，大力宣传保护野生动物的重要性和损坏、诱捕野生动植物的惩罚条例，禁止施工人员对野生动物进行恐吓、惊扰和猎杀，严禁捕猎各类野生动物及捡拾鸟蛋，若施工过程发现保护鸟类的栖息地（生息繁衍的重要区域如巢、穴、洞）应进行合理避让，不得干扰和破坏野生动物的栖息、活动场所。

⑤防止动物生境污染：施工期间加强施工人员的各类卫生管理（如个人卫生、粪便和生活污水），避免生活污水的直接排放，污染动物生境；施工期产生的建筑垃圾及时清运，堆放至固定场所，及时清理、回收生活垃圾，施工结束后及时对施工迹地进行植被恢复，改善野生动物的栖息环境，恢复施工范围内野生动物资源。尤其是临时占地处，以尽量减少生境破坏对动物的不利影响。

- （4）天然林保护措施

①首先，设置防火措施，在焊接区一定范围内铺设临时的隔阻材料（如钢板），并将材料中的易燃物放置于空旷场地且远离焊接区。

②其次，严格按照作业带宽度进行施工，采用合理合规的方式确保施工正常开展。

③同时，对于开挖出的生熟土，要采用临时苫盖、临时拦挡等措施进行围护，施工结束后及时对土壤进行分层回填，并选择适合当地气候和土壤条件的乡土树种和草种进行播种或种植。

④此外，设置必要的水土保持设施，如拦土坝、排水沟、沉砂池等，采取有效的固土措施，防止雨水冲刷导致水土流失。

⑤施工产生的弃土、弃渣要合理处置，严禁随意倾倒。加强对施工机械的管理，防止油料、化学品等泄漏污染土壤和植被。

⑥乡土物种补植：选择适合当地气候和土壤条件的乡土树种和草种进行播种或种植。管道5米禁种区选取种植草本植被，根系深度<50cm，防止穿透管道防腐层，禁止乔木、竹类等深根物种与外来入侵物种。

总之，在项目施工期应加强施工管理，科学合理施工，维护植物的生境条件，减少水土流失，杜绝对工程用地范围以外林地的不良影响，积极遵守有关天然林资源保护工程的管理、防范措施；积极配合护林员管护沿线森林资源；主动或配合做好森林“三防”工作（防止森林火灾、防止盗伐滥伐林木、防止森林病虫害），保护野生动植物及其栖息环境，杜绝非法占用林地。

## 8.2运营期环境保护措施

本项目管道运营期采用密闭输送方式，项目仅是管道的局部改建工程，因此，运营过程无废水、废气、噪声、固体废物产生，为保护项目沿线生态环境，建议建设单位落实以下环境保护措施：

工程在正常运营期间，除少量的管道维护外，基本上不会对生态环境形成干扰。主要生态保护措施为生态恢复及加强管理。

（1）生态恢复措施

项目运营期，施工结束后种植的植被暂未完全恢复，建议随着施工结束及时根据施工前植被情况、周边植被情况，选择根系不影响管道的植物恢复物种。在输气管线沿线区域加强对临时占地区域的植被恢复工程的保护，发现植被恢复受阻，要进行植被的补植补种。

（2）运营管理措施

运营期，加强巡护人员管理及生态环境保护知识的宣传，禁止巡护人员对管线沿线植被、陆生动物的破坏，禁止乱扔乱丢垃圾，禁止破坏和随意践踏已恢复或正在恢复中的植被。

## 8.3其他保护措施

根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》：

（1）在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，禁止下列危害管道安全的行为：种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物；取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工；挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及修建其他建筑物、构筑物。

（2）在管道线路中心线两侧和管道附属设施周边修建下列建筑物、构筑物的，建筑物、构筑物与管道线路和管道附属设施的距离应当符合国家技术规范的强制性要求：居民小区、学校、医院、娱乐场所、车站、商场等人口密集的建筑物；变电站、加油站、加气站、储油罐、储气罐等易燃易爆物品的生产、经营、存储场所。

## 8.4环保措施及投资估算

本工程总投资***万元，环保投资***万元，约占总投资的***%。环保投资估算情况见表8.4-1。

表8.4-1  环保措施及投资估算汇总表

| 序号 | 时段 | 环境要素 | 污染源 | 环保措施 | 环保投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期 | 环境空气 | 施工扬尘 | 加强管理，洒水抑尘等 | *** |
| 2 |  |  | 机具尾气 | 选用先进设备，加强设备保养维护 | *** |
| 3 |  |  | 焊接烟尘 | 使用优质环保焊条 | *** |
| 4 |  |  | 停气置换放空废气 | 氮气置换过程中管道内天然气依托新盛站场进行 | *** |
| 5 |  | 地表水 | 施工废水 | 隔油沉淀处理后回用于施工用水或洒水扬尘 | *** |
| 6 |  |  | 生活污水 | 依托当地的生活污水处理设施处理 | *** |
| 7 |  |  | 试压废水 | 试压废水沉淀后回用于设备、车辆冲洗和场地洒水降尘 | *** |
| 8 |  | 声环境 | 施工机械噪声 | 选择低噪声设备；合理安排施工时间、避免夜间施工；内部场地合理布置施工机械和设备 | *** |
| 9 |  | 固体废物 | 生活垃圾 | 依托当地现有设施收集后交环卫部门处理 | *** |
| 10 |  |  | 施工废料 | 可回收施工废料外售废品回收站回收处置，不可回收施工废料收集后送当地环卫部门统一处置 | *** |
| 11 |  | 生态环境 | 防护及水土流失措施 | 采取合理安排施工工序，严格划定管道施工作业带范围，不得随意扩大施工作业带，对管道沿线进行土地复耕及恢复植被等措施；加强施工人员的野生动植物保护和生态环境的保护意识教育；施工作业带表土剥离、堆放、回填等作业区采用彩条布进行临时覆盖，临时占地的生态恢复等 | *** |
| 12 |  |  | 损失补偿 | 农业损失补偿、林地补偿费 | *** |
| 13 | 运营期 | 生态环境 | 植被恢复等 | 加强对临时占地区域的植被恢复工程的保护，发现植被恢复受阻，要进行植被的补植补种等 | *** |
| 14 |  | 环境风险 | 风险防范措施 | 管道沿线设置三桩、警示牌及警示带 | *** |
|  |  |  | 应急预案 | 完善环境风险应急预案，定期安排人员巡线检查，对管道沿线的居民做好突发环境污染事故应急宣传 | *** |
| 15 | 其他 |  |  | 环境保护设计、咨询、验收费用及环境监测管理等 | *** |
| 小计 |  |  |  |  | *** |

# 9环境管理与监测计划

本章将根据工程在施工期和运营期的环境污染特征，提出施工期和运营期的环境管理的具体内容。

## 9.1 环境保护机构

本项目建成后由重庆气矿江北采输气作业区管理，该管理单位建立有完善的HSE管理体系，有专人负责监督和管理工程施工期与运营期的环境保护措施的制定、落实及环境工程的施工监督、检查与验收，负责事故防范和环境保护管理。

## 9.2 HSE管理体系

HSE管理体系是国际石油石化企业通用的一种管理模式，具有系统化、科学化、规模化的特点，被国外大石油公司广泛采用。本工程应建立施工期和运营期的HSE 管理程序框架和运行方案，对生产管理人员和施工人员、操作人员进行HSE 培训，将使各种施工作业活动中施工人员的健康、安全得到保证，对环境的破坏和影响降低到最小程度。

## 9.3本项目HSE管理体系

结合本项目实际，建设单位应建立HSE管理体系，包括员工健康管理、交通安全管理、IIF（无事故无伤害）培训、应急管理、承包商安全管理、事故调查与分析、环境监督与控制等。

在项目的建设和运营期间，所有雇用的承包商都应该采用HSE 管理体系，对项目执行过程中员工健康、安全及环境进行有效管理，并接受本项目HSE 管理体系，参与无事故无伤害（IIF）和优良作业（OE）的定期培训，达到相应的审计要求。

## 9.4 HSE 管理要求

建设单位必须在现有的HSE 管理体系及环境监控制度下，对建设项目进行HSE 全面管理，保证工程在建设和运营过程中的各项工作都受到有效的环境管理和环境监控。

本项目施工活动大多在野外，为最大限度地减少野外施工对自然生态环境和农业生态环境的破坏，建设单位必须制定严格的HSE 管理体制，并加强HSE 宣传，严格执行各项管理措施，实施各作业环节的HSE 审计。

### 9.4.1承包商管理

在施工承包合同中，应该包括有关环境保护条款，如生态保护措施，水土保持措施，施工设备排放的废气、噪声控制措施和环境保护目标，环境监测和监控措施，环保专项资金的落实等。建设单位在与承包商签订经济合同的同时，应与承包商签订《HSE 管理合同》，明确建设单位与承包商的HSE 管理权利、责任和义务。

### 9.4.2建立有效的HSE 管理和应急管理机构

建设方应设专人负责施工作业HSE 的贯彻执行，主要职责在于监督承包商履行承包合同，监督施工作业进程，制定施工作业的环境保护规定。在实施HSE 管理中，建设单位应注意以下几个方面的措施：

（1）根据施工作业合同中有关环保要求和各作业特点，分别制定各项环保措施。如在施工线路的踏勘与清理中，要求在保证安全和顺利施工的情况下，尽量限制作业带的宽度，减少对土地的征用及植被的人为破坏，禁止猎杀野生动物；挖掘出的土石方堆放要选择合适场所，不能堵塞自然排水沟，并修筑必要的挡拦设施以防止水土流失；在车辆运输中，要事先确定路线，防止车辆油料及物料装运的泄漏等。

（2）运营期的环保设施运转管理和节水措施。

（3）管线巡查和植被恢复情况监控。

（4）监督实施相应作业生产活动的环境监测。

（5）实施施工作业人员、企业员工的环保培训，加强环保意识。

（6）制定事故应急处理预案，实施应急方案演练。

（7）实行清洁生产管理，不断完善清洁生产措施。

### 9.4.3环保管理要求

（1）施工期

施工前必须制定恢复计划，主要包括：植被恢复、补偿，耕地复耕，野生动植物的保护，水土保持等，并对施工作业区生态恢复情况进行调查等。

施工过程中的环境管理方案应包括以下措施：减少施工扬尘、粉尘、施工机械及车辆废气排放等大气污染防治措施；合理规划施工时间、降低施工机械及车辆噪声、施工噪声等防治噪声污染的措施；妥善处理试压废水、生活污水，防止污染地表水环境的措施；施工废渣、生活垃圾等处理处置措施；限定施工活动范围、减少施工作业对土壤和植被的扰动和破坏、保护动植物等生态保护措施等。施工过程中应经常对施工单位及施工状况进行监督核查，保证制定环保规划的实施和对潜在问题的预防，评估环境保护计划实施的效果。

（2）运营期

运营期环境管理的主要内容是：①定期进行环保安全检查和召开有关会议；②对领导和职工特别是兼职环保人员进行环保安全方面的培训； ③制订完备的岗位责任制，明确规定各类人员的职责，有关环保职责及安全、事故预防措施应纳入岗位责任制中；④制定各种可能发生事故的应急计划，定期进行演练；配备各种必要的维护、抢修器材和设备，保证在发生事故时能及时到位；⑤主管环保的人员应参加生产调度和管理工作会议，针对生产运行中存在的环境污染问题，向主管领导和生产部门提出建议和技术处理措施。运营期应对环保设施运转管理、节水措施、环境监测、环保措施的实施效果等进行全过程监督。

## 9.5 监测计划

本项目为天然气管道改建工程，当项目管线发生泄漏时应立刻开展相关监测工作，主要监测因子为甲烷。具体监测计划，详见表9.5-1。

表9.5-1 环境监测计划

| 监测项目 | 监测指标 | 监测位置 | 工作方式 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故性监测 | 甲烷 | 事故发生地点 | 现场监测 | 事故时 |

## 9.6 竣工环保验收

项目竣工环保验收见下表。

表9.6-1  项目竣工环保验收要求一览表

| 类别 | 验收内容及指标 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 洒水作业扬尘，定期清理运输车辆，运输遮盖篷布等 施工机具尾气、焊接烟尘：使用优质环保的设备和焊材，加强施工机具和车辆的保养于维护，控制车辆运行速度、文明施工等 清管废气、放空废气：依托新盛站放空设备进行排放 | 妥善处置，减小对环境空气的影响 |
| 水环境 | 经隔油沉淀处理后回用作为施工用水或施工作业带洒水扬尘； 试压废水沉淀后回用于设备、车辆冲洗和场地洒水降尘，不外排； 生活污水依托现有污水处理设施处理，不外排； 清管废水依托新盛站内收集处理后用于绿化，不外排 | 妥善处置，不外排，减小对水环境的影响 |
| 声环境 | 设备噪声、运输车辆噪声等施工噪声：合理布局施工机械，合理安排施工时间，夜间时间不施工；选用低噪声设备；运输车辆经过沿线环境保护目标的路段时减速、禁鸣 放空噪声：依托新盛站站场进行排放 | 周围声环境质量未发现明显变化 |
| 固体 废物 | 废焊条和废包装材料等施工废料分类收集、回收利用或交环卫部门处理，施工现场未随意乱扔； 施工期生活垃圾交由环卫部门处理，现场无遗留。 | 按要求全部完成处置，现场无遗留，不对周边环境造成污染 |
| 生态 环境 | 施工场地：在施工作业带内规范施工、堆放管道等，施工结束后清理场地，覆表层种植土恢复耕地、林地 动植物资源：植被恢复采用本地植被，无外来物种，管道中心线两侧5m范围内禁止种植深根系植物 | 沿线生态环境未遭受严重破坏，且逐渐恢复 |
| 环境 风险 | 专门人员日常巡视检查，并做好巡视文字和图片记录，及时发现站外管线环境风险隐患及突发环境污染事故应急宣传，管道沿线设置三桩、警示牌等标识 | 巡视及风险措施落实到位，标识达到相关设计、环保要求 |

## 9.7 总量控制

本项目施工和运营期均无废水外排，施工期固体废物均能得到妥善处置，运营期正常运行时天然气处于密闭输送状态，一般无污染物外排，因此，本次评价建议不设总量控制指标。

# 10 环境经济损益分析

本项目建设必将会对沿线的环境和经济发展产生一定影响。在进行本工程的效益分析时，不仅要考虑工程对自然环境造成的影响，同时也要从提高社会经济效益为出发点，分析对社会和经济的影响。本章将对该项目建设的社会、经济效益进行分析，并按照定性和定量相结合的方法，从环境经济角度分析该项目对沿线环境的影响程度。

## 10.1社会经济效益分析

天然气作为一种优质、高效、清洁的能源，它在能源中的竞争优势逐步确立，发展天然气已成为当代的世界潮流，随着全球天然气储量和产量的同步迅速增长，以及在能源构成中所占比例日益提高，专家预计2021年后，天然气将超过原油和煤炭，成为世界一次能源消费结构中的“首席能源”，天然气将进入一个全新的历史发展时期。

社会和经济的发展离不开能源的发展，天然气作为优质燃料和重要的化工原料，国家各部门极力鼓励和提倡天然气的勘探、开发和利用。另一方面，由于环境保护意识的不断加强，天然气作为清洁能源越来越受到重视，致使天然气市场不断扩大，出现了供不应求的局面。总之，我国天然气资源较为丰富，市场前景广阔，潜力巨大。

工程的建设有利于拉动国民经济的增长，扩大内需。通过实施本工程，可以扩大内需，增加就业机会，促进经济发展，还有利于提高沿途地区人民的生活质量，改善生活环境，注入新的能源。本工程建设需要一定数量的人力，除施工单位外，还需再招募民工，因而可给当地居民和农民增加收入。另外，管道工程建设需要大批钢材、建材及配套设备，可带动机械、电力、化工、冶金、建材等相关工业的发展。因此，该项目具有良好的社会效益。

## 10.2环境效益分析

### 10.2.1环境效益分析

（1）改善环境空气质量

我国的能源结构以煤炭为主，以煤为主的能源结构是造成大气污染的主要原因。根据世界各国污染治理的经验，减轻大气污染措施之一就是用无污染或低污染的优质能源替代煤炭。天然气相对煤、原油等能源的环境效益最好，天然气燃烧造成的污染大约为原油的1/40，为煤炭的1/800。根据监测，燃烧天然气排放的CO、NO2、SO2、灰分大大低于煤和原油的排放量。

本项目为天然气管道改建工程。项目的建设有利于减少环境空气污染物的排放量，改善环境空气质量，节省二氧化硫处理费。由此可见，天然气这种清洁能源的环境效益是十分明显的。

（2）减少运输带来的环境污染

管道输送是一种安全、稳定、高效、清洁的运送方式。由于天然气采用管道密闭输送，运输中不会对环境造成污染。而利用煤炭或者石油，需要车船运输，运输中会产生一定量的大气污染物，如汽车尾气、二次扬尘。因此，利用天然气避免了运输对环境的污染问题，保护了生态环境，具有较好的环境效益。

### 10.2.2环境损失分析

本工程在建设过程中，由于线路工程施工需要临时占用土地，扰动土壤，破坏地表植被，并因此带来一定程度的环境损失。一般来说，环境损失包括直接损失和间接损失，直接损失指由于项目建设对土壤、地表植被及其生境破坏所造成的环境经济损失，即土地资源破坏的经济损失；间接损失指由土地资源损失而引起的其他生态问题，如生物多样性及生产力下降等所造成的环境经济损失。

### 10.3结论

综上所述，本工程实施后可有效改善地区的环境空气质量，用管道输送天然气还可减少运输带来的环境污染。

由此可见，本工程实施后所带来的经济效益、社会效益和环境效益，比本工程建设所造成的直接环境、经济损失要大得多。因此，本工程实施后所产生的经济效益、社会效益和环境效益是显著的。

# 11 结论及建议

## 11.1项目概况

“铁新线集输管道涉金钗湖水库建设迁改工程”位于重庆市綦江区文龙街道。建设内容为：对金钗湖水库征地拟占压的管道进行迁改，拟迁改管道起于綦江区文龙街道***村金钗井东侧，止于文龙街道***村云雾蹬西侧，管线总迁改长度为1451.9m，管道维持原有输气管径、设计压力和设计输量，采用D89×5 L245N PSL2无缝钢管，设计压力4.0MPa、输量设计规模为***m3/d，输送介质为净化气，本项目不含两端站场的建设。

项目总投资***万元，环保投资***万元，约占总投资的***%。

## 11.2环境质量现状评价结论

### 11.2.1环境空气

根据《2024年重庆市生态环境状况公报》，綦江区2024年属于不达标区，超标因子为PM2.5。根据，重庆市綦江区发布的《重庆市綦江区生态环境保护“十四五”规划（2021-2025）》（綦府发〔2021〕28号）和《綦江区空气质量改善行动计划》，预计在落实各项措施后，可改善区域环境质量达标情况。

### 11.2.2地表水环境

根据綦江区生态环境局发布的《2024年綦江区生态环境质量简报》，2024年綦江区地表水环境质量良好，8个国控、市控、市控评价河流地表水断面和15个水功能区水质监测断面均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域功能要求，河流地表水水质平均达标率为100%。项目所在区域地表水环境质量较好。

### 11.2.3 地下水环境

根据调查，项目所在区域地下水环境满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）Ⅲ类水质量标准。

### 11.2.4声环境

根据调查，项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声功能区标准。

### 11.2.5生态环境

根据现场踏勘，项目位于农村区域，全线位于文龙街道范围内，施工活动范围内无珍稀保护植物及古树名木分布，评价范围内不涉及自然保护区、文物古迹、生态保护红线等特殊敏感区域。

评价区面积为110.13hm2，生态评价范围土地利用现状以林地为主，面积占比约59.50%；其次为耕地，面积占比为27.37%。植被类型主要以针叶林和栽培植被为主，其中，针叶林的面积为44.47hm2；农田栽培植被的面积为30.39hm2。评价区域内脊椎动物物种数较少，未发现国家重点保护的两栖类、爬行类、兽类和鸟类，重庆市重点保护野生动物3种（乌梢蛇、黑眉锦蛇、王锦蛇），中国特有种2种（蹼趾壁虎、北草蜥）。

## 11.3环境影响及环保措施

### 11.3.1环境空气影响及污染防治措施

施工期：废气污染源主要来自地面开挖、回填、土石堆放和运输车辆行驶产生的扬尘，施工机械、运输车辆排放的尾气，少量焊接烟尘及停气置换放空废气。尾气中的主要污染物为CO、NOx、CmHn等，管道焊接过程中会产生少量焊接烟气。扬尘、CO、NOx、CmHn、焊接烟尘污染物将对环境空气造成一定程度的影响，同时这种影响是短期的、局部的，局限于管道沿线的狭窄带状区域，工程结束后影响将不复存在。停气置换放空废气依托改线管道一端的新盛站站场进行点火放空，放空区位于空旷开阔地段，废气扩散后不会对当地大气环境造成明显影响。总的来说，采取洒水抑尘、密闭运输等大气污染防治措施后，工程施工对周边环境空气影响较小，可接受。

运营期：输气管道敷设在地下进行密闭输送，管道进行了防腐处理，在正常工况下，无废气排放，对环境空气无影响。

### 11.3.2地表水环境影响及污染防治措施

施工期：施工人员食宿一般依托当地的旅馆、居民房等，生活污水依托当地现有生活污水处理系统处理，不外排；经隔油沉淀处理后可循环使用于施工作业带洒水降尘或回用作为施工用水，不外排；管道试压废水采用清洁水进行，其污染物主要为少量SS，沉淀后回用于设备、车辆冲洗和场地洒水降尘。本项目施工期产生的污废水得到妥善处置，对地表水环境影响小。

运营期：管道投入运营后，与原项目一样，用于输送天然气，无废水产生。工程不新增人员编制，不设办公场所，故无生活污水产生。本项目对地表水环境无影响。

### 11.3.3地下水环境影响及污染防治措施

施工期：项目施工期的水污染源主要为施工废水、生活污水以及管道试压废水。施工废水经隔油沉淀处理后可循环使用于施工作业带洒水降尘或回用作为施工用水；生活污水依托当地的生活污水处理系统处理；管道试压废水经沉淀后用于洒水降尘，对周边地下水环境影响较小。

运营期：天然气在管道内密闭运输，管道进行了防腐处理，在正常工况下无污废水产生，对地下水无影响。

### 12.3.4声环境影响及污染防治措施

施工期：本工程评价范围内分布有居民住宅，施工期如不采取合理的污染防治措施，将对其产生一定程度的影响。本报告要求施工期合理安排施工强度，做好施工设计和组织，加强施工区内机械设备管理，较强噪声源尽可能远离周边的敏感点；施工前加强与附近居民的沟通，争取他们的理解和支持。总的来说，由于施工周期短，且不在夜间施工，待施工结束后这种影响也随之消失。工程施工对沿线声环境敏感目标的影响可接受。

运营期：管道埋地敷设密闭运输，不会产生噪声污染，对声环境无影响。

### 12.3.5固体废物影响及污染防治措施

施工期：施工人员的生活垃圾依托当地现有设施收集后交环卫部门处理；可回收施工废料外售废品回收站回收处置，不可回收施工废料收集后交当地环卫部门统一处置。施工期固体废物均得到妥善处置，对环境影响很小。

运营期：本项目运营期无固体废物排放，对外环境无影响。

### 11.3.6生态环境影响及保护措施

施工期：工程施工占地将改变原有土地属性，破坏土壤结构，对耕地和土壤肥力产生影响。项目不涉及珍稀濒危野生动物分布区，也不涉及野生动物的通道、栖息地等敏感区，对野生动物多样性影响非常小。随着施工结束后的复种、复垦以及植被恢复，工程施工对动植物生境及项目周边区域的生态系统的影响将逐渐减弱。总体上看，工程建设对生态环境影响较小。

运营期：管道深埋于地下密闭输送天然气，不会对地面生态环境造成影响。为保护管道安全，工程施工结束后管道中心线两侧5m范围内不能种植深根系植物，但目前本项目管线两侧5m范围内以耕地为主，栽种的植物均属于浅根系植物，故项目运营期对区域植被影响较小。此外，项目施工结束后及时生态恢复，工程的实施对区域生态环境造成的影响可控。因此，项目运营期对生态环境的影响可接受。

### 11.3.7环境风险分析结论

本项目环境风险主要为天然气泄漏事故，其次为甲烷泄漏后遇火发生的燃烧或爆炸事故。由于项目前后设置了紧急隔离系统，泄漏时间短，且事故发生的概率低，在采取积极的风险防范措施，并制定有效的应急预案后，环境风险总体可控。

## 11.4产业政策及规划符合性

### 11.4.1产业政策

根据《产业结构调整指导目录（2024年）》，本工程属于第一类“鼓励类”第七条“石油类、天然气”第2项“油气管网建设：原油、天然气、液化天然气、成品油的储存和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设、技术装备开发与应用”，符合国家有关产业政策。

### 11.4.2规划及相关政策

本项目的建设符合页岩气产业政策、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》、“三线一单”、永久基本农田等相关政策、文件的要求。

## 11.5选线环境可行性

本项目拟建管线沿线不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态保护红线及文物保护单元等环境敏感区。施工完成后，将按照相关规定和复垦方案及时复垦恢复原种植条件，做好复土复耕。运营期管道工程无产排污，对外环境影响较小。项目推荐管线路由从环保角度分析是可行的。

## 11.6公众参与

按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》等的有关规定，建设单位于铁新线集输管道涉金钗湖水库建设迁改工程项目环境影响报告编制期间开展了公众参与调查。建设单位于2025年8月20日在綦江在线网站进行了项目的首次公示；2025年10月14日至2025年10月28日（不少于10个工作日）对征求意见稿的内容进行了公示，网络公示平台为重庆綦江网网站，报纸公示刊登于重庆晚报（2025年10月16日和2025年10月20日），同时在项目所在地进行了张贴公告。公示期间，建设单位未收到公众通过电话、信函、邮件等方式进行的意见反馈。报批前项目环境影响报告书（拟报批版）及公众参与说明在重庆綦江网网站进行了公示，公示时间为2025年10月30日。

## 11.7综合结论

重庆市綦江区水利水电工程建设服务站铁新线集输管道涉金钗湖水库建设迁改工程符合国家产业政策及相关规划，选线满足相关法律法规要求。虽然工程的实施将对环境造成一定的影响，但在采取严格的生态环境保护措施及污染防治措施后，对环境的不利影响可得到有效控制和缓解，不会改变区域环境功能，环境影响有限，因此，从环境保护的角度看，该项目建设是可行的。