# 綦江区水土保持分区布局

### 两区划分分区原则

《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《重庆市实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》等法律法规规定，区级以上人民政府应当依据水土流失的具体情况，划定水土流失重点预防区，进行重点防治。因此，根据綦江区的地形地貌、地质土壤、水土流失特点及防治方式等因素，按照《水土流失重点防治区划分导则》(SL717-2015)规范，在市级水土保持重点预防区和水土流失重点治理区两个防治区划分的基础上，制定两区划分的定性定量指标，并采取不同的防治策略。

“两区”划分原则和标准如下：

（1）同一区内的人为破坏形式基本一致。

（2）同一区的治理程度、植被覆盖度基本一致。

（3）同一区内的防治方向、防治措施基本相同。

（4）同一区内尽量保持流域和行政界限，单项生产建设项目的完整性。

## 分区基本情况

为使“两区”划分落地，在《重庆市人民政府办公厅关于公布水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（渝府办发[2015]197号）的基础上，面向綦江区国土局、发改委、林业局、农委、环保局、交委、城乡建委、城市管理局等主管部门搜集资料，包括：土地利用现状图、生态红线、土地利用规划图、行政区划图等。在资料准确、数据详实前提下进行“两区”划分，其中：

重点预防区：水土保持功能和作用较好，但有土壤侵蚀潜在危险的林地、草地或经治理成片集中的区域。主要有：区级水土流失重点预防区内的自然保护区、风景名胜区、水源保护区和森林公园、湿地公园等重要生态功能区，以及重要河流两岸的水土流失预防。该区域中主要保护林草植被和治理成果，强化生产建设活动和项目水土保持监督管理，实施封育保护，促进自然修复，全面预防水土流失。

重点治理区：资源开发和基本建设活动比较集中而且可能引起严重水土流失的区域,水土流失严重，生态环境恶化，其危害已影响到人类的生产和生活的区域。主要有：綦江重要支流水土流失区，坡耕地集中区域和矿产采空区的水土流失治理。在该区域中，坚持以小流域为单元，水土保持工作的重点是：加大投入力度，加快治理进度，以小流域为单元，山水田林路村统一规划，综合治理；强化监督管理和预防保护，巩固治理成果，促进区域生态经济协调发展大力推进生态清洁型小流域建设，促进绿色发展和民生改善。

### 重点预防区

綦江区水土流失重点预防区主要集中分布在区域的北部区域，这些区域有湿地公园、森林公园以及自然保护区的分布，从行政区划上看主要包括:石壕镇、横山镇、三角镇、永城镇、石角镇、文龙街道、古南街道、永新镇、中锋镇、郭扶镇，水土流失重点预防区面积为189.8km2，涉及10个街镇的64个村,占全区幅员面积的8.69%。

表3.2：重庆市綦江区水土流失重点预防区一览表

| 序号 | 分区名称 | 涉及乡镇 | 涉及行政村 | 行政村数量（个） | 土地总面积/km2 | 水土流失重点预防区面积/km2 | 水土流失重点预防区总面积/km2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万隆水土流失重点预防区 | 石壕镇 | 梨园村 | 4 | 12.39 | 4.87 | 14.4 |
|  |  |  | 紫龙村 |  | 5.78 | 2.75 |  |
|  |  |  | 响水村 |  | 8.99 | 4.17 |  |
|  |  |  | 万隆村 |  | 12.24 | 2.61 |  |
| 2 | 鱼拦咀水土流失重点预防区 | 横山镇 | 堰坝村 | 1 | 7.68 | 0.12 | 0.7 |
|  |  | 三角镇 | 柏香村 | 3 | 2.27 | 0.32 |  |
|  |  |  | 塘垭村 |  | 3.8 | 0.03 |  |
|  |  |  | 杜家村 |  | 5.18 | 0.23 |  |
| 3 | 老瀛山水土流失重点预防区 | 永城镇 | 大桥村 | 2 | 4.56 | 0.31 | 34.47 |
|  |  |  | 瀛山村 |  | 19.01 | 7.06 |  |
|  |  | 三角镇 | 龙门村 | 4 | 4.03 | 0.33 |  |
|  |  |  | 乐升坪村 |  | 7.45 | 3.99 |  |
|  |  |  | 红岩村 |  | 8.12 | 5.9 |  |
|  |  |  | 望石村 |  | 4.57 | 2.37 |  |
|  |  | 石角镇 | 白云村 | 3 | 18.61 | 10.96 |  |
|  |  |  | 千秋村 |  | 8.01 | 2.12 |  |
|  |  |  | 新农村 |  | 2.91 | 1.43 |  |
| 序号 | 分区名称 | 涉及乡镇 | 涉及行政村 | 行政村数量（个） | 土地总面积/km2 | 水土流失重点预防区面积/km2 | 水土流失重点预防区总面积/km2 |
| 3 | 老瀛山水土流失重点预防区 | 石角镇 | 民建村 | 4 | 6.93 | 3.31 | 16.47 |
|  |  |  | 坪上村 |  | 3.24 | 0.27 |  |
|  |  |  | 互助村 |  | 2.48 | 0.7 |  |
|  |  |  | 溶岩村 |  | 8.89 | 0.98 |  |
|  |  | 文龙街道 | 瀛溪村 | 4 | 2.03 | 2.03 |  |
|  |  |  | 玉龙村 |  | 2.54 | 2.54 |  |
|  |  |  | 桥坝村 |  | 3.88 | 3.88 |  |
|  |  |  | 三桥村 |  | 10.94 | 2.76 |  |
| 4 | 长田-古剑山水土流失重点预防区 | 古南街道 | 白鹤村 | 7 | 1.98 | 0.23 | 16.72 |
|  |  |  | 河坝村 |  | 4.12 | 0.47 |  |
|  |  |  | 宗德村 |  | 1.93 | 0.5 |  |
|  |  |  | 南山村 |  | 7.08 | 2.39 |  |
|  |  |  | 清水村 |  | 10.2 | 0.19 |  |
|  |  |  | 名山村 |  | 8.6 | 2.36 |  |
|  |  |  | 蟠龙村 |  | 10.57 | 3.86 |  |
|  |  | 永新镇 | 谢坪村 | 4 | 1.29 | 0.19 |  |
|  |  |  | 双凤村 |  | 4.43 | 2.56 |  |
|  |  |  | 三合村 |  | 3.87 | 1.27 |  |
|  |  |  | 新建村 |  | 6.23 | 2.7 |  |
| 序号 | 分区名称 | 涉及乡镇 | 涉及行政村 | 行政村数量（个） | 土地总面积/km2 | 水土流失重点预防区面积/km2 | 水土流失重点预防区总面积/km2 |
| 4 | 长田-古剑山水土流失重点预防区 | 永新镇 | 荆山村 | 17 | 11.7 | 6.86 | 89.59 |
|  |  |  | 望场村 |  | 3.18 | 3.11 |  |
|  |  |  | 利群村 |  | 7.3 | 7.01 |  |
|  |  |  | 石坪村 |  | 2.51 | 2.51 |  |
|  |  |  | 罗家村 |  | 5.86 | 5.86 |  |
|  |  |  | 升平村 |  | 14.74 | 8.56 |  |
|  |  |  | 罗汉村 |  | 2.05 | 1.21 |  |
|  |  |  | 富家村 |  | 3.32 | 0.02 |  |
|  |  |  | 八景村 |  | 5.26 | 0.61 |  |
|  |  |  | 长田村 |  | 10.35 | 9.92 |  |
|  |  |  | 三会村 |  | 7.34 | 2.32 |  |
|  |  |  | 沾滩村 |  | 17.05 | 3.56 |  |
|  |  |  | 云品村 |  | 3.23 | 0.69 |  |
|  |  |  | 三溪村 |  | 7.57 | 7.57 |  |
|  |  |  | 建胜村 |  | 5.8 | 5.8 |  |
|  |  |  | 上厂村 |  | 13.13 | 13.1 |  |
|  |  |  | 双池村 |  | 13.85 | 9.33 |  |
|  |  | 中锋镇 | 新庄村 | 2 | 6.22 | 1.2 |  |
|  |  |  | 龙山村 |  | 7.02 | 0.35 |  |
| 序号 | 分区名称 | 涉及乡镇 | 涉及行政村 | 行政村数量（个） | 土地总面积/km2 | 水土流失重点预防区面积/km2 | 水土流失重点预防区总面积/km2 |
| 4 | 长田-古剑山水土流失重点预防区 | 中锋镇 | 中锋村 | 3 | 34.59 | 2.74 | 17.45 |
|  |  |  | 板桥村 |  | 8.89 | 0.22 |  |
|  |  |  | 白峰村 |  | 23.28 | 4.19 |  |
|  |  | 郭扶镇 | 翻身村 | 6 | 5.87 | 0.24 |  |
|  |  |  | 骑龙村 |  | 6.65 | 0.13 |  |
|  |  |  | 平等村 |  | 14.49 | 0.46 |  |
|  |  |  | 狮子村 |  | 5.2 | 2.55 |  |
|  |  |  | 建新村 |  | 5.52 | 2.75 |  |
|  |  |  | 龙台村 |  | 18.26 | 4.17 |  |
| 合计 |  |  |  | 64 | 507.06 | 189.8 | 189.8 |

### 重点治理区

重点治理区主要分布在矿山采矿区、交通水利等基础设施建设区、开发区建设区，涉及新盛镇、扶欢镇、东溪镇、丁山镇、赶水镇、安稳镇、打通镇、石壕镇等10个街镇的60行政村，水土流失重点治理区为134.9km2，占全区幅员面积的6.17%。

表3.3重庆市綦江区水土流失重点治理区一览表

| 序号 | 分区名称 | 涉及乡镇 | 涉及行政村 | 行政村数量（个） | 土地总面积（km2） | 水土流失重点治理区（km2） | 水土流失面积（km2） | 水土流失面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扶欢河小流域 | 扶欢镇 | 插旗村 | 14 | 2.14 | 2.14 | 0.72 | 25.34 |
|  |  |  | 青岩村 |  | 4.22 | 4.22 | 1.71 |  |
|  |  |  | 东升村 |  | 4.56 | 4.56 | 1.35 |  |
|  |  |  | 高滩村 |  | 0.51 | 0.51 | 0.15 |  |
|  |  |  | 长榜村 |  | 3.51 | 3.51 | 1.32 |  |
|  |  |  | 盘石村 |  | 3.15 | 3.15 | 1.18 |  |
|  |  |  | 崇恩村 |  | 1.03 | 1.03 | 0.42 |  |
|  |  |  | 松山村 |  | 4.8 | 4.8 | 1.43 |  |
|  |  |  | 文峰村 |  | 2.91 | 2.91 | 0.75 |  |
|  |  |  | 安育村 |  | 4.2 | 4.2 | 2.04 |  |
|  |  |  | 大石板村 |  | 8.79 | 8.79 | 2.4 |  |
|  |  |  | 民主村 |  | 1.93 | 1.93 | 0.67 |  |
|  |  |  | 岚垭村 |  | 9.4 | 9.4 | 2.73 |  |
|  |  |  | 小卷洞村 |  | 3.24 | 3.24 | 1.21 |  |
|  |  | 东溪镇 | 草坪村 | 3 | 3.75 | 3.75 | 0.95 |  |
|  |  |  | 大安村 |  | 22.12 | 22.12 | 5.02 |  |
|  |  |  | 上榜村 |  | 6.25 | 6.25 | 1.29 |  |
| 序号 | 分区名称 | 涉及乡镇 | 涉及行政村 | 行政村数量（个） | 土地总面积（km2） | 水土流失重点治理区（km2） | 水土流失面积（km2） | 水土流失面积（km2） |
| 2 | 紫镇河小流域 | 东溪镇 | 杨柳村 | 5 | 4.36 | 4.36 | 1.6 | 19.49 |
|  |  |  | 三镇村 |  | 11.1 | 11.1 | 4.63 |  |
|  |  |  | 新石村 |  | 8.82 | 8.82 | 4.38 |  |
|  |  |  | 结龙村 |  | 9.21 | 9.21 | 5.17 |  |
|  |  |  | 长堰村 |  | 6.36 | 6.36 | 3.71 |  |
| 3 | 丁山河小流域 | 东溪镇 | 竹园村 | 2 | 4.4 | 4.4 | 1.33 | 5.46 |
|  |  |  | 白云寺村 |  | 6.6 | 6.6 | 4.13 |  |
|  |  | 丁山镇 | 秋发村 | 3 | 2.35 | 2.35 | 1.36 | 4.25 |
|  |  |  | 四角村 |  | 0.86 | 0.86 | 0.45 |  |
|  |  |  | 观佛村 |  | 4.69 | 4.69 | 2.44 |  |
| 4 | 藻渡河小流域 | 东溪镇 | 上书村 | 1 | 10.64 | 10.64 | 1.79 | 14.14 |
|  |  | 赶水镇 | 香山村 | 5 | 8.54 | 8.54 | 2.57 |  |
|  |  |  | 南坪村 |  | 5.36 | 5.36 | 1.8 |  |
|  |  |  | 风门村 |  | 10.16 | 10.16 | 3.64 |  |
|  |  |  | 新炉村 |  | 5.39 | 5.39 | 1.25 |  |
|  |  |  | 藻渡村 |  | 13.05 | 13.05 | 3.09 |  |
| 5 | 福林河小流域 | 东溪镇 | 三台村 | 2 | 6.21 | 6.21 | 2 | 4.37 |
|  |  |  | 龙井村 |  | 7.37 | 7.37 | 2.37 |  |
| 序号 | 分区名称 | 涉及乡镇 | 涉及行政村 | 行政村数量（个） | 土地总面积（km2） | 水土流失重点治理区（km2） | 水土流失面积（km2） | 水土流失面积（km2） |
| 6 | 松坎河小流域 | 赶水镇 | 正平村 | 3 | 8.95 | 8.95 | 1.87 | 11.77 |
|  |  |  | 叉滩村 |  | 8.63 | 8.63 | 2.97 |  |
|  |  |  | 梅子村 |  | 30.48 | 30.48 | 6.93 |  |
| 7 | 羊渡河小流域 | 赶水镇 | 铁石垭村 | 6 | 6.53 | 6.53 | 2.1 | 37.18 |
|  |  |  | 双丰村 |  | 8.76 | 8.76 | 2.13 |  |
|  |  |  | 太公村 |  | 16.38 | 16.38 | 3.01 |  |
|  |  |  | 麻柳村 |  | 8.02 | 8.02 | 3.1 |  |
|  |  |  | 土台村 |  | 8.09 | 8.09 | 2.97 |  |
|  |  |  | 羊渡村 |  | 13.53 | 13.53 | 3.79 |  |
|  |  | 安稳镇 | 上坝村 | 4 | 9.09 | 9.09 | 3.24 |  |
|  |  |  | 安稳村 |  | 1.8 | 1.8 | 0.79 |  |
|  |  |  | 大堰村 |  | 10.43 | 10.43 | 2.42 |  |
|  |  |  | 麻沟村 |  | 14.85 | 14.85 | 5.17 |  |
|  |  | 打通镇 | 双坝村 | 7 | 13.98 | 13.98 | 1.36 |  |
|  |  |  | 马劲村 |  | 6.19 | 6.19 | 1.15 |  |
|  |  |  | 打通村 |  | 9.56 | 9.56 | 1.72 |  |
|  |  |  | 向阳村 |  | 4.29 | 4.29 | 1.59 |  |
|  |  |  | 沿河村 |  | 17.55 | 17.55 | 2.64 |  |
| 序号 | 分区名称 | 涉及乡镇 | 涉及行政村 | 行政村数量（个） | 土地总面积（km2） | 水土流失重点治理区（km2） | 水土流失面积（km2） | 水土流失面积（km2） |
| 7 | 羊渡河小流域 | 打通镇 | 下沟村 | 2 | 8.5 | 8.5 | 0.54 | 12.9 |
|  |  |  | 吹角村 |  | 12.5 | 12.5 | 1.32 |  |
|  |  | 石壕镇 | 红椿村 | 5 | 2.16 | 2.16 | 0.56 |  |
|  |  |  | 青坪村 |  | 4.18 | 4.18 | 1.29 |  |
|  |  |  | 高山村 |  | 4.82 | 4.82 | 2.19 |  |
|  |  |  | 石壕村 |  | 5.28 | 5.28 | 1.43 |  |
|  |  |  | 石泉村 |  | 13.39 | 13.39 | 5.57 |  |
| 合计 |  |  |  | 62 | 459.92 | 459.92 | 134.9 | 134.9 |